«Утверждаю»:

Глава Кадошкинского муниципального

района Республики Мордовия

________________ А.В. Чаткин

« 13 »           06        2017г.

Д И З А Й Н-П Р О Е К Т

Благоустройство территорий многоквартирных

домов, расположенных по адресу:

Республика Мордовия, Кадошкинский район,

п. Кадошкино, ул. Светотехническая, № 1

Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Кадошкинского городского поселения.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Пояснительная записка.

- Графические материалы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Обоснование необходимости благоустройства и ремонта дворовых территорий

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обусловлено необходимостью формирования современной городской среды, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышения уровня комфортности проживания населения Кадошкинского городского поселения.

- Краткая характеристика существующего благоустройства территории

Покрытия дворовой территории разрушены, имеются выбоины, ямочность. Пешеходные дорожки требуют ремонта, имеются просадки. Площадки перед подъездами разрушены до 70%.

- Основные виды работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий

- восстановление покрытий пешеходных дорожек и площадок перед подъездами путем устройства однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной слоя 4 см;

- установка бортового камня (ремонт бортового камня);

- вывоз мусора.

- Основные мероприятия по организации благоустройства и ремонту дворовых территорий

Работы по благоустройству и ремонту дворовых территорий выполняются подрядным способом.

Перед началом строительных работ необходимо провести монтажные работы с последующей вывозкой непригодных конструкций, материалов, строительных отходов и мусора.

Все работы должны осуществляться в соответствии с требованием СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

Благоустройство и ремонт дворовых территорий намечается осуществлять в течении 6 месяцев в т.ч. подготовительный период 1 месяц.

Дорожное покрытие укладывается с помощью обычного комплекта асфальтобетонных машин и оборудования.

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду.

Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими.

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +5*С.

- Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

После окончания работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий, генподрядчик в обязательном порядке вывозит с места строительства, оставшиеся строительные конструкции, демонтированные механизмы, строительный мусор.

При организации производства работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий, необходимо осуществить мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать:

- Соблюдение правил складирования строительных отходов и мусора. Территорию и рабочие места следует оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных нужд.

- Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха: при сжигании отходов и мусора использование дымящих видов топлива запрещается.

- Запрещается применение установок, уровень шума при работе которых превышает установленные нормативы.