Обеспеченность Кадошкинского муниципального района транспортной инфраструктурой и логистикой

Кадошкинский район имеет развитую транспортную инфраструктуру. Через пгт Кадошкино проходит автомобильная дорога регионального значения г. Рузаевка – г. Ковылкино – р.п. Торбеево (протяженность по территории Кадошкинского муниципального района  30,5 км), которая соединяет не только муниципальные районы республики, но и обеспечивает связь районов с г. Саранск, Пензенской, Ульяновской, Рязанской, Московской областями.

По территории  пгт  Кадошкино проходит участок Горьковской железной дороги, поселок имеет железнодорожное сообщение с городами Москва, Саранск, Самара, Уфа, Челябинск. Железнодорожная инфраструктура имеет возможность обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов, а также беспрепятственный пропуск грузов через территорию района.

Автотранспортный комплекс муниципального района объединяет сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, сеть грузовых и пассажирских перевозок.

Между населенными пунктами установлено автотранспортное сообщение, действует  3 службы такси. Кадошкинское автотранспортное предприятие для обслуживания населения имеет 6 единиц транспортной техники.

Кроме того на территории Кадошкинского муниципального района действует 35 индивидуальных предпринимателей осуществляющих грузовые перевозки.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и территориального значения, располагающихся в Кадошкинском муниципальном  районе составляет  более  122 км, из них 105,7 км (87%) имеют твердое покрытие. Доля населенных пунктов, обеспеченных сообщением по дорогам с твердым покрытием составляет около 70%.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог

по административному значению и типам покрытий.

| Административное значение дорог | Протяженность дорог по типам покрытий на 01.01.2018 (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Асфальтобетон, цементобетон | Грунт |
| Межпоселенческие | 16,3 | 9,6 | 6,7 |
| Автомобильные дороги поселений | 105,7 | 47,9 | 57,8 |
| Итого автомобильных дорог общего пользования | 122,0 | 57,5 | 64,5 |

По техническим категориям сеть дорог общего пользования регионального и территориального значения характеризуется следующими показателями: II техническая категория – 5,1 км, III техническая категория – 24,3 км, IV техническая категория – 19,7 км, V и VI технические категории – 42,4 км, грунтовые дороги – 30,8 км. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляет в районе 79,8 %.

Бюджетная обеспеченность собственными доходными ресурсами не позволяет осуществлять комплекс мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в полном объеме. На отдельных участках автомобильных дорог износ дорожного полотна достигает 80%.

Таблица 2

# Характеристика маршрутов, обслуживаемых АО "Кадошкинское АТП" в Кадошкинском муниципальном районе

| Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Время в пути, мин | Параметры транспортного средства (класс, количество, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кадошкино - Б. Поляна – Адашево | Кадошкино, Латышовка, Насакан Потьма, Большая Поляна, Адашево | 26,0 | 30 | Средний, 3, ПАЗ-32053 |
| Кадошкино - Б. Поляна – Паево | Кадошкино, Латышовка, Насакан Потьма, Большая Поляна, Адашево, Ямщина, Паево | 35,8 | 45 | Средний, 3, ПАЗ-32053 |
| Кадошкино – Паево | Кадошкино, Латышовка, Адашево, Ямщина, Паево | 30,0 | 35 | Средний, 3, ПАЗ-32053 |
| Кадошкино - Пушкино – Нагаево | Кадошкино, Кор. Майдан, Пушкино, Нагаево | 20,0 | 25 | Средний, 3, ПАЗ-32053 |
| Кадошкино - Б. Полянки – Глушково | Кадошкино, Латышовка, Насакан Потьма, Большая Поляно, Глушково | 26,0 | 30 | Средний, 3, ПАЗ-32053 |
| Кадошкино - Б. Поляна | Кадошкино, Латышовка, Насакан Потьма, Большая Поляна, Адашево | 22,0 | 30 | Средний, 3, ПАЗ-32053 |

На качественную работу и прибыльность автотранспортной организации может повлиять целый ряд факторов: срок эксплуатации единиц автобусного парка, его физический износ; увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт автобусов; рост цен на топливо, расходы, связанные с общехозяйственными нуждами (газо- и электроснабжение, услуги связи и т. д.); снижение пассажиропотока.

Управление перечисленными рисками планируется за счет совершенствование практики применения рыночных инструментов контролируемой конкуренции, а именно создания на муниципальном уровне системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности. В данном случае возможен мониторинг качества пассажирских перевозок, частоты правонарушений со стороны перевозчиков, материально-технического состояния автотранспортных средств.

.