Правила пользования газом в быту

Ответственностьза безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в домах  и  квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений.

Население, использующее газ в быту, обязано:

1. Своевременно заключать договора на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

2. При проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования специалистами предприятия газового хозяйства получать от них инструктаж о правилах пользования газа в быту, соблюдать меры безопасности при работающих и неработающих газовых приборах. Сохранять и содержать в чистоте газовое оборудование.

3. Следить  занормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время  работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед использованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

4. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.                   5. При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства.                    6. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону
04.

7. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения,  вызвать   аварийную газовую службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения) . Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы,не пользоваться электрозвонком.

8. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

9. При обнаружении   запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улиценеобходимо:                                      -оповестить окружающих о мерах предосторожности;

-сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

-принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

-до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

10. Для осмотра и ремонта газопроводов и  газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

11. Ставить в известность   предприятие  газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

12. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:

13. Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

14. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.

15. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные  каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

16. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и автоматике, особенно при обнаружении утечки газа.

17. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки(при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов.

18. Пользоваться газом без проведения ежегодных проверок и чисток дымоходов и вентиляционных каналов.

19. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных  каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

20. Оставлять работающие газовые приборы   без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

21. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих   правила пользования этими приборами.

22. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

23. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

24. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия).

25. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен доступен для осмотра и технического обслуживания.

26. Хранить в помещениях и подвалах пустые и заполненные сжиженными газами баллоны.

27. Хранить в помещениях с газовым оборудованием огнеопасные, ядовитые и взрывоопасные вещества.

28. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Помните:Безопасность Вас и ваших соседей зависит от соблюдения Вами

правил пользования бытовыми приборами!

Телефон аварийно-диспетчерской газовой службы-04 (с сот.тел.104)

Единая дежурно-диспетчерская служба- 2-37-33 (или 112)