162
Кадошкинский муниципальный район. Схема территориального планирования

Том 2. Материалы по обоснованию проекта


	[image: image1.png]


ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
              ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

[image: image14.png]





Заказчик: 

Администрация Кадошкинского

Муниципального района

Республики Мордовия

Муниципальный контракт:

№0018 от 22.04.08 г.


	КАДОШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

	схема территориального планирования

	

	Том 2



	Материалы по 

обоснованию проекта


	


Москва     2010 

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

	
	Наименование схемы
	Масштаб

	Утверждаемая часть

	1.
	Схема планируемого развития территории (проектный план). Функциональное зонирование. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства.
	М 1:25000

	2.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
	М 1:25000

	3.
	Схема планируемого развития инженерной и транспортной инфраструктуры 
	М 1:25000

	4.
	Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий по их ликвидации
	М 1:25000

	Материалы по обоснованию

	1.
	Положение района в Республике Мордовия
	б/м

	2.
	Схема современного использования территории (опорный план)
	М 1:25000

	3.
	Схема комплексной оценки территории
	М 1:25000

	4.
	Схема охраны природы
	М 1:25000

	5.
	Расселение
	б/м

	6.
	Обеспеченность учреждениями социальной сферы. Современное состояние
	б/м

	7.
	Развитие агропромышленного комплекса
	б/м

	8.
	Карта почв
	б/м

	9.
	Оценка почвенных ресурсов
	б/м


Б. Альбом иллюстраций

В. Текстовые материалы

● Том 1. Положения о территориальном планировании 

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

Перечень представляемых материалов
4

Оглавление
5

Введение
13

1. Особенности транспортно-географического положения района
16

2. Общая характеристика района
18

3. природно-ресурсный потенциал
22

Таблица 3.1
22

Месяцы
22

I
22

II
22

III
22

IV
22

V
22

VI
22

VII
22

VIII
22

IX
22

X
22

XI
22

XII
22

t о
22

-12,3
22

-11,7
22

-5,9
22

4,8
22

13,1
22

17,3
22

19,2
22

17,7
22

11,6
22

4,1
22

-3,0
22

-8,7
22

Таблица 3.2
23

Повторяемость ветра и штилей
23

Направление
23

ветра
23

С
23

СВ
23

В
23

ЮВ
23

Ю
23

ЮЗ
23

З
23

СЗ
23

Штиль
23

Теплый период IV-X
23

11
23

8
23

6
23

9
23

17
23

20
23

15
23

14
23

12
23

Холодный период XI-III
23

9
23

6
23

5
23

12
23

31
23

20
23

10
23

8
23

10
23

Год
23

10
23

7
23

6
23

10
23

23
23

20
23

13
23

11
23

11
23

3.1.1. Гидрография, гидрология
24

3.2.1. Рельеф
25

3.2.2. Геологическое строение
26

3.2.3. Гидрогеологические условия
27

3.2.4. Инженерно-геологические условия
32

3.2.5. Полезные ископаемые
35

Таблица 3.3
37

Продолжение таблицы 3.3
38

Таблица 3.4
39

Таблица 3.5
42

Продолжение таблицы 3.5
43

Таблица 3.6
46

Продолжение таблицы 3.6
47

Таблица 3.7
48

Продолжение таблицы 3.7
49

Распределение пород по средним таксационным показателям
50

Виды разрешенного использования лесов 
51

в зависимости от целевого назначения
51

Таблица 3.10
52

4. Экономический потенциал
58

4.1.1. Демографические ресурсы
58

Таблица 4.1
58

Динамика численности населения района
58

(на начало года)
58

4.1.2. Занятость, трудовые ресурсы
62

Таблица 4.2
62

Таблица 4.3
63

Изменение численности населения района 
63

по основным возрастным группам
63

4.2.1. Промышленность
64

4.2.2. Агропромышленный комплекс
68

Животноводство 
74

Среднегодовые сравнительные показатели деятельности животноводческих организаций района и Республики в целом
74

Растениеводство 
76

Таблица 4.8
76

Таблица 4.9
81

5. Социальная  инфраструктура
82

Таблица 5.1
82

Таблица 5.2
83

Таблица 5.3
83

Проектные предложения
83

Таблица 5.4
86

Таблица 5.5
86

Таблица 5.7
87

5.2.1. Социально-культурный потенциал района
88

Образование
89

Здравоохранение
89

Физическая культура и спорт
89

Учреждения культуры
90

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания
90

5.2.2. Проектные предложения
91

Основные направления развития
97

Образование
97

Пожарная безопасность
102

6. зоны с особыми условиями 
105

использования территории 
105

7. Комплексная оценка территории
107

8. Градостроительная организация территории
113

8.1.1. Современное состояние территории
113

8.1.2. Проектные предложения.
113

Функциональное зонирование
114

Таблица 8.3
118

9. Инженерно-транспортная инфраструктура. Современное состояние и перспективы развития
120

9.1.1. Автомобильные дороги
120

Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка
128

9.2.1. Водоснабжение
129

9.2.2. Водоотведение
136

9.2.3. Санитарная очистка
139

Энергетика
143

9.2.4.Электроснабжение
143

Таблица 9.4
144

Характеристики центров питания Кадошкинского района РМ
144

9.2.5. Теплоснабжение
146

9.2.6. Газоснабжение
147

9.2.7. Средства связи
150

2. Радиофикация
152

В. Телевидение
152

9.3.1. Защита от подтопления
153

9.3.2. Противоэрозионные мероприятия
154

9.3.3. Организация поверхностного стока
156

9.3.4. Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов
156

9.3.5. Сводная таблица мероприятий по инженерной защите 
157

9.3.6. Гидротехнические сооружения
158

9.3.7. Гидромелиоративные системы
159

Орошение
159

Осушение
160

10. охрана природы
162

10.5.1. Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов
168

10.5.2. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления
168

10.5.3. Охрана источников водоснабжения
169

10.5.4. Усовершенствование существующего полигона ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков 
169

10.5.5. Консервация либо реконструкция скотомогильников
170

10.5.6. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами
170

10.5.7. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами
170

10.5.8. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами
170

Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали
171

10.5.9. Экологический контроль магистральных газопроводов
171

10.5.10. Экологический контроль газораспределительных станций
171

10.5.11. Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи
171

10.5.12. Экранирование электроподстанций
172

10.5.13. Экологический контроль территории кладбищ
172

10.5.14. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли
172

10.5.15. Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов
173

10.5.16. Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов
173

10.5.17. Организация новых особо охраняемых природных территорий
173

10.5.18. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории
174

Таблица 10.5
175

Место Кадошкинского района в структуре природно-экологического каркаса Республики Мордовия
177

11. основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
181

11.1.1. Геологически опасные явления
182

11.2.1. Аварии на гидродинамических объектах
182

11.2.2. Пожары
183

11.3.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах
186

Наиболее вероятный сценарий развития ЧС
187

Наиболее опасный сценарий развития ЧС 
187

11.3.2. Аварии на транспорте
187

11.4.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
188

11.4.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера
190

11.4.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
194

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте
195

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных предприятиях (ПОО)
195

Запрещается:
197

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий.
199

Перечень существующих и планируемых
201

к размещению пожарных депо
201

Расход воды на пожаротушение
202

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
204

Продолжение
206

13. мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования или (Предложения по реализации СТП)
207

14. использование геоинформационных технологий
212

приложения
219

Картофель
225

Картофель
225

Хозяйства всех категорий
225

Оборот розничной торговли 
233

Оборот общественного питания 
233

Оборот розничной торговли 
233

Оборот розничной торговли 
233

Оборот розничной торговли 
233


Введение

Схема территориального планирования Кадошкинского муниципального района выполнена на основании Муниципального контракта на выполнение работ по разработке схемы территориального планирования Кадошкинского муниципального района от 22.04.2008 №0018.

Схема территориального планирования Кадошкинского муниципального района выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия» (утвержденными 29.12.2008 постановлением Правительства Республики Мордовия N 612) и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

При разработке СТП Кадошкинского района приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Республики Мордовия (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008), «Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.», ряд других Программ, реализуемых на территории Республики (Приложение 1).

В схеме определены следующие сроки её реализации:

-
расчётный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2030 г.);

-
первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2015 г.).

СТП состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Цель территориального планирования

Основной целью разработки схемы территориального планирования Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия является повышение эффективности управления развитием территории района на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие района.

Основополагающая задача схемы территориального планирования – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории района. 

В объективно сложной текущей демографической ситуации особое внимание уделено развитию и укреплению сложившихся систем расселения за счет комплекса мероприятий направленных на улучшение социально-бытового обслуживания и развитию инженерных сооружений и коммуникаций.

Основой перспективной планировочной организации Кадошкинского района и окружающей территории стали крупные планировочные элементы: транспортные коридоры с зонами их влияния, территории селитебного и производственного назначения, элементы рельефа и природной среды.

Концепция Схемы территориального планирования района включает комплексный анализ ресурсного потенциала района, выявление проблем его развития, формирование решений их значимость и приоритетность реализации.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер мастерской № 4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

С. Г. Сафонов – главный архитектор проекта;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта, ведущий инженер по водоснабжению, канализации и санитарной очистке

Т. В. Егорова – инженер экономист;

Э. И. Вайнберг – консультант, к. э. н.

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

С. В. Копытко – главный специалист по энергоснабжению;

А. А. Дронова – инженер-энергетик;

Е. И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;

М. Л. Ефимов – специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группой  дендролог;

С. И. Грошин – геолог.

Графическое оформление проекта

С. А. Шиндина – архитектор III категории;

А. В. Грачев – инженер аналитик.

Авторский коллектив выражает благодарность руководству администрации Кадошкинского района, а так же всем организациям и учреждениям района за предоставление исходной информации необходимой для разработки проекта.

1. Особенности транспортно-географического положения района

Кадошкинский район расположен в центральной части Республики Мордовия. На севере он граничит со Старошайговским, на востоке – с Рузаевским, на юге – с Инсарским, на западе – с Ковылкинским районами Республики Мордовия.

Протяженность района с севера на юг составляет 48 км, с запада на восток – 28 км.

Район входит в зону влияния Саранско-Рузаевской агломерации, для которой г. Саранск является межрайонным центром. 

Район расположен в долине реки Исса и устье реки Сивинь.

Положение района благоприятно для связи с республиканским центром и регионами РФ:

-
расстояние от районного центра до г. Саранска составляет 65 км;

-
район является центром транспортной развязки железных и автомобильных дорог:

-
с востока на запад через район проходит железнодорожная магистраль Москва–Рязань–Саранск–Оренбург и региональная автомобильная магистраль Торбеево–Ковылкино–Кадошкино–Рузаевка;

-
в субмеридианальном направлении по территории района проходит автомобильная магистраль регионального значения с. Старое Шайгово–п. Кадошкино–г. Инсар.

Река Исса и вышеуказанные транспортные магистрали являются основными элементами опорного каркаса территории Кадошкинского района.

Район расположен в лесостепной зоне. Третью часть составляют земли лесного фонда. Значительная часть территории района пригодна для сельскохозяйственного освоения.

Развитие промышленности характеризуется высоким удельным весом продукции светотехнической отрасли, развитие которой связано с разработкой и внедрением инновационных технологий. 

Производственные связи района включают кооперированные с агломерацией предприятия электротехнической промышленности, промышленное цветоводство регионального масштаба и межрайонные сырьевые поставки агропромышленного комплекса. 

Некоторые показатели транспортного положения района приводятся в таблице. 

Таблица 1.1

Транспортная удаленность центра муниципального района, км

	От ближайшей ж/д. станции - ст. Кадошкино
	0

	От ближайшего аэропорта - г. Саранск
	65

	От региональной  автодороги Торбеево-Ковылкино-Кадошкино-Рузаевка 
	10

	От республиканского центра (железная дорога)
	65 


2. Общая характеристика района

2.1. Общие сведения

Образование Кадошкинского района в нынешних административных границах произошло 27 мая 1991 г. Административным центром района является городское поселение Кадошкино. 

Общая площадь территории района составляет 618,6 кв. км (2,3% от территории Республики Мордовия).

Кадошкинский район самый молодой и в то же время самый небольшой и малочисленный в республике Мордовия. Плотность населения района значительно ниже, чем в среднем по Республике – 13,6 чел/км2 (в Республике Мордовия 32,2 чел/км2).

В настоящее время на территории района проживает 8,2 тыс. чел, что составляет 1,0% от населения республики – 0,9% её городского населения. 

Соотношение доли городского и сельского населения в Кадошкинском районе не значительно отличается от средних по Республике Мордовия, в частности доля городского населения в районе составляет (55% против 60%), сельского (45% против 40%).

Таблица 2.1

Положение Кадошкинского района в республике Мордовия

(статистический ежегодник 2008 г.)

	
	Наименование
	Единица измерения
	Республика
	Район
	Доля района в Республике

%

	1.
	Территория
	тыс. кв. км.
	26,1
	0,6
	2,3

	2.
	Плотность населения
	чел. на 1 кв. км
	32,2
	13,6
	42,2


	3.
	Численность населения, в том числе:
	тыс. чел
	840,4
	8,2
	1,0

	3.1.
	- городское
	тыс. чел
	502,6
	4,7
	0,9

	3.2.
	- сельское
	тыс. чел
	337,8
	3,5
	1,0

	4.
	Объём промышленной продукции
	млн. руб.
	76663,7
	646,7
	0,8

	5.
	Объём сельскохозяйственной продукции
	млн. руб.
	10504,3
	304,5
	3,0

	6.
	Ввод жилых домов
	тыс. м2
	242,8
	2,1
	0,8


Уровень дотационности района составляет почти 80%, доход местного бюджета состоит их собственных средств лишь на 21,3%. В 2008 году дефицит бюджета составил 451,5 тыс. рублей.

Объём промышленной продукции района составляет 0,8% от республиканского, а сельскохозяйственной продукции – 3,0% от республиканского.

Кадошкинский район – производственно-сельскохозяйственный.

В районном центре располагается перспективное предприятие электротехнического кластера Республики – Кадошкинский электротехнический завод, на долю которого приходится 95% произведенной в районе продукции.

Несмотря на неэквивалентность в товарообмене продукции сельского хозяйства и промышленности, сельское хозяйство остается интегрированным в экономику района и занимает значительное место по территории, трудовому и производственным ресурсам.

Население занимается в основном разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, кроликов и пчел, выращиванием картофеля и овощей.

Местоположение Кадошкинского района на пересечении региональной автодороги п. ст. Шайгово – п. Кадошкино–г. Инсар и железнодорожной магистрали Москва-Саранск играет важную роль в истории образования района и является основополагающим фактором его дальнейшего развития.

2.2. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Факторы, способствующие социально-экономическому развитию района:

-
расположение района в центральной части Республики, в зоне влияния Саранско-Рузаевского межрайонного центра;

-
район занимает выгодное транспортно-географическое положение: является центром транспортной развязки железных и автомобильных дорог; 

-
развитие отрасли светотехнической промышленности на региональном уровне;

-
наличие природно-сырьевой базы месторождений строительных материалов;

-
почти половину территории района составляют ценные в сельскохозяйственном отношении земли – черноземы, темно-серые лесные и аллювиальные почвы с высоким баллом бонитета;

-
инвестиционная привлекательность территорий: наличие инфраструктурно-подготовленных промышленных площадей и кадрового потенциала;

-
наличие ресурсов, способствующих развитию экономики района в перспективный период:

-
трудовых – баланс между трудовыми ресурсами и населением занятым в экономике района около 1,2 тыс. человек;

-
территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных пунктов;

-
транспортных – наличие развитой транспортной инфраструктуры, железнодорожной станции и автостанции;

- 
водных – средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 0,97 л/с*км2. Территория района относится обеспеченным водой территориям;

-
энергетических:

-
мощность установленных на ПС «Кадошкино» трансформаторов – 20,0 МВА

-
теплоснабжение от котельной ОАО «КЭТЗ», максимальный часовой расход тепла по району 3,0 Гкал/ч;

-
газоснабжение – на базе природного газа Уренгойского месторождения по магистральному газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, через ГРС Б.Поляна

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:

-
тяжелая демографическая ситуация: отрицательный коэффициент прироста населения;

-
Саранско-Рузаевская агломерация и Московский регион оттягивают трудовые ресурсы района и потенциальные инвестиционные вложения;

-
наличие на территории района «умирающих» населенных пунктов; 

-
неудовлетворительное состояние транспортно-дорожной сети;

-
отсутствие материально-технической базы для развития отраслей сельского хозяйства;

-
низкий коэффициент использования сельскохозяйственных угодий;

-
физический и моральный износ основных производственных фондов и нехватка инвестиционных ресурсов на их обновление;

-
наличие простаивающих производственных мощностей.

3. природно-ресурсный потенциал

3.1 Климатический потенциал и гидрологические условия

Климат Республики Мордовия и Кадошкинского района в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная климатология. Москва, 2000), (таблица 3.1) для г. Саранска. 

Таблица 3.1

Температурный режим

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	t о
	-12,3
	-11,7
	-5,9
	4,8
	13,1
	17,3
	19,2
	17,7
	11,6
	4,1
	-3,0
	-8,7
	3,9


Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34оС.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. 3.2, 3.3., преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Для построения розы ветров в таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различные периоды года (в %).

Таблица 3.2

Повторяемость ветра и штилей

	Направление

ветра
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Теплый период IV-X
	11
	8
	6
	9
	17
	20
	15
	14
	12

	Холодный период XI-III
	9
	6
	5
	12
	31
	20
	10
	8
	10

	Год
	10
	7
	6
	10
	23
	20
	13
	11
	11


Данные по повторяемостям ветра и штилей взяты из «Справочника по климату. Ветер» (Гидрометиздат).

По количеству выпадающих осадков Республика Мордовия расположена в зоне достаточного увлажнения. 

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

По климатическому районированию для строительства территория Республики Мордовия относится к категории II В.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

3.1.1. Гидрография, гидрология

Республика Мордовия расположена на юго-западной периферии бассейна р. Волги в междуречье Мокши и Суры. Западная часть Мордовии относится к бассейну р. Мокши, восточная часть Мордовии – к бассейну р. Суры. 

Территория Кадошкинского района полностью относится к бассейну р. Мокши, правому притоку р. Оки. 

Гидрографическая сеть Кадошкинского района представлена реками:

-
р. Исса, правого притока р. Мокши с притоками: Укуй, Селёдка, Рябка; 

-
верховье р. Сивинь, правого притока р. Мокши с притоками: Суток, 

По гидрологическому режиму при незначительном различии река Мокша является типично равнинной рекой с широкими долинами и спокойным течением.

Реки бассейна Мокши, приуроченные к Окско-Донской низменности, протекая в условиях равнинного рельефа, образуют широкие долины с хорошо разработанными поймами и надпойменными террасами. Долины рек асиммет​ричные и извилистые, в ос​новном трапецеидального поперечного профиля. Реки мелководны, преобладающие глубины для малых рек 0,4-1,2 м, средних 1,5-2,0 м, больших 2,5-3,5 м. На перекатах глубины по​всеместно менее 0,5-1,0 м. Скорость течения изменяется от 0,2 до 0,4 м/сек на плесах, от 0,8 до 1,2 м/сек на перекатах. 

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период. 

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30 %.

Реки бассейна Мокши отличаются наименьшей естественной зарегулированностью стока: на долю весеннего стока приходится 85% годового стока, летне-осеннего – 10%, зимнего – 5%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весен​него половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине. 

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2-3 м на малых реках до 4-7, реже 10 м, на средних и больших реках. 

Наивысшие уровни воды весеннего половодья 1% обеспеченности р. Исса по гидрологическому посту Паево составляют 134,7 м Б. С.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового. 

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток. 

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая-первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней. 

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября-начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля-начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4-5 месяцев.

3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

3.2.1. Рельеф

Кадошкинский район Мордовии расположен в бассейнах верховий рек Исса и Сивинь, на юге этой Республики. Территория района отличается плоскими или заметно наклоненными к руслам глубоковрезанных основных рек, междуречьями, склоны которых сравнительно сильно расчленены развитой сетью широких оврагов и балок. Особенно густая сеть оврагов и балок покрывает правобережье р. Исса на всем ее протяжении, в пределах Кадошкинского района. На остальной территории района она заметно более редкая и только на склонах правых притоков р. Сивинь заметно более густая.

Большинство оврагов короткие (до 1-3 км), с высокими градиентами уклонов тальвегов и крутыми (до 40-45°) склонами. Глубина вреза оврагов 15-30 м.

В долинах основных рек существуют широкие заболоченные и залесенные поймы и три надпойменные террасы на абсолютных высотах до 150-160 м. Склоны долин и многие овраги залесены, большие площади надпойменных террас и междуречий распаханы или заняты степной и лесной растительностью.

3.2.2. Геологическое строение

Кадошкинский район, как и вся Мордовия, расположены в восточной части Русской (Восточно-Европейской) платформы. Не вдаваясь в подробности строения глубоких частей недр района, отметим, что на большей части его территории, из коренных пород, распространены нижнемеловые отложения, в глубоковрезанных речных долинах и оврагах местами обнажаются верхнеюрские отложения, на юге обнажаются местами породы палеогена и в ядрах некоторых антиклинальных структур района, обнажаются верхнекаменноугольные-нижнепермские отложения. Практически почти всю поверхность района укрывает сложный по составу покров четвертичных отложений. 

Верхнекаменноугольные отложения – доломитизированные известняки, местами окремненные, доломиты с прослоями гипсов и ангидритов, мощностью до 80-120 м.

Нижнепермские отложения (ассельский ярус, Р1a) – серые доломиты с прослоями доломитизированных известняков, ангидритов и гипсов, мощностью 30-60 м. 

Верхнеюрские отложения (J3) (снизу вверх). Келловейский ярус (J3 cl) темно-серые, почти черные песчаники с конкрециями пирита и фосфоритов, мощностью до 60 м. Оксфордский ярус (J2of) темно-серые карбонатизированные глины с гнездами серых мергелей и конкрециями фосфоритов, мощностью 8-15 м. Кимериджский ярус (J3cm) темно-серые карбонатизированные, слюдистые глины с прослоями глауконитовых песков, общей мощностью 10-35 м. Отложения волжского яруса (J3v) темные, до черных карбонатизированные глины, переслаивающиеся с битуминозными горючими сланцами, мощностью 1-10 м. 

Нижнемеловые отложения (неоком) (К1) (снизу вверх). Валанжинский ярус (К1v) – пески глауконитовые, зеленоватые и темно-серые с обилием округлых фосфоритовых конкреций, мощностью 3-4 м. Готеривский и  барремский ярусы (К1вг, К1g) – темно-серые, черные песчанистые глины, слюдистые, ожелезненные алевриты, пески светло-желтые, мелкие, кварцевые, глинистые, песчаники. Общая мощность 40-85 м. Аптский ярус – (К1а) – в нижней части темно-серые песчанистые глины с прослоями песков, глинистых сланцев и мергелистых битуминозных песчаников, мергели песчанистые; верхняя часть – глины с тонкими прослоями песков и алевритов, общая мощность апта – 10-35 м. Альбский ярус (К1ab) – в нижней части темно-серые глины с прослоями глауконитовых песков, фосфоритовые желваки, в верхней части в глинах прослои опок, общая мощность 5-6 м. 

Палеогеновые (палеоценовые) (P1) отложения слагают останцы на междуречьях из окремненных опок и кварцево-глауконитовых песков, общей мощностью 80-120 м. Неогеновые отложения (миоцена – N1 и плиоцена - N2) представлены: первые разнозернистыми песками и слабослюдистыми глинами мощностью до 80 м; вторые на склонах долины р. Исса, в нижней части являются разнозернистыми кварцевыми песками с прослоями серых глин, верхняя часть – серые песчанистые глины, переходящие кверху в серые глинистые супеси и пески, мощностью 6-42 м. 

Четвертичные отложения в районе включают, кроме аллювиальных отложений (в долинах рек) и пролювиальных отложений в оврагах, балках и на конусах выноса; на междуречьях водно-ледниковые, озерно-ледниковые отложения  и тилли (морен), представленных песками, разными суглинками, глинами, алевритами, местами с дресвой, щебнем и валунами, и реже галечниками. Мощность четвертичных отложений в районе на междуречьях достигает 30-40 м, в долинах основных рек и конуса выноса 15-20 м.

3.2.3. Гидрогеологические условия

В рассматриваемом районе существует три водоносных толщи (сверху вниз): Верхняя мезокайнозойская, с безнапорными грунтовыми водами в песчаных и песчано-глинистых породах, залегающая выше местного базиса эрозии, и потому дренируемая современной гидросетью. Ее запасы пополняются атмосферными осадками. Вторая толща, с напорными подземными водами, в карбонатных трещиноватых и закарстованных породах палеозоя, получает питание как от атмосферных осадков, в областях питания (на их выходах на поверхность), так и от перетекания вод из вышележащих водоносных горизонтов. Третья толща с напорными водами в кремнистокарбонатных трещиноватых породах нижнего палеозоя и, возможно, более древних породах, залегающая глубоко в породах с затрудненными условиями циркуляции и высокой минерализацией вод. Ниже будут рассмотрены только две верхних водоносных толщи. 

Воды четвертичных отложений наполняют проницаемые прослои водноледниковых, аллювиальных пролювиальных, элювиально-делювиальных, болотных, озерных и других грунтов различных типов. Однако, в районе практическое значение имеют лишь аллювиальные отложения современных и древних (погребенных) долин. Наиболее доступны воды пойменных отложений, имеющие прямую гидравлическую связь с подрусловыми потоками, поверхностными водами, что беспрерывно пополняет запасы водозаборных сооружений, организованных на прирусловых площадках. Однако эти воды легко загрязняются и требуют строгого соблюдения санитарных зон. Менее водообильны аллювиальные отложения надпойменных террас (al QII-III): пески, суглинки, супеси и менее распространенные галечники, залегающие на коренных породах или на более древних четвертичных глинах. Мощность обводненных пород надпойменных террас от 2,5-5 до 10-22 м (реки Сивинь, Исса). Глубина залегания уровня грунтовых вод на поймах 0-2 м, на надпойменных террасах от 4-7 до 10-12 м. Водообильность аллювиальных отложений невысокая: дебиты родников 0,01-0,5 л/с, дебиты колодцев 0,1-1,2 л/с, дебиты скважин 0,05 – 2,5 л/с. Годовая амплитуда колебаний уровня грунтовых вод до 1,0 м, по типу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые и кальциево-натриевые, общая минерализация вод от 0,05-0,9 г/л до 1,5 г/л. Воды пресные используются сельским населением, с помощью колодцев и примитивных водопроводных систем. 

Основной водоносной толщей междуречий являются водноледниковые отложения (fg QIII) Пески мелкие и среднезернистые, мощностью до 12-15 м. 

Водообильность этих отложений слабая: дебиты родников 0,01-0,55 л/с. По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,5-0,65 г/л.

Глубина залегания уровня грунтовых вод 4-7 м, но в случаях, когда водноледниковые отложения содержат мощные линзовидные прослои суглинков или глин, глубина до воды возрастает до 9-10 м. Подстилают горизонт моренные образования или озерно-ледниковые отложения являющиеся для водоносного горизонта водоупором.

Водоносная толща палеоценовых отложений (Р1) имеет ограниченное распространение на юге района. Водовмещающие породы-пески, опоки, песчаники мощностью  80-120 м, отличаются невысокой водообильностью. Дебиты скважин 0,5 л/с, при понижении уровня воды на 2,6 м. Дебиты родников достигают 3 л/с. Минерализация вод 0,33 г/л, жесткость 3,6 мг-экв/л.

Наибольшее распространение в районе имеют воды нижнемеловых отложений, образующих сложный водоносный комплекс, состоящий из нескольких горизонтов (кратко сверху-вниз), охарактеризованных ниже.

В отложениях альбского яруса (К1al), существует два водоносных горизонта. Верхний развит за пределами Кадошкинского района, а нижний горизонт – в песках грубозернистых известен в рассматриваемом районе. Его глубина здесь 20 м. Воды слабонапорные, гидрокарбонатно натриевые, с дебитами 0,8-1,4 л/с.

В аптских (К1а) слабоводоносных песчанистых глинах и глинистых песках воды на глубине от 4 до 45 м. Этот горизонт в районе слабо изучен, колодцы маловодны и быстро вычерпываются.

Наибольшее распространение в районе из нижнемеловых вод, имеют воды барремских (К1вг) мелких песков, подстилаемых готеривскими (К1g) плотными глинами. Воды напорные (напоры до 60 м), залегают на глубинах от 8 до 116 м. Дебит скважин 0,3-7,5 л/с, при понижении уровня воды от 2,2 м до 10,5 м; дебит родников – 0,15 л/с. По типу воды гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, с минерализацией 0,34 г/л.

Самый нижний валинжинский (К1v) горизонт в толще глауконитовых песков и конгломератах из фосфоритовых конкреций, общей мощностью 5 м, слабоводоносен; воды пестрые, по химическому составу, из-за низких фильтрационных свойств и недостаточной проточности водовмещающих пород. 

Воды верхнеюрских отложений (J3) представляют сложный по строению комплекс из нескольких слабоводоносных горизонтов в соответствующих четырех ярусах песчано-глинистых отложений, залегающих в районе на глубинах от 7 до 80-120 м. Дебит малочисленных родников незначителен. Водоносный комплекс слабо изучен. 

Воды нижнепермских (ассельских) верхнекаменноугольных отложений (Р1а-С3), образуют единый водоносный горизонт в трещиноватых кавернозных и закарстованных известняках и доломитах. Этот комплекс залегает в районе на глубине 50-150 м и до 200 м и является основным источником крупного централизованного водоснабжения, который, к  сожалению, в результате долголетней, временами превышающей допустимые пределы, эксплуатации, в настоящее время проявляет признаки истощения. Образовалась огромная воронка депрессии, снизился напор, появились признаки ухудшения качества воды (особенно за пределами района, в восточной части Мордовии). Химический состав вод комплекса в районе имеет пониженную минерализацию (до 0,5 г/л, жесткость 1-15 мг-экв/л) с гидрокарбонатным кальциево-магниевым и сульфатно-гидрокарбонатным  магниево-кальциевым и хлоридно-гидрокарбонатным кальциевым составом. Дебит скважин 7-10 л/сек и более. 

Расчетные запасы пресных (до 1 г/л) подземных вод по Кадошкинскому району оцениваются в 41,1 тыс. м3/сут, из пермско-верхнекаменноугольного водоносного комплекса.

Экзогенные геологические процессы

Преобладание в районе, с поверхности, достаточной мощной толщи песчано-глинистых мезокайнозойских пород обуславливает развитие определенного набора экзогенных геологических процессов. Ими в районе являются: речная и овражно-балочная эрозия, оползни-оплывины, просадочные, эоловые и суффозионные процессы, подтопление и заболачивание.

Эрозионные процессы особенно интенсивно протекали и протекают в долине р. Исса. Здесь правый высокий берег реки, вдоль всего ее пути, в пределах района, изрезан густой сетью оврагов и балок, отличающихся крутыми уклонами тальвегов, широким дном и относительно пологими склонами, при глубине врезов до 30-40 м, небольшой их длиной (1-3 км), высокой извилистостью и разветвленной сетью отвершков.

Русло р. Исса очень извилисто, в нем сильно проявляется боковая эрозия (обрывистые подмываемые берега), при почти полном отсутствии донной эрозии (много болотистых закустаренных участков русел, они маловодны, но редкие короткие плесы все же существуют).

Оползни в районе связаны, в основном, с долиной р. Исса, где на правом высоком ее склоне, изрезанном сложной системой оврагов, существует много небольших участков, подвергающихся оползням-оплывинам, охватывающим только четвертичные отложения, на глубину до 3-5 м. Дело в том, что много оврагов прорезают толщу пород ниже уровня грунтовых вод. Появляющиеся в их верховьях родники или пластовые выходы грунтовых вод увлажняют склоны, создавая благоприятные условия для оползания переувлажненных грунтов. Длина оползающих участков вдоль склонов измеряется от 50-100 м до 200-250 м, в зависимости от состава грунтов. На песчанистых грунтах она меньше, на суглинистых и, особенно лессовидных она больше.

Просадочные лессовидные грунты: суглинки и супеси, встречаются в районе на высоких надпойменных террасах (второй и третьей) в долинах рек Исса, Сивинь и др. Они входят в состав покровных суглинков, залегающих с поверхности, и, возможно, существуют в составе отложений, залегающих  между аллювием и покровными суглинками. Их мощность 2-3 м. Они залегают разрозненными островками на поверхности террас; представляют собой коричневатые, рыхлого сложения, макропористые грунты со следами ходов животных, высоким содержанием пылеватых частиц(50-57%). Содержанием легкорастворимые соли, цементирующие между собой, отдельные агрегаты частиц грунта, которые при увлажнении растворяются, грунт проседает даже без нагрузки, образуя «просадочные блюдца» (5-10х15-20 м), иногда наблюдаемые на поверхности этих лессовидных грунтов и лёссов.

Подтопление – явление, тесно связанное с наличием зоны аэрации, положением уровня грунтовых вод и годовой амплитудой его колебаний. В связи с появлением новых гидротехнических сооружений (водохранилищ, иных объектов, регулирующих сток естественных водотоков и других причин сезонного характера).

В Кадошкинском районе, путем расспросов, установлено лишь сезонное проявление подтоплений подвальных помещений в населенных пунктах сельского типа весной и при продолжительных сильных дождях летом и осенью.

Заболачивание в районе связано, в основном, с поймами рек и реже первой надпойменной террасой. Болота и заболоченные земли, в меньших размерах, встречаются на дне оврагов и балок, а также на их склонах, в местах выхода родников или подсекаемых врезом выходов водоносных горизонтов. Кроме того, в районе имеются болота, образовавшиеся на месте заросших болотной растительностью и заиленных озерных котловин, расположенных на междуречьях или на высоких террасах. 

Пойменные болота часто представляют собой тонкое переслаивание торфа, в различной степени разложившегося, и минеральных грунтов от тонких песков до ила и самых тонких глинистых частиц. Мощность такого  «слоеного болота» 2,0-2,5 м. Наиболее чистые и мощные массивы торфов образуются на базе зарастающих озер. Здесь возможная мощность торфа достигает 7-9 м. Болота и заболоченные земли на поймах летом периодически пересыхают. Торф разных исходных растительных материалов и минеральных включений весьма легко сжимаемый материал, максимальная несущая способность которого 1-1,5 кг/см2.

3.2.4. Инженерно-геологические условия

По условиям использования территории Кадошкинского района для целей строительного освоения можно разделить на следующие природные комплексы или геолого-геоморфологические районы. 

Район I. Долина р. Исса и ее основные притоки.

Район II. Долина р. Сивинь и ее основные притоки.

Район III. Междуречья.

Район IV. Залесенный северо-запад.

Район I. Долина р. Исса и ее основные притоки

Долина основной реки резко ассиметрична, практически лишена правых притоков: правобережье высокое (90-100м), узкое (до 0,5 км), с небольшими фрагментами первой и второй надпойменных террас в редких расширениях до 2 км. Оно густо расчленено многочисленными короткими оврагами и балками, обрывистое, почти сплошь залесено. Левобережье – пологое, ступенчатое, открытое, с хорошо выработанными тремя надпойменными террасами и широкой (до 1,5 км) поймой, при общей ширине левобережной части долины более 5 км, которая широко используется для размещения довольно крупных населенных пунктов сельского типа: Паево–Б. Поляны, и др. Пойма долины на многих коротких участках заболочена, много участков ее покрыто зарослями кустарников, однако староречий, брошенных русел и старичных озер очень мало, но имеются останцы, местами довольно крупные, первой надпойменной террасы. Надпойменные террасы левобережья отличаются плоско-волнистой поверхностью, слабо наклоненной к руслу реки. Значительные площади второй и третьей террасы распаханы.

С поверхности надпойменные террасы покрывают суглинки, среди которых на второй и третьей террасах встречаются изолированные пятна лессовидных грунтов, мощностью до 2-3 м. Под ними, большей частью, залегают пески кварцевые, преимущественно мелкие, но также глины и галечники. Мощность общая четвертичного покрова 25-30 м. Ниже коренные породы представленные меловыми песками, песчаниками и глинами. Грунтовые воды на глубине от 3-10 до 15-20 м. Из экзогенных процессов на террасах проявляются просадочные и суффозионные явления, на коренном склоне правого берега р. Исса овражно-балочная эрозия, малообъемные оползни-оплывины. Пойма подвергается заболачиванию и ежегодному затапливанию во время весеннего половодья и летнее-осенних паводков. У западной границы Кадошкинского района отмечаются случаи эрозионного обрушения подмываемых уступов первой и второй террасы (с. Б.Поляны–левый берег р. Исса).

В целом в рассматриваемом районе по существующим там инженерно-геологическим условиям неблагоприятны для наземного строительства только территории поймы и сильно пересеченного обрывистого правого берега р. Исса. Поверхности надпойменных террас благоприятны для строительного освоения. Грунты основания фундаментов здесь будут пески, суглинки, глины и реже, галечники, допускающие нагрузки в 2,5 кг/см2, однако площадки под застройку надо выбирать на удалении от участков, пораженных опасными для построек геологическими процессами.

Долины притоков

Большая часть левобережных притоков р. Исса представляет собой более или менее широкие, но неглубокие (8-10 м) балки без водотоков. Лишь один ручей Тарса, с долиной шириной до 50 м, глубиной вреза 5-7 м с водотоком и даже водохранилищем, в низовьях ручья пересекает всю левобережную часть долины р. Исса от южной границы района дот русла р. Исса. Амплитуда левобережного рельефа 20-50 м.

Район II. Долина р. Сивинь  и ее основные притоки

В Кадошкинском районе расположена долина верхнего течения р. Сивинь. Она имеет ширину, от истоков до с. Пушкино, около 0,5-1 км, ниже постепенно расширяется и у северной границы района достигает 2 км. Долина слабо врезана (15-20м), имеет узкую (0,15-0,2 км) двухстороннюю пойму со значительными участками кочковатых болот (2,5 км2), неясно выраженными в рельефе двумя надпойменными террасами (I – 6-7 м и II – 10-14 м, над поверхностью поймы). Террасы местами залесены, особенно правобережные. На пойме заросли кустарников. Притоки левобережные короткие(2-3 км длиной), врезаны на глубину до 20-25 м, расположены на интервалах через 0,5-2,0 км. При этом, в низовьях почти каждого притока расположены села. Притоки содержат водотоки и на нескольких из них созданы водохранилища.

Правобережные притоки имеют более разработанные долины длиной до 10-15 км, довольно густую сеть боковых коротких притоков, безводных оврагов, глубиной до 7-12 м.

С поверхности вдоль долины р. Сивинь и ее притоков, под аллювием из песков и суглинков, залегают верхнеюрские пески, песчаники, глины. Глубина до уровня грунтовых вод 0-2 м на пойме, и 5-10 м, на террасах. Воды пресные и слабо минерализованные. Но породы слабо обводнены.

Из экзогенных геологических процессов в районе проявляются: речная и овражно-балочная эрозия, заболачивание, подтопление, на участках близ водохранилищ и населенных пунктов, расположенных на понижениях местности и на поймах основной реки и ее притоках.

В целом район благоприятен для ведения наземных строительных работ. Основными грунтами под фундаменты здесь будут пески, суглинки, глины, допускающие нагрузки до 2-2,5 кг/см2. Болота и участки, подвергающиеся активной речной и овражной эрозии, как и речные поймы, следует исключать из строительного освоения, без большой нужды.

Район III. Междуречья

Местность плоская и пологоволнистая, абсолютной высотой 160-265 м, со слабым наклоном к долинам основных рек Исса и Сивинь, слабо расчлененная, частично залесенная, с участками степной растительности и пашнями. Ширина междолинных участков от 1,5-2 до 7-10 км.

С поверхности здесь развиты покровные суглинки (1-2 м), под ними моренные суглинки (10-15 м), с  рассеянными в их толще гальками, валунами изверженных пород, карманами песков. Моренные отложения практически безводны. Вода в них может быть встречена спорадически в песчаных карманах, в ограниченных количествах. В коренных породах (преимущественно нижнемеловых) слабонапорные воды на глубине 80-120 м. 

Из экзогенных геологических процессов возможны проявления просадок лессовидных грунтов, вероятно имеющихся в покровных суглинках; овражно-балочная эрозия, на склонах междуречий и, возможно, оползни-оплывины на участках, где появляются выходы грунтовых вод (верховодка).

В целом район благоприятен для любых видов наземного строительства. Грунты слагающие морену являются надежным основанием для фундаментов капитальных сооружений, допустимые нагрузки 2,5 кг/см2 и несколько более, в зависимости от объема обломков скальных пород.

Район IV. Залесенный северо-запад

Преобладают междуречные плоские слабоволнистые пространства абс. высотой 190-210 м при почти полном отсутствии овражно-балочной сети и лишь одной речной долиной (р. Авгура), в крайней западной части административного района. Местность сплошь покрыта густым мелколиственным и сосновым смешанным лесом. Глубина вреза р. Авгура 12-15 м, ширина долины 0,2-0,5 км, глубина вреза редких (3-4) притоков около 10 м. Склоны долин пологие. На междуречье 2-3 десятка небольших возделываемых участков.

С поверхности залегают водноледниковые разнозернистые пески с линзами суглинков и глин и рассеянной галькой изверженных пород. Эти отложения подстилаются моренными суглинками и глинами днепровского оледенения (gl QII-III), а ниже – коренными глинами, песчаниками, песками (К1, возможно и J3). Общая мощность четвертичных отложений до 30-40 м. Уровень грунтовых вод на глубине 2-5 м в долине р. Авгура и 10-15 м на междуречьях, в водноледниковых песках.

Из экзогенных процессов в районе отмечаются заболачивание, перевевание песков, просадка и суффозия в лессовидных грунтах, но все эти процессы протекают здесь вяло, активизируясь весной и летом.

Район допускает выполнение наземного строительства различных видов гражданского и промышленного назначения. Основным видом грунтов в основании фундаментов будут пески, суглинки и глины с нормативным давлением до 2,5 кг/см2. Район обеспечен лесостроительным материалом.

3.2.5. Полезные ископаемые

Месторождения стройматериалов

Кирпичные глины и суглинки

1. Юматовское – 2 км северо-северо-восточнее д. Глушково, на правом берегу р. Исса. Добывается глина в трех котлованах глубиной 5 и 6 и 7 м. Других данных нет.

2. Большеполянское – 3 км восточнее с. Б. Поляна, на правом берегу р. Исса. Добывается глина в двух котловинах глубиной 12 и 13 м. В настоящее время не действуют. Других данных нет.

3. Латышовское – 1,5 км западнее с. Латышовка. Добывается глина в карьере глубиной 8 м. Других данных нет.

3.3. Земельный фонд

Земельный фонд Кадошкинского муниципального района по состоянию на 01.01.2009 г., составляет 61264 га.

По данным Федерального агентства кадастра недвижимости по Республике Мордовия территория в границах Кадошкинского муниципального района по формам собственности распределяется следующим образом:

[image: image2.png]PacnpegeneHune semenb no popmam
cobcTBEHHOCTHU

M B COBCTBEHHOCTU
rpaxaaH

M B rOCY 4apCTBEHHOI 1
MyHULMNANbHOM
cobcrBeHHOCTM





В составе государственных и муниципальных земель района, в собственности Российской Федерации находится всего лишь 0,9% (291 га), в основном это земли железнодорожного и автомобильного транспорта. Эти земли имеют особый режим и ограничения в использовании.

На долю граждан приходится 48% (29 675 га) всего земельного фонда района. Больше половины земель района находится в муниципальной собственности (31 589 га), это является положительным фактором, при необходимости резервирования, изъятия и перевода земель. 

 [image: image3.png]Pacnpe,qeneHMe no Kareropuam
3emenb W ¢/X Ha3HaueHus

HaceIeHHbIX MyHKTOB

W IPOMBILNEHHOCTH,
TpaHcnopTa, cBA3M,
MHOTO CMeumanbHoro

Ha3HaueHus
W necHoro doHaa

W 3anaca





Таблица 3.3

Наличие и распределение земельного фонда Кадошкинского муниципального района по категориям земель, (по форме 22-2)

	
	Категории земель
	Общая площадь земель
	Сельхоз-угодья,

га
	Из них пашня, га

	
	
	га
	%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	35996
	58,7
	33816
	25720

	2.
	Земли населенных пунктов
	1682
	2,7
	1054
	932

	2.1
	городских населенных пунктов
	444
	0,7
	243
	152

	2.2
	сельских населенных пунктов
	1238
	2,0
	811
	780

	3.
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. в том числе:
	464
	0,75
	84
	-

	3.1
	- промышленности
	13
	0,02
	-
	-


Продолжение таблицы 3.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.2
	 - земли энергетики
	2
	0,003
	-
	-

	3.2.1
	 - земли транспорта, из них:
	440
	0,7
	84
	-

	3.2.2
	 - железнодорожного
	214
	0,35
	84
	-

	3.2.3
	 - автомобильного
	226
	0,37
	-
	-

	3.3
	 - земли иного специального назначения
	9
	0,01
	-
	-

	4.
	Земли лесного фонда
	18888
	0,8
	178
	49

	5.
	Земли запаса
	4234
	6,9
	4133
	3164

	Итого земель в административных 

границах
	61264
	100,0
	39265
	29865

	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	6776
	11,0
	3802
	1330


Большую часть земель района – около 60% составляют земли сельскохозяйственного назначения, третью часть территории занимают земли лесного фонда.

Относительно интенсивно освоенные земли (земли населенных пунктов, пашня, земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры) составляют 45% территории района (27866 га).

[image: image4.png]Pacnpe,qenel-me 3eme/ib No yrogbam

0% 1%2%'\0% 0% 1%

V'/_

1%

B /X yroabs

NecHble naowanu

W lecHble Haca AeHus, He

31% BXOAALLME B N€CHON GOHA,

W o4 BoAoH

10/, 3aCTPONKOM

noz aoporamu

m bonora





Таблица 3.4

Распределение земель района по угодьям

	№

п/п
	Наименование
	Общая площадь, га
	%

к итогу
	

	1.
	Сельскохозяйственные угодья, в том числе
	39265
	64,0
	100,0

	
	- пашня
	29865
	
	76,0

	
	- залежь
	-
	
	-

	
	- многолетние насаждения
	115
	
	0,3

	
	- сенокосы
	739
	
	2,0

	
	- пастбища
	8546
	
	21,7

	2.
	Лесные площади, в том числе
	18837
	31,0
	100,0

	
	- покрытые лесами
	18289
	
	97,1

	
	- не покрытые лесами
	548
	
	3,0

	3.
	Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
	603
	1,0
	100,0

	4.
	Под водой
	385
	0,6
	100,0

	5.
	Земли застройки, в том числе
	515
	0,8
	100,0

	
	- занятые промышленными сооружениями
	56
	
	10,8

	6.
	Под дорогами, в том числе 
	1071
	1,7
	100,0

	
	- грунтовыми
	799
	
	74,6

	7.
	Болота
	18
	0,03
	100,0

	8.
	Нарушенные земли
	20
	0,03
	100,0

	9.
	Прочие земли
	550
	0,9
	100,0

	
	Итого земель в административных границах:
	61264
	100,0
	-


Уровень распаханности сельхозугодий достаточно высок и составляет 76% (в среднем по Республике Мордовия – 67%).  

В структуре сельскохозяйственных угодий 76% составляет пашня, 21,7% – пастбища. Около 85% сельхозугодий сосредоточено в категории земель сельскохозяйственного назначения, 2,7% – на территории населенных пунктов, 10,5% – на территории земель запаса.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Большая часть сельскохозяйственных угодий используется сельскохозяйственными организациями – 80%, у граждан имеется около 16,5% сельскохозяйственных угодий района.

[image: image5.png]Ucnonb3oBaHue
CeNbCKOX03AMCTBEHHbIX yroauii

W nawHs

M MHOroNeTHIE
HacaxaeHus

2%
0%

CEHOKOCbI

® nactbuwa





По данным годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период, в районе не используется 45% сельскохозяйственных угодий (14296 га). На перспективу планируется увеличение используемых земель ООО «АгроГард-Кадошкино». Однако в настоящее время остается неиспользуемой 12,4% сельскохозяйственных угодий района, что составляет 4868 га, в том числе на территориях, прилегающих к населенным пунктам:

г.п. Кадошкино – 1482 га;

с. Паево – 938 га;

с. Глушково – 288 га;

д. Высокая – 200 га;

с. Пушкино – 800 га;

с. Сиалеевский-Майдан – 1160 га.

Если не разрабатывать эти земли в течение трех лет, то можно их потерять, а соответственно и продукцию (и прибыль), которую могли бы получить с этих земель. Экспертно подсчитано, что используя данную площадь, можно увеличить валовое производство продукции (учитывая структуру посевных площадей):

-
зерновых и зернобобовых – на 6 тыс. тонн (+30%);

-
картофеля – на 2,3 тыс. тонн;

-
овощей – на 0,6 тыс. тонн;

-
кормовых – 11,4 тыс. тонн. 

Возобновление обработки данных территорий позволит достигнуть целевых показателей Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Кадошкинском районе».

Выводы:

-
Земельные ресурсы Кадошкинского района позволяют развивать рекреационную деятельность, сельскохозяйственное и промышленное производство;

-
Значительная часть территории района благоприятна для сельскохозяйственного производства; 

-
Сельскохозяйственные угодья района доступны для обработки, так как находятся в собственности или пользовании сельскохозяйственных организаций и населения;

-
Территории, прилегающие к  г.п. Кадошкино и населенным пунктам, определенным проектом как перспективные (с. Адашево, с. Латышовка, с. Пушкино), возможно рассматривать под дальнейшее расширение селитьбы.

3.4. ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ОЦЕНКА

Почвенный покров района разнообразен. Из выделенных в республике 13 типов почв, на территории района в большем объёме присутствуют серые лесные почвы и светло-серые, тёмно-серые лесные, аллювиальные, черноземы оподзоленные, чернозёмы выщелоченные, дерново-подзолистые. 

Структура почвенного покрова Кадошкинского района условно делится на 4 части. В юго-западной части района преобладают черноземы оподзоленные и черноземы выщелоченные. Территории вдоль пойм рек Исса, Сивинь и Потиж представлены преимущественно аллювиальными и темно серыми лесными почвами. В южной, центральной и частично восточной части распространены серые лесные и светло-серые лесные почвы. 

Таблица 3.5

Структура почвенного покрова Чамзинского района

	Типы почв
	Нормальная урожайность, баллы
	Обследовано, га
	% от общей площади района

	1
	2
	3
	4

	Чернозёмы оподзоленные, выщелоченные, луговые
	30 и более
	4329
	7,0


Продолжение таблицы 3.5

	1
	2
	3
	4

	Тёмно-серые лесные, аллювиальные
	27-29
	25020
	40,8

	Светло-серые лесные, серые лесные
	21-23
	28050
	45,8

	Дерново-подзолистые
	Меньше 21
	3790
	6,2

	ИТОГО обследовано
	
	61189
	99,8


Как видно из таблицы, почвы с баллом бонитета более 27 составляют 47,8% территории района.

Наиболее ценные почвы – черноземы, выщелоченные с баллом бонитета 30 и более расположены в юго-западной, приграничной части района (около с. Адашево). Темно-серые лесные и аллювиальные почвы, наряду с черноземами являются самыми плодородными (балл бонитета 27-29) на территории района представлены в большем объёме, чем черноземы. На данных территориях представляется целесообразным развивать исключительно сельскохозяйственную деятельность в виде растениеводства. 

Черноземы составляют 11% от общей площади сельскохозяйственных угодий района, в настоящее время подавляющая часть черноземов распахана.

Не распахивается на данный момент около 16,3% пашни района. Это земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты преимущественно аллювиальными и темно-серыми лесными почвами.

Основные причины сокращения сельскохозяйственных земель:

· прекращение деятельности организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

· изъятие неиспользуемых земель у предприятий и граждан, и перевод этих земель в категорию земель запаса, где они зарастают кустарником, мелколесьем и лесом, и переходят в другие категории.

· наличие водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, переувлажнения, переуплотнения, опустынивания земель. Из-за отсутствия финансирования борьба с этими явлениями прекратилась;

· зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем;

· перевод ценных земель в несельскохозяйственные угодья происходит для нужд строительства, промышленности, транспорта, связи, лесохозяйственных потребностей, расширения и строительства населенных пунктов, предприятий природоохранного значения и прочее.

В настоящее время на территории района разработана и реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Кадошкинском муниципальном районе». В программе намечены мероприятия по сохранению плодородия почв, предотвращению их выбытия из хозяйственного оборота и возвращению пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот, при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники. Обеспечение вышеуказанных мероприятий отражено в Республиканской целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы».

В программе предусмотрено оказание государственной поддержки по следующим целевым направлениям:

-
систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-
защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-
внесение минеральных удобрений.

Культуртехнические мероприятия предотвращают выбытие сельскохозяйственных угодий из севооборота и значительно повышают экономическую и экологическую эффективность плодородия почв, к ним  относятся:

-
расчистка земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней и мха, что способствует вовлечению в оборот ранее не используемых или заброшенных земель, улучшению конфигурации полей, севооборотов;

-
глубокое рыхление, плантаж и первичное окультуривание земель.

В целях повышения плодородия почв, защиты от эрозии и очищения полей от сорняков рекомендуется увеличение доли посевов многолетних бобовых трав и введение их в севообороты.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем, в соответствии с агрохимическими картами.

Оценка почвенных ресурсов представлена на схемах «Карта почв» и «Оценка почвенных ресурсов».

3.5. лесные ресурсы и лесопользование

В качестве исходных данных при разработке раздела были использованы следующие материалы:

-
Лесохозяйственный регламент Ковылкинского территориального лесничества, «Центрлеспроект» (2008-2009 гг.);

-
Сводный проект организации и ведения лесного хозяйства Комитета по лесу Республики Мордовия, Центральное государственное лесоустроительное предприятие (1997 г.);

-
Схема территориального планирования Республики Мордовия, РосНИПИ Урбанистики (2008 г.);

-
Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Республике Мордовия (2007 г.).

На территории Кадошкинского муниципального района расположены леса Ковылкинского территориального лесничества. Ковылкинское лесничество было организовано приказом Рослесхоза № 295 от 27.06.2007 г. Общая площадь лесничества – 69735 га. Территориальное лесничество разделено на 4 участковые лесничества: Инсарское, Ковылкинское, Первомайское, Пушкинское. На территории района расположены леса Пушкинского участкового лесничества, площадью 13518 га, что составляет 19,4% от его общей площади территориального лесничества.

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом № 68  МПР России от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса ГУ «Ковылкинское территориальное лесничество» отнесены к лесостепному лесному району Европейской части Российской Федерации. 

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади, включая акватории озёр, водохранилищ и других водных объектов, и выражается в процентах. Динамика лесистости  находится под влиянием хозяйственной деятельности человека и стихийных явлений. Лесистость Кадошкинского района составляет 30,1%.

В целом, природные и в частности, лесорастительные условия района вполне благоприятны для произрастания основных лесообразующих пород.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, находятся в ведении Министерства природных ресурсов Республики Мордовия. Согласно приказу от 29 декабря 2006 года сельские леса были распределены и переданы лесхозам.

В июне 2007 г. согласована с Федеральным агентством лесного хозяйства новая структура государственных учреждений – территориальных лесничеств в Республике Мордовия. 

В соответствии с лесным кодексом леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются: на защитные, эксплуатационные и резервные. 

Отнесение лесов к защитным, эксплуатационным и резервным, разделение защитных лесов на категории осуществлялось в соответствии с приказами Рослесхоза от 19.12.2007 г. № 498 и 20.03.2008 г. № 84.

Защитные леса представлены лесами зелёных зон поселений; лесопарками; лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов; лесами, расположенными вдоль автомобильных и железных дорог; ценными лесами; запретными полосами по берегам рек, озёр, и других водоёмов. 

Защитные леса в Кадошкинском районе занимают площадь 1819 га, что составляет 13,5% от площади участкового лесничества.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Эксплуатационные  леса занимают площадь 11699 га. 

Резервных лесов на территории района не выделено.

Подразделение лесов Пушкинского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов приводится в таблице 3.6.

Таблица 3.6

	
	Целевое назначение лесов и категории защитных лесов
	Номера кварталов или их частей
	Площадь, га
	Основания деления лесов по целевому назначению

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Всего лесов
	1-132
	13518
	

	2.
	Защитные леса
	100-102; 114; 116-131;

части кварталов: 104; 106; 108-111; 113; 115; 132
	1819
	Приказ Рослесхоза от 19.12.2007 № 498

	3.
	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
	100-102; 114; 116-118; 124; 126; 127; части кварталов: 104; 106; 108-111; 113; 115; 119; 121; 122; 125; 130; 131
	1158
	

	4.
	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, автомоб. дорог общего пользования и т.д.
	части кварталов: 104; 106; 108-111; 113; 115; 118
	238
	


Продолжение таблицы 3.6

	1
	2
	3
	4
	5

	5.
	Другие леса защиты окружающей среды
	100-102; 117; 124; 126; 127;

части кварталов: 118; 119; 121; 122; 119; 121; 122; 125; 130; 131
	
	Приказ Рослесхоза от 19.12.2007

 № 498

	6.
	Зеленые зоны, лесопарки
	114; 116
	246
	Приказ Рослесхоза от 09.12.2007

 № 498

	7.
	Ценные леса
	119-123; 125; 128; 129; 130; 131
	661
	Приказ Рослесхоза от 19.12.2007

 № 498

	8.
	Государственные защитные полосы
	119-123; 125; 128; 129; 130; 131

части кварталов: 132
	661
	Приказ Рослесхоза от 19.12.2007

 № 498

	9.
	Противоэрозионные леса
	120; 123; 128; 129

части кварталов: 119;

121; 122; 125; 130-132
	661
	Приказ Рослесхоза от 19.12.2007

 № 498

	10.
	Эксплуатационные леса
	1-99; 103; 105; 107; 112

части кварталов: 104;

106; 108-111; 113; 115; 132
	11699
	Приказ Рослесхоза от 19.12.2007

 № 498


Данные о делении площадей лесного фонда района по категориям земель приводятся в таблице 3.7.

Таблица 3.7

	
	Категории земель
	Всего по территориальному лесничеству, %

	1
	2
	3

	1.
	Общая площадь
	100

	2.
	Лесные земли, всего
	96,0

	3.
	Земли, покрытые лесной растительностью, всего
	94,0

	
	в том числе:
	

	
	лесные культуры
	21,0

	
	Несомкнувшиеся лесные культуры
	1,0

	
	Лесные питомники, плантации
	-

	
	Редины естественные
	-

	4.
	Земли, не покрытые лесной растительностью, всего
	1,0


Продолжение таблицы 3.7

	1
	2
	3

	
	в том числе:
	

	
	вырубки
	1,0

	
	гари, погибшие насаждения
	-

	
	прогалины, пустыри
	-

	6.
	Нелесные земли, всего
	4,0

	
	пашни
	-

	
	сенокосы
	1,0

	
	пастбища
	-

	
	воды
	-

	
	дороги, просеки
	1,0

	
	усадьбы и пр.
	-

	
	болота
	1,0

	
	пески
	-

	7.
	Прочие земли
	1,0


Площадь лесного фонда используется эффективно, о чём свидетельствует высокий процент лесных земель – 96,0%, от общей площади лесного фонда и большой удельный вес покрытых лесом земель – 94,0%. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0%. 

Нелесные земли занимают 4,0% и представлены в основном сельскохозяйственными угодьями: сенокосы, пастбища и пашни занимают 1,0%. Болота и воды занимают 1,0%. 

Эксплуатационный фонд лесничества составляют спелые и перестойные насаждения, которые могут быть использованы для заготовки древесины. 

Основными лесообразующими  породами являются сосна, дуб, берёза, осина, липа. На меньших территориях произрастают ольха, ясень, клён, ива, тополь, ель. В составе лесов района доминируют мягколиственные породы. Преобладание мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом. 

Породный состав и возрастная структура лесов сложились в результате длительной и неравномерной их эксплуатации, а также связана с пожарами разных лет.

Таблица 3.8

Распределение пород по средним таксационным показателям

	Наименование

пород
	Средние таксационные показатели

	
	возраст
	бонитет
	полнота
	запас на 1 га

покрытых лесом земель

	Сосна
	47
	1,2
	0,8
	208

	Ель
	24
	1,1
	0,85
	88

	Лиственница
	32
	0,9
	0,76
	142

	Итого хвойные
	46
	1,2
	0,80
	204

	Дуб высокоствольный
	30
	2,1
	0,74
	96

	Дуб низкоствольный
	58
	2,5
	0,69
	180

	Ясень 
	43
	1,8
	0,72
	148

	Клён  
	16
	2,0
	0,7
	52

	Вяз
	36
	2,1
	0,56
	94

	Итого твёрдолиственные
	51
	2,4
	0,70
	161

	Берёза
	45
	1,4
	0,73
	155

	Осина 
	33
	1,3
	0,78
	157

	Ольха чёрная
	41
	2,1
	0,65
	136

	Липа 
	46
	2,0
	0,71
	184

	Тополь 
	33
	1,0
	0,78
	112

	Ива древовидная
	10
	2,5
	0,61
	13

	Итого мягколиственные
	39
	1,4
	0,75
	158

	Всего 
	42
	1,5
	0,75
	169


По Кадошкинскому району средний возраст хвойных пород составляет 46 лет, твёрдолиственных пород – 51 год, мягколиственных пород – 39 лет.

Средний класс бонитета насаждений в целом для хвойных пород равен 1,2 (ель – 1,1, сосна – 1,2, лиственница – 0,9); для твёрдолиственных пород –2,4; для мягколиственных – 1,4. 

Среди основных древесных пород самую высокую среднюю полноту имеют хвойные насаждения – 0,80; мягколиственные – 0,75; твёрдолиственные – 0,70.

Таблица 3.9

Виды разрешенного использования лесов 

в зависимости от целевого назначения

	Виды разрешенного использования в лесах
	Наименование лесничества
	Площадь,га

	Заготовка древесины
	Пушкинское
	13518

	Заготовка живицы
	Пушкинское
	9542

	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
	Пушкинское
	13518

	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
	Пушкинское
	13518

	Ведение охотничьего хозяйства
	Пушкинское
	13272

	Ведение сельского хозяйства
	Пушкинское
	13272

	Осуществление научно-исследовательской деятельности
	Пушкинское
	13518

	Осуществление рекреационной деятельности
	Пушкинское
	13518

	Выращивание лесных, плодовых, ягодных, лекарственных растений, декоративных растений
	Пушкинское
	9542

	Создание лесных плантаций и их эксплуатация
	Пушкинское
	9542

	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых
	Пушкинское
	13518

	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов
	Пушкинское
	13518

	Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач и др. линейных объектов
	Пушкинское
	9542

	Переработка древесины и иных лесных ресурсов
	Пушкинское
	9542

	Осуществление религиозной деятельности
	Пушкинское
	13518


Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по ГУ «Ковылкинское территориальное лесничество» определена в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, утвержденным Приказом МПР России от 08.06.2007 № 148. 

Заготовка древесины в лесах района осуществляется при сплошных рубках, проводимых в перестойных и спелых древостоях.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: хвойное, твёрдолиственное и мягколиственное.

Таблица 3.10

Данные расчетной лесосеки по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений по Ковылкинскому лесничеству

	Хозсекция
	Покрытые лесом земли
	В том числе по группам возраста
	Запас спелых

и перестойных насаждений, тыс. м3

	
	
	Молод-няки
	Средне-возраст-ные
	Приспе-вающие
	Спелые и перестой-ные
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Хвойные 
	580
	875
	161
	105
	57
	24,9

	Твердолиственные 
	326
	032
	98
	70
	226
	80,7

	Мягколиственные 
	6619
	430
	194
	589
	406
	284,2

	Итого 
	6529
	319
	2153
	964
	1089
	689,8


Из таблицы следует, что наибольший корневой запас имеет мягколиственное хозяйство, наименьший – твердолиственное. Преобладание мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом и является далеко не положительным фактором. Для обеспечения равномерного и непрерывного пользования лесом необходимо полное и рациональное использование всей имеющейся на лесосеках древесины. Неполное использование лесосечного фонда приводит к потере ценной древесины и быстрому истощению лесосечного фонда.

В остальных лесах гослесфонда ведутся выборочные рубки. Выборочные рубки проводятся с целью выращивания высокопродуктивных лесных насаждений ценных древесных пород. К выборочным рубкам относится пользование древесины при рубках ухода за лесом, выборочных санитарных рубках и иных рубках, связанных с рубкой малоценных древостоев, теряющих свои природоохранные функции.

Прореживание проводится для правильного формирования ствола и кроны деревьев, проходные рубки – для увеличения прироста деревьев.

Основной задачей рубок ухода за лесом является формирование широколиственных насаждений с преобладанием дуба, липы, а также выращивание высокопродуктивных хвойных и берёзовых насаждений.

К рубкам ухода относятся осветление, прочистка, прореживание и проходная рубка.

Выделяют четыре группы очередности проведения рубок ухода за лесами:

-
к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в смешанных лесных насаждениях; 

-
ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых насаждениях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях; 

-
к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в смешанных лесных насаждениях;

-
к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаждениях. 

Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего года. Рубки ухода в лесных насаждениях с ягодниками, с целью их сохранения, рекомендуется проводить при снежном покрове.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

1. Своевременное облесение не покрытых лесом площадей.

2. Изменение состава древостоя путём замены малоценных лиственных насаждений на высокопроизводительные хвойные и дубовые;

3.  Качественное выполнение рубок главного пользования, обеспечивающее надёжное возобновление леса;

4. Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

5. Урегулирование пастьбы скота;

6.  Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью землях, пригодных для лесовосстановления.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны использоваться районированные семена.

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья, подсочка леса, пчеловодство и др.  

К пищевым лесным ресурсам в соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» относятся: дикорастущие плоды (боярышник, шиповник), ягоды, орехи, грибы, семена, берёзовый сок и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Запрещается сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Республики Мордовия.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений. 

Регулирование численности охотничьих животных производится Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Мордовия. 

Ведения охотничьего хозяйства разрешено в кв. № 1-113; 115; 117-132 Пушкинского лесничества на площади 13272 га. 

На санитарное состояние лесов Кадошкинского района оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражения грибными заболеваниями, повреждения энтомологическими вредителями.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-
предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-
повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-
своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-
предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

Для поддержания территории лесов Кадошкинского района в надлежащем санитарном состоянии рекомендуется проводить следующие мероприятия: 

-
лесопатологическое обследование, надзор за появлением очагов и болезней;

-
выборка зараженных деревьев;

-
устройство, ремонт гнездовий и кормушек для птиц;

-
огораживание муравейников.

Почти все леса района выполняют рекреационные функции.

На планируемый срок предлагается выделение зелёной зоны п. Кадошкино, площадью 280 га, с выделением лесопарковой части зеленой зоны, площадью 50 га. Выделение зеленой зоны проводилось из расчета 60 га на 1000 чел. в лесостепной зоне с лесистостью 30,1% и населением 4,6 тыс. чел, согласно инструкции «Состав и размер зеленых зон городов ГОСТа 17.5.301 – 78». 

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству их территории. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах. 

3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Кадошкинского района имеет холмистый ландшафт со значительным количеством рек и ручьев. Главной водной артерией района является р. Исса, вдоль которой расположены вводно-болотные угодья федерального значения. 

Северную часть района занимают лесные массивы. Кроме того значительные участки леса расположены вдоль поймы р. Иссы и делят район на западную и восточную части. 

Лесные массивы и озелененные овражно-балочная сеть создает рекреационный каркас района. Это дает возможность организовать вдоль поймы р. Иссы три природно-рекреационных территории с базами отдыха, спортивными центрами и т. д. Сюда включен и ботанический памятник «Участок дубравы в пойме р. Иссы» (70 га), который намечен к организации в Республиканской программе на 2008-2015 г.г.

Помимо природных объектов представляют интерес памятники истории, расположенные в нескольких населённых  пунктах (исторический туризм): с. Пушкино, с. Паево, с. Глушково, с. Адашево, с. Латышовка.

Возможности рекреации могут быть увеличены за счет развития автотранспортной сети (как на федеральном и республиканском уровне, так и на местном уровне).

3.7. Выводы оценки природно-ресурсного потенциала

Выводы оценки ландшафтно-рекреационного потенциала.    

Кадошкинский район имеет большие возможности для развития рекреации, в том числе для:

-
размещения объектов отдыха на базе лесных массивов и водных объектов;

-
организации пешеходных и транспортных маршрутов по наиболее интересным природным и историческим местам района;

-
организации сельскохозяйственного туризма на базе существующих сельскохозяйственных объектов и организаций.

Для развития рекреации необходимо развитие транспортной сети района (как местных дорог, так и внешних автомагистралей).

4. Экономический потенциал

4.1. Демографические и трудовые ресурсы

4.1.1. Демографические ресурсы

Численность постоянного населения района на 01.01.2008 составила 8,2 тыс. человек, в том числе 4,7 тыс. городского и 3,5 тыс. сельского населения. Городское население проживает в районном центре – г. п. Кадошкино.

За прошедшие 15 лет (1993-2008 г.г.) население района уменьшилось на 23%  (с 10,6 тыс. чел). В сельской местности Кадошкинского района один из самых высоких в республике показателей естественной убыли населения -15,0 чел. на 1000 жителей (в Республике Мордовия – 11,4). 

Ниже приводятся данные динамики численности населения района в различные периоды.

Таблица 4.1

Динамика численности населения района

(на начало года)

	
	1993 г.
	1996 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.

	Все население, тыс. чел
	10,6
	10,5
	9,4
	9,2
	9,0
	8,7
	8,4
	8,2

	В т. ч. городское
	4,8
	4,8
	4,9
	4,9
	4,8
	4,8
	4,7
	4,7

	В том числе сельское
	5,8
	5,7
	4,5
	4,3
	4,2
	3,9
	3,7
	3,5

	Изменение числ. населения к предыдущему показателю, %
	-
	99,0
	89,5
	97,8
	97,8
	96,6
	96,5
	97,6

	Изменение числ. городского населения к предыдущему показателю, %
	-
	100,0
	102,0
	100,0
	97,9
	100,0
	97,9
	100,0

	Изменение числ. сельского населения к предыдущему показателю, %
	-
	98,3
	78,9
	95,5
	97,7
	92,8
	94,9
	94,6


Из вышеприведенных данных видно, что среднегодовой темп снижения населения в сельской местности опережает темп снижения населения в городской местности, что объясняется миграцией сельского населения в посёлки городского типа и за пределы района. 

Доля мужчин в населении – 46,7%

Трудоспособное население составляет 58,0% от общей численности населения района (в Республике Мордовия – 63,2%). Следует отметить, что в течение последних 15 лет в Кадошкинском районе происходит уменьшение доли  населения моложе трудоспособного возраста, при этом долевое соотношение населения трудоспособного и пенсионного возраста остается практически неизменной. Что свидетельствует о снижении рождаемости и преждевременной смертности населения. Эта тенденция наблюдается в последние несколько лет в районе, как впрочем, и в Республике в целом – значительная естественная убыль, при убыли или незначительном в отдельные годы миграционном приросте населения.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 10 при аналогичном показателе смертности более 22. В 2007 году число родившихся составило 88 чел., умерших 182 чел., естественная убыль – 94 чел.

В том же году в район прибыло 91, выбыло 237 чел., миграционная убыль составила 146 чел.

Таким образом, миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественная убыль населения.

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население района как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения района будет определяться рядом условий:

· уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;

· развитием миграционных процессов, как внутри Республики, так и межрегиональных, особенно из стран ближнего зарубежья;

· временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики страны;

· политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

· возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности района и т.д.

В настоящее время разработана Республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008-2012 годы, целями которой являются:

-
создание условий для повышения качества жизни и снижения уровня бедности;

-
повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-
совершенствование системы мероприятий по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья населения, снижению младенческой и материнской смертности, а также стимулированию рождаемости, способствующих стабилизации демографической ситуации в регионе;

-
снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста, увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

-
формирование и совершенствование механизмов миграционной привлекательности;

-
создание единого государственно-общественного механизма управления демографическими процессами.

Сохранение демографического и социального потенциала в «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия» рассматривается как одно из приоритетных направлений Стратегии.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

· реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

· приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

· сокращение уровня смертности от заболеваний, являющихся основными причинами смерти населения за счёт развития системы профилактики, развития высокотехнологичной медицинской помощи;

· развитие институтов поддержки и планирования семьи, пропаганда ценностей семьи;

· реализация специальных программ для населения старших возрастов (развитие геронтологической помощи);

· реализация комплекса мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий;

· создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

· создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион.

Основными направлениями деятельности в данной области являются реализация демографической политики, повышение уровня социального обслуживания населения и улучшение условий проживания населения.

В связи с тем, что условия жизни в городе до сих пор и в перспективе будут оставаться на порядок выше, чем в сельской местности, прогнозирование численности велось отдельно по городу и по сельской местности.

Ориентировочный прогноз численности населения района на 2015 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения населения района за период 2000-2008 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в данной области, при возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 6,5 – 7,0 тыс. человек, в том числе городского – 4,5-4,6 тыс. чел, сельского 2,0-2,4 тыс. чел. В последующий период до 2030 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 5,5-6,0 тыс. чел., в том числе городского – 4,3-4,5 тыс. чел, сельского 1,2-1,5 тыс. чел.

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения. 

Обеспечение миграционного прироста в республике является положительным для улучшения демографической ситуации района. Часть этого прироста при благоприятной экономической ситуации будет оседать в районе, улучшая его демографические показатели.

Высокий удельный вес в возрастной структуре мигрантов трудоспособного возраста (55-60%) определяет предпосылки к повышению естественного воспроизводства уже в ближайшем будущем. Однако темпы его роста будут лимитироваться экономическим состоянием, как страны, так и Республики.  

4.1.2. Занятость, трудовые ресурсы

Перспективы дальнейшего развития экономики Кадошкинского района, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Трудоспособное население составляет 58% (4,7 тыс. чел) от общей численности населения района (в Республике Мордовия – 63,2%)., при удельном весе экономически активного населения 43% (3,5 тыс. чел). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 2,3%.

По отчетным данным поселений района за 2008 год в экономике района занято 73% трудоспособного населения (3,5 тыс. человек). Выехали на работу за пределы района 745чел, что составляет 125% по отношению к предыдущему году. 

В крупных и средних предприятиях и организациях района занято 1,7 тыс. человек. Ниже представлена структура занятости населения района в отраслевом разрезе.

Таблица 4.2

Структура занятости по видам экономической деятельности

(без субъектов малого предпринимательства)

	Вид экономической деятельности
	чел
	%

	Всего, в том числе
	1787
	100,0

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	86
	4,8

	Добыча полезных ископаемых
	9
	0,5

	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
	816
	45,6

	Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
	9
	0,5

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	74
	4,1

	Строительство
	-
	-

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	14
	0,8

	Гостиницы и рестораны
	-
	-

	Транспорт и связь
	21
	1,2

	Финансовая деятельность
	-
	-

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	6
	0,3

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	199
	11,1

	Образование
	325
	18,2

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	191
	10,7

	Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг
	37
	2,0


В светотехнической промышленности работает 45,6% занятого в экономике района населения. В основном это персонал Кадошкинского электротехнического завода – 816 чел.

Следующие по численности занятого населения – отрасли социальной сферы, в здравоохранении и образовании работает около 30% занятого в экономике района населения. 

Общее число людей старше трудоспособного возраста (2,0 тыс. чел) составляет 25% населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста – 17%.

Таблица 4.3

Изменение численности населения района 

по основным возрастным группам

	
	1993 год
	2002 год
	2008 год

	
	чел
	%
	чел
	%
	чел
	%

	Дети до 15 лет
	2067
	19,6
	1866
	19,7
	1384
	16,9

	Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54)
	5874
	55,7
	5179
	54,6
	4735
	58,0

	Население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и более, женщины 55 и более)
	2601
	24,7
	2439
	25,7
	2051
	25,1

	Всё население
	10542
	100,0
	9484
	100,0
	8170
	100,0


Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения (в настоящее время доля лиц старше трудоспособного возраста около 25,1%). Следовательно следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

По данным отдела экономики Кадошкинского района в 2008 году экономически активное население района составляет 3,5 тыс. человек (98% по отношению к предыдущему году). 

Из приведённых выше данных, следует, что, несмотря на общее снижение численности населения, в настоящее время район в достаточной степени обеспечен трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного населения среди других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.

Очень актуально для района удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс района. Одна из основных задач, которая может быть решена в СТП и её реализации это создание на территории района новых рабочих мест. Проектом предусматривается развитие сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической и рекреационной сферы, что, несомненно, станет предпосылкой для создания дополнительных рабочих мест.

4.2. Производственный потенциал

4.2.1. Промышленность

Промышленность Кадошкинского района характеризуется высоким удельным весом продукции светотехнического назначения. По отчётным данным за 2008 год в районе насчитывалось 5 крупных и средних промышленных предприятий, с общим объёмом валовой продукции 646,7 млн. руб. В промышленности занято около 1,1 тыс. человек, что составляет около 30% занятых в экономике района.

Промышленные предприятия района сосредоточены в районном центре г. п. Кадошкино. В Схеме территориального планирования Республики Мордовия г. п. Кадошкино рассматривается как зона инновационного развития, на основе существующего перспективного предприятия светотехнического кластера республики. 

Светотехническая промышленность является ведущей отраслью в Кадошкинском районе. Основная доля (95%) районного промышленного продукта района приходится на ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», входящий в число наиболее крупных и технически развитых предприятий Мордовии. Предприятие выпускает более ста видов светотехнической продукции (облучатели тепличные, прожекторы, светильники консольные, светильники промышленные, светильники уличные, устройства, зажигающие импульсные) на его долю приходится 19% всего объема производства светильников наружного освещения в РФ, 60% светильников сельскохозяйственного назначения и 34% пускорегулирующих аппаратов.

На данный момент Кадошкинский электротехнический завод входит в холдинг BL Group и является одним из 3-х крупнейших российских заводов производящих эксклюзивную продукцию торговой марки GALAD. Перспективным географическим рынком светотехнической продукции является рынок стран СНГ.

На перспективу предусматривается:

-
формирование новых иновационно-технологических специализаций. В частности, в ближайшие 7-8 лет прогнозируется переход к люминесцентным и светодиодным источникам света, в связи с тенденцией развития энергосбережения в мировой практике;

-
расширение и проведение комплексной технологической модернизации производства;

Следует отметить, что на территории района Кадошкинский электротехнический завод является градообразующим предприятием, в ведении которого находятся объекты социальной сферы и жилищный фонд.

Промышленное цветоводство (Тепличное хозяйство)

В 2007 году на территории г. п. Кадошкино введен в эксплуатацию тепличный комплекс по выращиванию голландских роз – ОАО «Мир цветов». Общая площадь защищенного грунта тепличного комплекса в настоящее время составляет 6 га. Проектная мощность I очереди комплекса (3 га) – 6 млн. роз в год, до 15 тысяч цветков ежедневно. Основной  консультант, поставщик оборудования и технологий – фирма «Bulneth» (Нидерланды), система освещения цветочных теплиц состоит из 4 тыс. светильников производства Кадошкинского электротехнического завода. На производстве используются системы энергосбережения, зашторивания, климат-контроль, подача углекислого газа.

Ассортимент культивируемых роз в 2008 году увеличился до 6 сортов.

Основными потребителями цветочной продукции являются Москва, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Ульяновск и Саранск.

С учётом реконструкции и модернизации существующей системы энергоснабжения района, в перспективе возможно дальнейшее расширение производства на территории района. 

Прочие отрасли промышленности Кадошкинского района, представлены следующими наиболее крупными предприятиями:

Энергетика: МП «Электротеплосеть»;

Газо и водо снабжение: Газ участок ОАО «Мордовгаз»;

Связь: филиал в РМ ОАО «Волгателеком»;

Полиграфическая: ГО «Редакция»;

Транспорт: ГУП РМ «Кадошкинское АТП».

В нижеследующей таблице показано долевое участие основных промышленных предприятий в отраслевом и районном масштабе:

Таблица 4.4

Характеристика предприятий по долевому участию в экономике района и масштабу занимаемого рынка

	Отрасль
	Наименование
	Доля в отрасли
	Доля отрасли в ВВП района
	Масштаб рынка

	Светотехническая промышленность
	ОАО «Кадошкинский электротехнический завод»
	100,0
	63,0
	Российский

	Сельское хозяйство
	ОАО «Мир Цветов»
	63,0
	32,0
	Российский

	Энергетика, газо и

водоснабжение
	МП «Электротеплосеть»
	н/д
	4,99
	Локальный

	
	Газ. участок ОАО «Мордовгаз»
	н/д


	
	Региональный

	Полиграфическая
	ГО «Редакция»
	100,0
	0,01
	Локальный


Анализируя, приведенные выше данные современного состояния промышленных предприятий района, в проекте даны следующие предложения:

Светотехническая промышленность

-
формирование специализированной ниши в иновационно-технологической сфере; 

-
разработка и внедрение инноваций в сфере светотехнических технологий;

-
рост производительности факторов производства (труда, основных фондов);

-
развитие системы кооперации предприятия с научными организациями; 

-
увеличение объема исследовательских и инновационных проектов;

-
проведение технологической модернизации предприятия;

-
формирование условий для кооперации с российскими и иностранными предприятиями, активно работающими на высокотехнологичных рынках;

-
развитие предприятий поддерживающих отраслей (производство комплектующих, развитие дизайнерского направления и т. д.);

-
развитие торговой инфраструктуры;

-
активизация выставочно-ярмарочной деятельности;

-
разработка мер (экономических, финансовых, налоговых) по повышению привлекательности района для внутренних и внешних инвестиций;

Район имеет потенциальную возможность для развития на его территории следующих производственных направлений:

· промышленность строительных материалов

На территории района имеется крупное месторождение глины, суглинков кирпичных и строительного песка. Принимая во внимание предложения СТП Республики Мордовия, учитывая имеющуюся сырьевую базу, свободные, инфраструктурно-подготовленные производственные площадки и  выгодное транспортное положение района, в районном центре предлагается строительство кирпичного завода (2009-2015 гг.). Продукция завода предположительно будет востребована как на внутрирегиональном рынке, так и на растущих рынках ПФО и ЦФО. В районе имеется резерв для развития отрасли на основе малых предприятий. 

· логистической промышленности

Район является центром транспортной развязки железнодорожных и автомобильных дорог. Учитывая прохождение по территории района железнодорожной магистрали Москва-Саранск-Оренбург, проектом предлагается:

-
расширение железнодорожной станции. Формирование и развитие на этом участке складской инфраструктуры; 

-
создание локальных логистических центров распределения, с радиусом действия 50-80 км, территорией 2-10 га на участках вдоль железнодорожной магистрали.

Вдоль основных автомагистралей района (региональных трасс Торбеево–Ковылкино–Кадошкино–Рузаевка и Старое Шайгово–Кадошкино–г. Инсар) предлагается размещение многофункциональных объектов. Перевод участка региональной автомагистрали Кадошкино–Саранск в статус дороги федерального значения создаст дополнительные предпосылки для развития инвестиционной активности на территории района.

На основе малого предпринимательства в районе возможно развитие не только существующих но и новых секторов экономической деятельности. С этой целью необходимо:

-
создание центров предпринимательства в администрации района;

-
снижение административных барьеров (создание информационной системы о наличии производственных площадей, прозрачной системы оформления земельных участков и др.);

-
информационное обеспечение малого бизнеса, а так же жителей региона, собирающихся организовать свой бизнес;

-
развитие финансовой инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

Перечень промышленных объектов АПК приводится в разделе «Агропромышленный комплекс», а их размещение показано на схеме «Планируемое развитие территории. Функциональное зонирование. Планируемое размещение объектов капитального строительства», разработанной в составе утверждаемой части проекта.

В общей сложности в проекте предусмотрено около 335 га под размещение объектов промышленно-коммунальной сферы.

4.2.2. Агропромышленный комплекс

Дальнейший рост экономики района связан в первую очередь с развитием сельского хозяйства. Хотя в общем объёме ВВП района доля сельскохозяйственной продукции лишь 32% – сельское хозяйство является интегрированным в экономику Кадошкинского района и занимает в ней значительное место.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 60% земель района. В сельском хозяйстве работает около 12% занятого в экономике района населения.

Развитие сельского хозяйства способствует сохранению традиционного уклада жизни в сельских населенных пунктах района, играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности Республики. Способствует оздоровлению демографической и социальной ситуации в районе (особенно в сельских населенных пунктах).

В 2008 году хозяйствами всех категорий произведено продукции на сумму около 340 млн. рублей, что составляет 163% по сравнению с предыдущим годом. 

Продукция сельскохозяйственных организаций района является сырьевой базой для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности Инсарского, Ковылкинского и  Рузаевского районов. Сочетание плодородных черноземов и менее качественных серых лесных почв способствует развитию на территории района многоотраслевого сельского хозяйства специализирующегося на производстве зерна, картофеля, многолетних трав, молока, мяса КРС. По природно-экономическим условиям Кадошкинский район относится к зерново-картофеле-мясо-молочной природно-сельскохозяйственной зоне.

Таблица 4.5

Доля продукции сельскохозяйственных

организаций района в Республике

	Наименование продукции
	Единица измерения
	Мордовия
	Кадошкинский район
	%

	Мясо скота и птицы
	тыс. тонн
	59,6
	0,1
	0,1

	Молоко
	тыс. тонн
	224,4
	1,2
	0,5

	Зерно
	тыс. тонн
	888,0
	13,8
	1,5

	Картофель
	тонн
	4536
	30
	0,7

	Овощи
	тонн
	11551
	64
	0,5


По данным статистического ежегодника в 2007 году в Кадошкинском  районе было произведено около 1,5% зерна, 0,7% картофеля, 0,5% овощей и молока от Республиканского. Районные показатели урожайности овощей (100 ц/га) выше, чем в среднем по республике (в Республике Мордовия – 78,9 ц/га). В 2007 году показатель урожайности зерновых составил 18,0 ц/га (в республике Мордовия – 22,2 ц/га). При относительно не плохих показателях урожайности, валовое производство зерна, картофеля и овощей открытого грунта в районе не высоко. Поголовье овец и свиней в районе составляет соответственно 11% и 0,3%, поголовье КРС – 1,1% от Республиканского.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила около 0,003% от аналогичного показателя по Республике (2008 г.). На животноводство приходится 18,2% продукции сельского хозяйства, на растениеводство соответственно 81,7%.

Стратегический ресурс района – это земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 60% земель района.

Согласно экспертной оценке, принятой в Схеме территориального планирования Республики Мордовия ФГУП РосНИПИУрбанистики, в настоящее время в Кадошкинском районе самая низкая в Республике эффективность сельскохозяйственного производства. Коэффициент эффективности использования сельскохозяйственных угодий K=0,42 (отношение удельного веса района в валовом производстве сельского хозяйства республики к удельному весу сельхозугодий).

Следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства, за счет улучшения существующих сельхозугодий, увеличения посевных площадей за счет неиспользуемой пашни. 

По данным годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период,   в районе не используется 45% сельскохозяйственных угодий (14296 га). На перспективу планируется увеличение используемых земель ООО «АгроГард-Кадошкино». Однако, в настоящее время остается неиспользуемой 12,4% сельскохозяйственных угодий района, что составляет 4868 га (см. раздел «Земельные ресурсы»). 

[image: image6.png]IIOCEBHBIE ILTOINATH C/X KYJIBTYP I
MHOTI'OJIETHIIX HACAZKAEHIIT

KOPMOBEIE

KYJETY PEL

OBOIMIII IT 229,

GaxtueBEle

KYJBTY PEL
0%





Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного производства являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. Доля фермерских хозяйств в общем объеме продукции очень незначительна.

В настоящее время в районе функционируют 8 крупных и средних организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, на территории района зарегистрировано 13 действующих КФХ. Производство сельскохозяйственной продукции осуществляют так же 2361 хозяйств населения.

Таблица 4.6

Перечень сельскохозяйственных предприятий Кадошкинского района

	Наименование предприятия
	Место расположения (сельское поселение)
	Выпускаемая продукция
	Численность работающих

	1
	2
	3
	4

	ООО «Паево»
	Паевское
	Зерно, сено
	23

	ООО «ИССА»
	Кадошкинское
	Зерно, сено
	23

	ООО «Глушковское»
	Глушковское
	Зерно, сено, мясо КРС, мясо свиней, молоко
	23

	ООО «Единый труд»
	Силеевско-Майданское
	Зерно
	4

	ООО Агротехсервис
	Кадошкинское
	Зерно
	3

	ООО ПМК
	Пушкинское, Кадошкинское
	Зерно, сено, мясо свиней
	42

	ООО «АгроГард»
	Кадошкинское
	Зерно, сено, мясо КРС, молоко
	н/д

	ОАО «Мир цветов»
	Кадошкинское
	Цветы
	90

	КФХ «Климов»
	Пушкинское
	Мясо КРС, молоко
	н/д

	КФХ «Терёхин»
	Нагаевское
	Мясо КРС, молоко
	н/д


По данным годового доклада о достигнутых значениях показателей за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района составил 78,9% .

Следует отметить, что в настоящее время сельскохозяйственные организации района в крайне недостаточной степени оснащены сельскохозяйственной техникой – на один трактор в среднем приходится 390 га пашни, на один зерноуборочный комбайн – 442 га посевов.

Одна из задач республиканской целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», действующей на территории Кадошкинского района поступление в хозяйства района более энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники. Стабилизация обеспеченности основными видами техники намечается в отношении комбайнов к 2010 году, а в отношении тракторов – к 2011 году. Всего за период реализации Программы планируется приобрести 88 тракторов, 38 зерноуборочных комбайнов. Обновление парка с учетом списания этой техники составит в отношении тракторов 93 процента, а в отношении зерноуборочных комбайнов – 100 процентов (к уровню 2006 года).

Животноводство 

Приоритетными направлениями животноводства в районе являются молочно-мясное и мясомолочное скотоводство, овцеводство и свиноводство. Основные породы крупного рогатого скота – молочного направления: симментальская, черно-пестрая; овец – советский меринос.

Сельскохозяйственные организации, КФХ и ЛПХ района являются поставщиками молока ООО «Сыродельный комбинат Ичалковский» и  мяса ЗАО МПК «Торбеевский». 

В настоящее время в Кадошкинском районе расположено четыре молочных комплекса, в районе сел: Глушково (310 голов), Большая Поляна (427 голов), Адашево (171 голова), Латышовка (399 голов). Животноводческие помещения находятся в удовлетворительном состоянии, однако молочные хозяйства района не соответствуют современным техническим стандартам (не оснащены охладительными установками и т.д.) требуют материальных вложений и технической модернизации. Нет возможности покупки племенного высокопродуктивного скота, для замены низкопродуктивного. 

Для развития скотоводства в районе имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Таблица 4.7

Среднегодовые сравнительные показатели деятельности животноводческих организаций района и Республики в целом

	Показатели
	Единица измерения
	Мордовия
	Кадошкинский район
	%

	Удой молока от одной коровы
	килограмм
	3371
	1727
	51,2

	Поголовье КРС
	тыс. голов
	196,3
	2,2
	1,1


Районные показатели поголовья КРС, среднегодового удоя молока от одной коровы и производства молока – самые низкие в республике.

Динамика последних пяти лет показывает снижение поголовья крупного рогатого скота на 28% (в том числе коров на 47,5%), свиней на 23% и овец почти в 2 раза по отношению к показателям 2004 года. Стабильное линейное снижение поголовья наблюдается в сельскохозяйственных организациях, в то время как в  хозяйствах населения и КФХ в 2008 году произошло увеличение поголовья КРС по отношению к 2007 году на 3% и 23% соответственно.

Ведущую роль в производстве продукции животноводства играют хозяйства населения, на их долю приходится 60-90% мяса и 60-70% молока, выпускаемых в последние годы в Кадошкинском районе. На долю личных подсобных хозяйств приходится 43,6% поголовья крупного рогатого скота и 90% свиней района. Население содержит так же птиц, овец, коз, лошадей, кроликов и пчел.

Очень незначительна в животноводстве района доля крестьянских и фермерских хозяйств (меньше 2% поголовья крупного рогатого скота). Доля КФХ в производстве мяса и молока составляет соответственно 1% и 7% от районных показателей выпускаемой продукции животноводства.

Сельскохозяйственные организации района специализируются на молочномясном скотоводстве, свиноводстве и овцеводстве.

Долевое содержание поголовья скота в хозяйствах района показано на графике: 

[image: image7.png]IIOT'OJTOBBE C/X KITBOTHBIX B
XO341ICTBAX BCEX KATETI'OPHII

cembu n4én
KpOAUKM

nowaam
W /X opraHusaLmMm

nTiua "
H dpepmepckme xo3siicTsa

OBLbI 1 KO3bI B nuHble x03siicTBa

CBUHBM

MOJIOYHBII U MACHO KPYMHBbIA...

0% 20% 40% 60% 80% 100%





Наибольший уровень рентабельности по результатам животноводческой деятельности в 2008 году наблюдается в ООО «ПМК», положительный финансовый результат от реализации продукции животноводства отмечен в ООО «Глушковское».

В отчетном году для хозяйств района была убыточна реализация мяса КРС, ввиду отсутствия откормочной базы. 

Приоритетным направлением в развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

-
развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

-
проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

-
приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм;

-
внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

-
проведение противоэпизоотических мероприятий.

Растениеводство 

Растениеводство Кадошкинского района специализируется на выращивании наиболее ценных озимых зерновых культур (пшеница и рожь), ячмень. Кормовые культуры представлены многолетними травами, кукурузой и горохом. Из технических культур в районе выращивается картофель.

В последнее время в районе получило развитие новое отраслевое направление – цветоводство (6 сортов культивируемых роз).

Таблица 4.8

Сравнительные показатели урожайности сельскохозяйственных организаций района и Республики (статистический ежегодник 2008)

	Наименование культур
	Единица измерения
	Мордовия
	Кадошкинский район

	Зерновые
	центнеров с 1 га
	22,2
	20,5

	Картофель
	центнеров с 1 га
	124,7
	100,0

	Овощи
	центнеров с 1 га
	78,9
	100,0


Из таблицы видно, что урожайность овощей в Кадошкинском районе выше, а картофеля и зерновых чуть ниже, чем в среднем по Республике. 

Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население, на долю фермерских хозяйств приходится около 21,7% посевных площадей зерновых и 7,8% кормовых культур. Сельскохозяйственные организации района занимаются выращиванием зерновых и кормовых. Выращиванием картофеля и овощных культур занимаются исключительно хозяйства населения.

Ниже приводится график долевого использования посевных площадей хозяйствами района:

[image: image8.png]ITOCEBHBIE ILTOMIAIII C/X KVJIBT VP 1T
MHOTOJIETHITX HACAK/IEHITIT B XO3AIICTBAX
BCEX KATETOPIIIT

KOPMOBbIE KYAbTYPbl

W /X opraHusaLmMm

0BOULHbIE U Baxyesble KyAbTypbl m bepmepckue xo3iicTBa

B ndHbIe XO3AICTBA
kaptodens

3epHoBble U 3epHoboboBbIe
KyNbTYpbI

0% 20% 40% 60% 80% 100%





Динамика последних пяти лет (2004-2008 гг.) показывает увеличение производства зерна (на 184%), в то же время наблюдается снижение производства картофеля на 51,5% . С 2004 года произошло незначительное сокращение зерновых (на 14,2%) и существенное сокращение кормовых (на 67%) посевных площадей. Приведенные данные свидетельствуют об увеличении продуктивности производства зерна в районе.

Очень низко рентабельным для района в 2008 году было производство зерновых культур. В основном из-за диспаритета цен и неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

В районе разработана и реализуется программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия».

В целях развития отрасли растениеводства в программе предусмотрено: 

-
вовлечение не используемых на данный момент наиболее плодородных сельскохозяйственных земель, согласно почвенной карте;

-
увеличение клина кормовых культур – базы для развития животноводства;

-
увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах всех категорий;

-
увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной нормы исходя из расчета 9 процентов общей площади посевов;

-
использование элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, зернобобовых, клевера и люцерны; 

-
использование средств химической защиты растений (протравители семян, гербициды, инсектициды).

-
систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-
защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-
поддержание почвенного плодородия путем известкования, внесения органических удобрений;

-
проведение культуротехнической мелиорации;

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

-
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства. 

В дальнейшем представляется вероятным укрупнение сельскохозяйственных предприятий, что повысит их конкурентоспособность и рентабельность, а также сохранение за ЛПХ значительной доли объёма агропромышленного производства района.

Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал района позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства. Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк и токовое хозяйство требуют материальных вложений. Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост цен на продукцию производственно – технического назначения усугубляет и так слабое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий. 

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса района.

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса проектом предлагается строительство на территории района следующих объектов:

Таблица 4.9

	
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Место-

положение объекта
	Срок выполнения
	Примечание

	1
	Строительство молочного комплекса  ООО «АгроГард»
	с. Адашево
	2009 – 2015 гг.
	1200 голов

	2
	Строительство элеватора
	г.п. Кадошкино
	2009 – 2015 гг.
	Проектная мощность 60 тыс. тонн

	3
	Строительство комбикормового завода
	г.п. Кадошкино
	2009– 2015 гг.
	Обслужи-вание с/х производи-телей не зависимо от форм собствен-ности

	4
	Строительство предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники 
	г.п. Кадошкино
	2009 – 2015 гг.
	

	5
	Реализация инвестиционных проектов  в области животноводства
	с. Нагаево, с. Пушкино
	2009-2030 гг.
	200-400 голов


В районе имеется потенциал для строительства второго молочного комплекса, производственной емкостью 1200 голов. Наиболее оптимальное размещение в районе с. Латышовка.

При соответствующем распределении предприятий пищевой перерабатывающей промышленности в республиканском масштабе и условии строительства на территории района второго молочного комплекса, в районном центре целесообразно размещение молокоперерабатывающего завода.  

Юго-западная, юго-восточная и центральная часть района определена в СТП, как территория наиболее пригодная для сельскохозяйственного освоения, в том числе площадь пахотных земель на данной территории ориентировочно составит 24 тыс. га. 

5. Социальная  инфраструктура

5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РАЙОНА

На начало 2008 г. жилищный фонд района составил 197,4 тыс. м2 общей площади, в том числе 96,8 тыс. м2 в городской, 100,6 тыс. м2 в сельской местности. Основную часть жилищного фонда составляет малоэтажное  индивидуально-определенное жильё (82%). 

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 24,1 м2 на чел., что превышает республиканские показатели (22,9 м2 на чел.). Высокий уровень жилищной обеспеченности отчасти объясняется сокращением численности населения и наличием «умирающих» населенных пунктов на территории района.

Таблица 5.1

Благоустройство жилищного фонда, %

	Наименование
	Удельный вес площади, оборудованной

	
	водопро-водом
	канали-зацией
	центр. отопл.
	ванными
	газом
	горячим водо-снабж.

	По Республике, всего
	61,6
	55,5
	72,3
	46,8
	93,9
	43,3

	Кадошкинский район
	37,7
	35,8
	75,0
	31,3
	98,0
	29,0


Жилищный фонд Кадошкинского района, за исключением обеспечения газом и централизованным отоплением, благоустроен хуже, чем в целом по Республике, общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и газом в городских поселениях составляет всего лишь 39,6%, в сельской местности 17,6% от жилищного фонда района. 

Ветхое жильё составляет 2,5 тыс. м2 (1,3%) от общего жилищного фонда района. В районе реализуется муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кадошкинском муниципальном районе на 2007-2011 годы».

В таблице приводятся данные свидетельствующие о степени износа жилищного фонда района.

Таблица 5.2

Уровень технического состояния жилищного фонда района

	Уровень износа жилищного фонда
	Тыс. м2 общей площади
	%

	от 0 до 30%
	88,9
	45,0

	от 31 до 65%
	106,0
	53,7

	от 66 до 70%
	2,5
	1,3

	свыше 70%
	-
	-

	всего
	197,4
	100,0


Таблица 5.3

Ввод жилищного фонда

	
	Ед.

измер.
	2000 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.

	Жилые дома, всего
	т.кв. м
	3,0
	1,9
	2,0
	1,3
	1,6
	2,1

	В т.ч. ИЖС
	т. кв.м
	2,8
	1,9
	1,4
	1,3
	1,6
	2,1

	В т.ч. ИЖС
	%
	93,3
	100,0
	70,0
	100,0
	100,0
	100,0


В основном в районе ведется индивидуальное жилищное строительство, в том числе по программе «Социальное развитие села до 2010 года». В 2008 г. в районе введено 3,0 тыс. м2 жилищного фонда. На территории района реализуются программы «Жилище» и «Социальное развитие села до 2010 года». За прошедший год 16 семей улучшили свои жилищные условия в рамках реализации этих программ.  

Проектные предложения

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также республиканские программы:

-
Республиканская целевая программа «Жилище» на 2006-2010 гг.;

-
«Социальное развитие села» до 2010 г.;

-
«Комплексная и компактная застройка населённых пунктов»;

-
Программа развития строительного комплекса Республики Мордовия на 2007-2011 гг.

Кроме того, в работе учитываются материалы схемы территориального планирования Республики Мордовия, выполненные ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург, 2008 г.).

Сложившаяся динамика убыли населения, характерная в последние десятилетия как для Республики Мордовия в целом, так и для Кадошкинского района в частности, продолжится и на расчетный срок. 

Учитывая тенденцию к повышению урбанизации территории, следует предположить, что вымирание отдельных сельских населенных пунктов на территории района будет продолжаться. 

По предварительной оценке, на расчётный срок возможно вымирание трех населённых пунктов района. Необходимо проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов в разрезе каждого сельского поселения, каждого населённого пункта.

Проектом предлагается полная ликвидация существующего и ветхого жилья в размере 2,5 тыс. м2, а также учитывается дополнительное выбытие жилищного фонда в размере 7,8 тыс. м2, на первую очередь строительства. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 59,4 тыс. м2 общей площади. 

Учитывая принятые в проекте тенденции демографического развития – снижение численности населения на первую очередь строительства и на планируемый период, предусматривается убыль жилищного фонда в связи с переучетом жилищного фонда, ставшего нежилым ввиду отсутствия жильцов на период расчётного срока.

Показатель убыли жилищного фонда будет уточняться при разработке генеральных планов, проектов застройки городских и сельских поселений.

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята на уровне 25,6 м2/чел. до 2015 года и 30,0 м2/чел к 2025 году. В том числе в сельской местности – 26,7 м2/чел, 30,4 м2/чел соответственно, в городской 24,9 м2/чел. и 29,7 м2/чел. 

При оценке потребности жилищного строительства по второму варианту, учитывались нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 м2 жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах, приняты в соответствии с проектом «Стратегии массового жилищного строительства в РФ».

При определении убыли и ввода жилищного фонда на территории Кадошкинского района приняты во внимание расчетные показатели схемы территориального планирования Республики Мордовия.

Таблица 5.4

Потребность в жилищном фонде в Кадошкинском районе (тыс. м2)

	№ варианта
	Средне

годов. 

объем жилищстроит. (тыс.м2 

общ. 

площ.)
	Исходный год
	1 очередь (2009-2015 г).
	Расчетный срок (2009-2030 г.)

	
	
	нас. 

тыс. 

чел.
	жил. 

обес-

печ. 

м2/чел
	жил 

фонд 

тыс.м2 

общ. пл.
	нас. 

тыс.

чел.
	жил-

обес

печ. 

м2/чел
	потре

бный 

фонд 

тыс.м2 

общ. 

пл.
	сущ. 

сохр. 

тыс.м2 

общ. 

пл.
	новое 

стр. тыс.

м2 

общ. 

пл. 

(ок-

руг-

лен

-но)
	нас.

тысчел
	жил-

обес-

печ. 

м2/чел
	потребный фонд тыс.м2 общей площ.
	сущсохр тыс

м2 общпл..
	нов. стр тыс.

м2 общ. пл.

(ок-руг-лен-но)

	1
	1,9
	8,2
	24,0
	197,4
	7,0
	28,7
	201,0
	189,6
	11,4
	6,0
	35,0
	210,0
	138,0
	72,0

	2
	1,9
	8,2
	24,0
	197,4
	7,0
	29,4
	206,4
	189,6
	16,8
	6,0
	39,8
	238,8
	138,0
	100,8


Таблица 5.5

Ввод жилья в Кадошкинском районе

	№ варианта
	Наличие жилищного фонда
	Общая площадь жилищного фонда
	Ввод жилищного фонда
	Среднегодовой ввод жилищного фонда

	
	2008 г.
	2015 г.
	2030 г.
	2009-2015
	2016-2030
	2009-2030
	2009-2015
	2009-2030

	1
	197,4
	201,0
	210,0
	11,4
	60,6
	72,0
	1,9
	3,4

	2
	197,4
	206,4
	238,8
	16,8
	84,0
	100,8
	2,8
	4,8


При развитии рыночных отношений, резком сокращении централизованных капитальных вложений в жилищное строительство, большое значение приобрело развитие индивидуального строительства.

Исходя из сложившихся тенденций, принятых федеральных и республиканских программ в сфере жилищного строительства, объем индивидуального строительства на 1 очередь (2015 год) в городских поселениях 60-80%, в сельской местности – 100%.

Таблица 5.6

Структура нового жилищного строительства по этапам проектирования

	№ Варианта
	Тип застройки
	Первая очередь

(2009-2015 г.г.)
	Расчетный срок

(2009-2030 г.г.)

	
	
	Всего тыс. м2 общей площади
	Среднегод. объём ввода, тыс. м2 общ. площ.
	Всего тыс. м2 общ. площ.
	Среднегод. объём ввода, тыс. м2 общ. площ.

	1
	Многоквартирное
	2,3
	0,4
	57,6
	2,7

	
	Индивидуальное
	9,1
	1,5
	14,4
	0,7

	2
	Многоквартирное
	3,4
	0,6
	80,6
	3,8

	
	Индивидуальное
	13,4
	2,2
	20,2
	1,0


Потребность в территориях для размещения нового жилищного фонда определяет в основном застройка усадебного типа. Средний размер индивидуального дома принят на уровне 100 м2, средний размер участка – 15-30 соток. При расчете приняты, так же показатели, приведенные в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия».  

Таблица 5.7

Ориентировочная потребность в территориях для размещения

нового жилищного фонда (га)

	№ вари-анта
	Тип застройки
	Ввод жилищного фонда, тыс. кв.м.
	Ввод индивидуального жилищного фонда, количество домов
	Площадь селитебной территории, га

	
	
	2009-2015
	2009-2030
	2009-2015
	2009-2030
	2009-2015
	2009-2030

	1
	Многоквартирная
	2,3
	57,6
	1-2
	38
	0,02
	0,8

	
	Индивидуальная
	9,1
	14,4
	91
	144
	27,3
	43,2

	2
	Многоквартирная
	3,4
	80,6
	2-3
	53
	0,04
	1,1

	
	Индивидуальная
	13,4
	20,2
	134
	202
	40,2
	60,6


Таким образом, на период расчетного срока потребность в резервируемых под жилищное строительство территорий колеблется от 45 до 60 га, в зависимости от варианта развития сферы жилищного строительства. Для размещения новой застройки достаточно территорий в границах населенных пунктов. При застройке территорий следует учитывать возможность присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания.

Объемы нового жилищного строительства, структура жилья и размеры территорий для его размещения должны уточняться на стадиях разработки генпланов поселений.

5.2. Социальная инфраструктура

5.2.1. Социально-культурный потенциал района

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения. 

Размещение, реорганизация и обеспеченность района учреждениями социальной сферы показана на схеме «Обеспеченность учреждениями социальной сферы. Современное состояние», разработанной в составе обосновывающих материалов проекта.

Социально-экономические показатели работы учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и коммунального обслуживания приведены в приложении  в конце пояснительной записки. 

В настоящее время в районе функционируют:

· 10 дневных общеобразовательных  школ, в том числе 6 – средних, 4 – основных;

· 2 дошкольных учреждения, в районном центре г. п. Кадошкино;

· Центральная районная больница (г. п. Кадошкино), амбулаторно-поликлиническое учреждение (г. п. Кадошкино), 7 фельдшерско-акушерских пунктов;

· Физкультурно-оздоровительный комплекс, 2 стадиона и детская юношеская спортивная школа (г. п. Кадошкино); 

· Краеведческий музей (с. Паево);

· районный дом культуры (г. п. Кадошкино), 8 сельских домов культуры;

· центральная районная и центральная районная детская библитеки (г. п. Кадошкино), 9 сельских библиотек; 

· детская школа искусств и детский дом творчества (г. п. Кадошкино). 

Образование

В настоящее время значительная часть учреждений образования является невостребованными, это связано в первую очередь с демографической ситуацией в районе – снижением рождаемости и численности населения.

Общая нормативная емкость общеобразовательных школ района 2170 мест, фактически в них обучается 885 человек. В пяти школах района численность учащихся меньше 30 человек. В среднем школы заполнены лишь на 40,8%. 

По состоянию на 2008/2009 учебный год в районе функционирует 2 дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 220 мест (на 100 мест приходится 82 ребенка). Все детские сады размещены в районном центре – г. п. Кадошкино. 

На территории района функционирует детский дом творчества и детская школа искусств. Учреждения дополнительного образования посещают 31% детей, в возрасте от 5 до 18 лет. 

Здравоохранение

МУЗ «Кадошкинская центральная районная больница» на 50 койко/мест расположена в г. п. Кадошкино. Районная станция скорой помощи (2 машины) обслуживает 3,3 тыс. вызовов в год.

В районном центре имеется амбулаторно-поликлиническое учреждение (46,5 тыс. посещений в год). Фельдшерско-акушерские пункты (43 тыс. посещений в год), расположены в 7 населенных пунктах района (с. Глушково, с. Паево, с. Б. Полянки, с. Адашево, с. Латышовка, с. Инсар, с. Нагаево).

Физическая культура и спорт

Спортивные учреждения района сконцентрированы в районном центре. 

Здесь расположен стадион вместимостью трибун 150 мест и стадион при общеобразовательной школе. В районе имеется детская юношеская спортивная школа, по данным на 1.01.2009 г. школу посещают 250 детей. В настоящее время, в рамках реализации программы «Развитие физкультуры и спорта в Республике Мордовия на 2007-2010 годы»  в районном центре закончено строительство многофункционального спортивного зала (ФОК), общей площадью 1400 м2. 

Учреждения культуры

Учреждения культуры периодического обслуживания сосредоточены в основном в г. п. Кадошкино:  Районный дом культуры, центральная районная  библиотека и центральная районная детская библиотека. В сельской местности района имеется 8 сельских домов культуры: с. Пушкино, с. Латышовка, с. Адашево, с. Б.Поляна, с. С. Майдан, с. Инсар, с. Глушково (не функционирует), 9 сельских библиотек, расположенных как в отдельностоящих зданиях, так и в помещениях сельских клубов, школ и администраций. В районе имеется Краеведческий музей (с. Паево).

В сельской местности района поддерживаются народные промыслы и народная культура. Национальные традиции (праздники, свадебные обряды и пр.) соблюдаются в мокшанских – Адашево, Глушково, Паево и татарских – Латышовка, Б. Поляна селах района.

На территории района сохранились следующие виды народных промыслов:

-
с. Паево, с. Глушково, с. Адашево – ковровая и натканная вышивка;

-
г. п. Кадошкино – деревянные промыслы;

-
п. Инсар – плетение корзин.

В перспективе целесообразно включение вышеуказанных населенных пунктов в комплексную программу поддержки субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары в сфере народных ремесел.

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

В районном центре довольно развита сеть учреждений торговли, общественного питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. В сельской местности сохраняется выездное обслуживание. Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства.

В районном центре имеется ведомственная гостиница, расположенная на территории КЭТЗ, 1 баня, функционирует ярмарка выходного дня и т.д. Обеспеченность кладбищами соответствует нормативной (общая площадь – 59,6 га, в. т.ч. в сельской местности 55,8 га).

Территорию района обслуживают 1 муниципальное (4 машины), 1 ведомственное (Кадошкинский электротехнический завод) пожарное депо, и добровольная пожарная дружина (с. Б. Полянки). 

В целом обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания в районе соответствует нормативной, однако качественное состояние и вместимость отдельных объектов обслуживания не удовлетворяет современным стандартам. Материально-техническая база объектов социальной сферы требует обновления.

Значительной проблемой для обеспечения населения услугами периодического пользования является состояние дорожной сети. Получасовая изохронограмма не покрывает всех населённых пунктов района.

5.2.2. Проектные предложения

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», утверждёнными Постановлением Правительства РМ от 29 декабря 2008 года № 612.

При формировании системы обслуживания учитываются следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

· повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

· периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

· эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

В сельской местности предусматриваются подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. 

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км).

Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусматривается в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» в составе «Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия».

Таблица 5.8

Структура и типология общественных центров и объектов 

[image: image13.png]



Продолжение таблицы 5.8


Поскольку все населенные пункты района (за исключением д. Парцы и д. Студеный Ключ), расположены в 30-45 минутной доступности от районного центра, то нет необходимости в выделении на территории района дополнительного подцентра для размещения объектов периодического обслуживания.

Потребность учреждений эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет соответствующих учреждений г. Саранска. 

При разработке раздела принят во внимание ряд документов, реализуемых в настоящее время на территории Республики:

· Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года;

· Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»;

· Программа «Развитие образования в Республике Мордовия на 2007-2010 годы;

· Программа «Развитие физкультуры и спорта в Республике Мордовия на 2007-2010 годы;

· Концепция развития здравоохранения и охраны здоровья населения республики Мордовия на период до 2010 года;

· Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;

· Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 годы)»;

· Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Мордовия» на 2006-2010 годы.

Основные направления развития

Образование

· реструктуризация сети сельских общеобразовательных учреждений ;

· создание опорных школ, которые будут оснащены современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к Интернету, квалифицированными педагогическими кадрами и др.; 

· укрепление системы мобильности образования за счет расширения парка школьных автобусов и увеличения маршрутов, что позволит обеспечить подвоз из дальних сельских населенных пунктов в крупные опорные средние школы;

· развитие дополнительного образования в центрах детского и юношеского творчества, музыкальных, художественных и хореографических школах, школах искусств.

Здравоохранение

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

· строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой;

· компьютеризацию системы здравоохранения;

· дальнейшее развитие единого информационного пространства здравоохранения путем интеграции информационных систем всех субъектов здравоохранения, обязательного медицинского страхования и социальной защиты населения в единую информационно-аналитическую систему.

Физическая культура и спорт

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений культуры и спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и республиканских бюджетных и внебюджетных ассигнований. 

Учреждения культуры

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

· закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов;

· реорганизация учреждений для обеспечения их окупаемости, на основе увеличения услуг предоставляемых населению на платной основе, сверх социальных стандартов;

· развитие всех традиционных видов и новых направлений любительского искусства и народного творчества;

· восстановление и реставрация памятников истории и культуры и включение их в экскурсионный показ.

В области развития сельских культурно-досуговых учреждений необходимо предусмотреть:

· проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

· завершение сооружения объектов культуры, числящихся в незавершенном строительстве, реконструкция и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда, ремонт отопительных систем и подключение к теплу всех без исключения сельских учреждений культуры;

· модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий деятельности;

· создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, клубы-кафе и т.д.;

· развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры республиканского центра лучших образцов культуры;

· обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами: автоклубами, передвижной системой кинообслуживания;

· привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации;

· возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного и художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

· сохранение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

· обеспечение сохранности книжного фонда сельских библиотек, приоритетное пополнение их фондов книгами и периодическими изданиями, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий

· оснащение кинопроката и кинопоказа сельского населения современными киноустановками или системами, обеспечение сельской киносети лучшими отечественными и зарубежными фильмами, в т.ч. на льготных условиях.

Прочие виды культурно-бытового обслуживания населения

Наиболее массовыми из этих видов обслуживания являются – торговля, общественное питание, платные услуги, включая бытовое обслуживания. 

Предприятия торговли и общественного питания

Для увеличения сети торговли и общественного питания необходимо вести работу:

· по созданию торгово-заготовительных комплексов, перевода каждого магазина в режим работы магазин – заготовительный пункт, ориентированный на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, изделий народных промыслов;

· по расширению оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях.

Развитие сети придорожного сервиса является одним из условий, определяющих качество экономических, торговых и культурных связей между районом и другими районами Мордовии и регионами России. На автомобильных дорогах целесообразно размещение объектов придорожного сервиса.

В целях привлечения инвесторов для создания объектов придорожного сервиса в республике действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Рынки остаются социально значимыми предприятиями для населения в приобретении товаров по доступным ценам и играют важную роль в предоставлении торговых мест сельхозпроизводителям, представителям крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции.

Основным направлением дальнейшего развития рынков является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Размещение крупных рынков должно быть привязано к транспортной структуре района. 

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Основными перспективными направлениями развития отрасли являются те, которые зарождаются в настоящее время:

· растет востребованность услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

· развивается «сетевой принцип», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг; 

· развитие современных технологий, в частности компьютерных, начинает оказывать влияние не только на стремительный рост новых видов услуг, но и на появление новых форм организации деятельности предприятий сервиса. Например, такой вид услуг, как установка, ремонт и обслуживание компьютерной техники сегодня востребован не только организациями, предприятиями, но и населением. В связи с этим наблюдается значительный рост числа людей, занимающихся данным видом деятельности по месту проживания потребителя.

В общей сложности в проекте выявлено около 2,5 тыс. га территорий пригодных для размещения многофункциональных объектов (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.).

Ниже приводится перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению.

Таблица 5.9

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, 

предлагаемых проектом к размещению

	 
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Местоположение объекта
	Срок выполнения

	1
	Реконструкция МОУ «Паевская средняя общеобразовательная школа»
	с. Паево
	2009 г.-2015г.

	2
	Строительство многофункционального спортивного зала в МОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа» 
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2015г.

	3
	Реконструкция стадиона со строительством тренировочного футбольного поля 
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2015г.

	4
	Строительство лыжной базы
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2015 г.

	5
	Строительство бассейна
	г.п. Кадошкино
	2009 г.- 2030 г.

	5
	Строительство стадиона 
	с. Латышовка
	2009 г.-2030г.

	6
	Строительство стадиона
	с. Адашево
	2009 г.-2030г.

	7
	Строительство детского оздоровительного лагеря
	с. Насакан Потьма
	2009 г.-2030г.

	8
	Оборудование зоны отдыха 
	с. Пушкино 
	2009 г.-2030 г.


Конкретный расчет необходимого уровня обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков выполняется на последующих стадиях проектирования при получении подробных инвентаризационных данных по всем видам существующих объектов обслуживания, а также необходимой информации по демографическим и социальным показателям.

Пожарная безопасность

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается создание пожарных депо в населенных пунктах района с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по районной плотности населения. Перечень пожарных депо района представлен в таблице.

Таблица 5.10

Перечень существующих и планируемых

к размещению пожарных депо

	Населенный пункт
	Количество автомобилей пожарного депо, шт

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются муниципальные пожарные депо

	г.п. Кадошкино
	4

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются муниципальные пожарные депо

	г.п. Кадошкино
	1

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются добровольные пожарные дружины

	с. Б-Поляна
	1

	Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных депо

	с. Паево
	1

	с. Силеевский Майдан
	1


В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

6. зоны с особыми условиями 

использования территории 

В графических материалах схемы территориального планирования («Схема ограничений») в качестве планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории муниципального района, выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-
памятники природы, предлагаемые к организации;

-
ключевые орнитологические территории (водно-болотные угодья международного значения);

-
водоохранные зоны;

-
1-й пояс зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-
санитарный разрыв автодорог;

-
санитарный разрыв железной дороги;

-
санитарный разрыв от отвода магистрального газопровода;

-
санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

-
санитарно-защитные зоны электроподстанций;

-
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-
санитарно-защитные зоны животноводческих объектов;

-
санитарно-защитные зоны скотомогильников;

-
санитарно-защитные зоны скотомогильников (планируемый срок);

-
санитарно-защитные зоны кладбищ;

-
санитарно-защитные зоны карьеров.

-
затопление паводками 1%-й обеспеченности;

-
подтопление грунтовыми водами;

-
оврагообразование;

-
оползнеобразование;

-
зона просадочных грунтов;

-
зона заболоченных территорий;

-
эрозионные процессы;

Границы и режимы зон с особыми условиями использования территории положены в основу комплексной оценки территории.

7. Комплексная оценка территории

7.1. Оценка градостроительного потенциала с учетом зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Оценка градостроительного потенциала территории Кадошкинского района произведена для:

-
развития капитального строительства;

-
развитие рекреационных функций;

-
осуществления природоохранной деятельности.

В основу оценки положены:

-
границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий;

-
возможности организации новых ООПТ с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса.

Таблица 7.1

Оценка градостроительного потенциала территорий

c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

	Градострои-тельный потенциал
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1
	2
	3

	отсутствует
	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, доступ граждан; соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02


Продолжение таблицы 7.1

	1
	2
	3

	
	проектные ООПТ (памятники природы)
	природоохранные, научно-просветительские, туристско-рекреационные функции

	низкий
	леса, ядра и площадные элементы природно-экологического каркаса территории
	средообразующие, природоохранные, туристско-рекреационные функции, охота и рыболовство, лесохозяйственное использование; градостроительные функции – в особых случаях по специальному согласованию

	
	санитарные разрывы ВЛЭП и магистральных газопроводов
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; промышленное строительство, размещение общественно-деловых объектов

	
	территории кладбищ и полигонов ТБО, санитарно-защитные зоны скотомогильников
	запрет всех видов градостроительного использования до конца планируемого срока СТП, консервация скотомогильников, рекультивация, благоустройство и озеленение нарушенных территорий и СЗЗ

	
	санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением ограничений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), размещение общественно-деловых объектов, выращивание технических культур

	
	кустарники и прочие линейные элементы природно-экологического каркаса территории
	преимущественно природоохранные, защитные функции; градостроительное использование – в особых случаях с обеспечением компенсационных мер

	пониженный
	санитарные разрывы железной дороги и автомобильных дорог
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается строительство объектов железнодорожного (автомобильного) транспорта и его обслуживания (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), выращив. технич. культур


Продолжение таблицы 7.1

	1
	2
	3

	
	водоохранные зоны
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

	
	зоны формирования и питания местного поверхностного стока
	ограничение размещения крупных животноводческих комплексов, отстойников, свалок и полигонов, карьеров; ведение сельского хозяйства с обязательным озеленением водоохранных зон, отвершков оврагов и балок, сохранением родников и естественной древ.-кустарник. растительности

	
	территории, подверженные эпизодическим проявлениям конфликтных экологических ситуаций (загрязнению атмосферного воздуха, акустический дискомфорт и т. п.)
	строительство жилья, объектов здравоохранения, рекреационных объектов допускается при условии проведения природоохранных мероприятий на источниках загрязнения, направленных на устранение конфликтных экологических ситуаций

	Высокий
	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


7.2. Оценка территории по планировочным факторам

В основу оценки территории по планировочным факторам положены имеющиеся возможности развития пространственных структур:

-
расселенческого каркаса (размещение населенных пунктов);

-
природно-экологического каркаса;

-
инженерно-транспортного каркаса;

-
свободных от застройки территорий.

Цель оценки: выявление проблем, сложившейся структуры расселения, включая инженерно-транспортную инфраструктуру и природно-экологический каркас.

Современное состояние системы расселения Кадошкинского района характеризуется равномерным распределением населенных пунктов на территории района. Основные производственные объекты района, объекты обслуживания, культуры, спорта сосредоточены в п. Кадошкино. 

Автотранспортная сеть района достаточно развита. Транспортный каркас района дает возможность развивать транспортную инфраструктуру района с учетом перевода республиканских магистралей в федеральные – автомагистраль Нижний Ломов–Рузаевка, реконструкции региональной автомагистрали Инсар–Кадошкино–Старое Шайгово.

Развитие федеральных и региональных автомагистралей дает возможность улучшить связь района со столицей республики (часовая доступность) и прилегающими районами.

Кадошкинский район обеспечен электроснабжением и газом. Развито культурно-бытовое обслуживание.

Район имеет холмистую территорию, где есть возможность развития сельскохозяйственной и производственной деятельности и благоприятные условия проживания населения.

В то же время ряд территорий, занятых оврагами, карстами, санитарно-защитными зонами от предприятий и скотомогильников, карьерами создают неблагоприятные условия для строительства, размещения объектов рекреации. 

7.3. Выводы комплексной оценки.

В результате комплексного анализа территории Кадошкинского района, с учетом ограничений при осуществлении градостроительной деятельности на СТП района выделены следующие территории:

-
благоприятные и ограниченно благоприятные для всех видов капитального строительства;

-
благоприятные и ограниченно благоприятные для развития АПК (черноземы);

-
благоприятные для развития рекреации и туризма;

-
зоны с особыми условиями использования (в т. ч. памятники природы).

Кроме того, по результатам анализа комплексного развития:

-
даны предложения по возможным направлениям развития района;  

-
определены факторы возникновения риска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Результаты комплексной оценки являются основой для определения функционального зонирования и создания планировочной структуры планируемой территории Кадошкинского района.

8. Градостроительная организация территории

8.1. Функционально-планировочная организация территории.

8.1.1. Современное состояние территории

Территория района представляет собой холмистую местность со значительным количеством пахотных земель, лесных массивов, расположенных в основном в северной части района и вдоль р. Исса. 

П. Кадошкино занимает центральное положение в районе на основных транспортных магистралях: железной дороге и республиканской автодороге. Юго-Западнее п. Кадошкино расположены лесные массивы и протекает р. Исса. 

Важную роль в размещении других населенных пунктов играет балочно-овражная сеть, объединяющая их, а также пойма р. Исса, разделяющая район на две части западную и восточную. 

Транспортная сеть района нуждается в развитии: реконструкции и новом строительстве не только внешних автомагистралей, но и местных дорог. 

Объекты производства зачастую соседствуют с жилыми территориями, которые находятся в границах СЗЗ от производственных территорий.

8.1.2. Проектные предложения.

Планировочная организация

Схемой территориального планирования территории Кадошкинского района предусматривается:

-
реорганизация среды обитания в районе, повышение ее качества;

-
улучшение взаимосвязи мест приложения труда с местами проживания;

-
размещение новых производственных объектов в основном на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

-
максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, создание на основе существующих лесных массивов с ценными породами деревьев, памятников природы;

-
создание, по возможности, максимально компактных жилых образований, на основе существующих населенных пунктов;

-
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры района;

-
развитие природно-экологического каркаса района;

-
размещение многофункциональных объектов вдоль основных транспортных артерий района.

Территорию района можно разделить на три планировочных зоны:

Северная – занята лесными массивами без населенных пунктов; 

Юго-Западная – в основном сельскохозяйственная (пойменная территория р. Исса); 

Восточная – наиболее освоенная территория района, где расположены все основные населенные пункты в т.ч. и п. Кадошкино. 

Основой планировочной структуры района является транспортный каркас и р. Исса, пересекающая район с северо-запада на юг. 

В соответствии с предложениями СТП Республики Мордовия территорию района пересекают в направлении север-юг региональная автомагистраль, с запада на восток в районе с. Латышовка – федеральная автомагистраль. При этом предлагается развивать и местную транспортную сеть для улучшения связей населенных пунктов района с п. Кадошкино и с прилегающими территориями. 

Функциональное зонирование

При территориальном планировании района можно выделить ряд функциональных зон:

1. Общественные и общественно-деловые зоны – в п. Кадошкино на основе существующего центра, а также в центрах сельских поселений.

2. Многофункциональные зоны – вдоль основных автомагистралей, предполагают строительство  складских, торговых объектов.

3. Жилые зоны – в существующих границах населенных пунктов, а также в качестве резервов вне этих границ.

4. Производственно-коммунальные зоны – в существующих границах населенных пунктов, также вне их (резерв). 

5. Сельскохозяйственные зоны – на основе пахотных земель с высоким бонитетом (черноземы) занимают в основном юго-западную и северо-восточную часть района. 

6. Рекреационные зоны – в местах, примыкающих к лесным массивам и на основе уже существующих объектов (памятников природы, вводно-болотных угодий). 

7. Зоны возможной градостроительной активности – территории по своим характеристикам пригодные для различных видов строительства, но используемые в настоящее время для сельхозпроизводства.

8.2. РАССЕЛЕНИЕ

На территории Кадошкинского района (0,6 тыс. км2) в 24-х населенных пунктах проживает  около 8 тыс. чел. Плотность населения района составляет 13,6 чел/км2 (в Республике Мордовия – 32,2 чел/км2).

Наиболее крупные сельские населенные пункты района – с. Адашево (754 чел.), с. Большая Поляна (570 чел.), с. Латышовка (605 чел.), с. Паево (559 чел.). Средний размер сельского населенного пункта в Кадошкинском районе составляет – 166 чел (в Республике Мордовия – 268 чел).

Согласно классификации, принятой в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия». В Кадошкинском районе 1 малое городское поселение, 7- средних и  16 малых населенных пунктов. В том числе - 5 населенных пунктов с численностью населения меньше 10 человек, и 3 населенных пункта без населения.

Структура сети населенных мест района представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 8.1

Структура населенных пунктов района

	Общее число
	в том числе с числом жителей, чел
	Число насел. пункт. без насел.

	
	больее 4000
	500 - 1000
	100-500
	50-100
	10-50
	меньше 10 
	

	
	нас. пунк-тов
	в них насе-ления
	населпунк-тов
	в них насе-ления
	населпунк-тов
	в них насе-ления
	нас. пунк-тов
	в них насе-ления
	нас. пунк-тов
	в них насе-ления
	нас. пунк-тов
	в них насе-ления
	

	24
	1
	4776
	4
	2488
	5
	1084
	3
	91
	3
	146
	5
	20
	3

	Уд. вес в общем показателе по району
	4,2
	55,5
	16,6
	28,9
	20,8
	12,6
	12,5
	1,05
	12,5
	1,7
	20,8
	0,2
	12,5


Как видно из таблицы, количественно наиболее значимы населенные пункты с численностью жителей меньше 10 и 100-500 человек. Однако в них проживает соответственно 0,2% и 28,9% населения района, что свидетельствует о мелкопоселковом характере сложившегося сельского расселения. 

Больше 50% населения района сосредоточено в районном центре – г.п. Кадошкино. Около 50% населения проживает в сельской местности. Следует отметить неравномерное по площади и плотности административно-территориальное деление района, в частности площадь Инсарского и Пушкинского поселений составляет соответственно 82 га (287,5 чел/км2) и 21,7 тыс. га (1,3 чел/км2). Плотность населения в Кадошкинском поселении более 50 чел/км2. В остальных поселениях района плотность населения колеблется от 1,4 до 20,6. Наиболее малонаселенные в настоящее время – Пушкинское и Высокинское поселения (менее 2 чел/км2). 

Таблица 8.2

Динамика численности населения сельских населенных пунктов

за 2002 – 2007 гг.

	Сельское поселение
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.

	
	
	2002 г.
	2007 г.

	1
	
	2
	3
	4

	Адашевское
	с. 
	Адашево
	783
	754

	
	
	
	783
	754

	Большеполянское
	с.
	Большая Поляна
	678
	570

	
	д.
	Насакан Потьма
	45
	38

	
	
	
	723
	608

	Высокинское
	д.
	Высокая
	100
	39

	
	п.
	Винокуровский
	31
	14

	
	п.
	Новые Авгуры
	5
	0

	
	д.
	Парцы
	11
	5

	
	
	
	147
	58

	Глушковское
	с.
	Глушково
	348
	288

	
	д.
	Экономические Полянки
	9
	0

	
	
	
	357
	288

	Инсарское
	п.
	Инсар
	276
	230

	
	
	
	276
	230

	Картлейское
	д.
	Картлей
	106
	91

	
	с.
	Потижская Слобода
	51
	40

	
	п.
	Ушлейка
	17
	5

	
	
	
	174
	136

	Латышовское
	с.
	Латышовка
	663
	605


Продолжение таблицы 8.2

	1
	
	2
	3
	4

	
	
	
	663
	605

	Нагаевское
	с.
	Нагаево
	260
	196

	
	
	
	260
	196

	Паевское
	с.
	Паёво
	668
	559

	
	
	
	668
	559

	Пушкинское
	с.
	Пушкино
	324
	263

	
	п.
	Новая Жизнь
	19
	4

	
	п.
	Приволье
	19
	15

	
	д.
	Студёный Ключ
	3
	0

	
	
	
	365
	282

	Силеевско-Майданское
	с.
	Силеевский Майдан
	180
	107

	
	
	
	180
	107

	Кадошкинское
	с.
	Гористовка
	5
	2

	
	п.
	Ховань
	9
	4

	
	
	
	14
	6


Система расселения, динамика численности населения и плотность населения на территории Кадошкинского района показаны на схеме «Расселение», разработанной в составе проекта. 

Система расселения Кадошкинского района преобладает линейный принцип размещения населенных мест.

Отмечается неравномерное заселение территории района. Население сосредоточено в основном на территориях, прилегающих к районному центру и главным транспортным магистралям.

На территории района количественно преобладают населенные пункты с численностью населения до 10 и от 100-500 человек.

В районе имеются населенные пункты без населения – 3 единицы (по состоянию на 1.01.2009 г.).

Проектные предложения

Проектом предлагается совершенствование и развитие районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания. Совершенствование транспортной сети, за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты района.

В целях улучшения территориальной организации района на перспективу предусматривается объединение следующих сельских поселений: 

-
Высокинского и Кадошкинского;

-
Инсарского, Нагаевского, Сиал-Майданского и Пушкинского;

-
Картлейского и Латышовского.

В отношении мелких населенных пунктов с численностью населения меньше 15 человек, проектом предлагается следующая классификация:

Таблица 8.3

	Наименование поселения
	Населенные пункты, предусмотренные к ликвидации
	Населенные пункты, преимущественно сезонного проживания

	Высокинское
	п. Новые Авгуры


	п. Винокуровский

д. Парцы

	Глушковское
	д. Экономические полянки
	

	Картлейское
	
	п. Ушлейка

	Пушкинское
	д. Студеный Ключ

п. Новая Жизнь
	п. Приволье

	Кадошкинское
	
	с. Гористовка

п. Ховань


Роль промышленного и социально-культурного центра района сохранится за районным центром – г. п. Кадошкино. 

С учетом имеющегося хозяйственного, производственного, социально-культурного потенциала, а так же наличия условий для развития проектом определены следующие перспективные населенные пункты:  с. Пушкино, с. Латышовка, с. Адашево.

9. Инженерно-транспортная инфраструктура. Современное состояние и перспективы развития

9.1. Транспортная инфраструктура

Кадошкинский район расположен в южной части территории РМ на региональной автодороге Инсар–Кадошкино–Старое Шайгово и магистральном железнодорожном ходе широтного направления сообщением Москва–Рязань–Рузаевка–Саранск. 

9.1.1. Автомобильные дороги

Характеристика дорожной сети

Существующие автомобильные дороги Кадошкинского района РМ сформировались исторически под влиянием геополитического положения района, особенностей освоения территории и размещения населения, организации и развития производительных сил.

Опорную транспортную сеть района формируют дороги регионального и местного значения. Автодорожная сеть района имеет радиальную структуру с центром в п. Кадошкино.

Сельские поселения имеют кратчайшие связи по дорогам с твердым покрытием с районным центром и практически не имеют прямых связей между собой. 

Общая протяженность дорог Кадошкинского района – 122,3 км, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием – 89,4 км.

По данным института НИПИ «Территориального развития транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-Петербург) плотность дорог общего пользования в Кадошкинском районе в 2008 г. составляла 204 км на 1000 км2 территории, что выше средней по Республике на 19,3%. По плотности дорог район занимает 15-е место среди 22 районов РМ. Доля населенных пунктов, обеспеченных связями по дорогам с твердым покрытием, составляет 69,6% (11-е место среди 22 районов РМ). 

Средний коэффициент не прямолинейности связей сельских поселений с районным центром – 1,3.

Характеристика основных автодорог района представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Характеристика основных автодорог в границах района

	
	Наименование дорог
	Протяжен-ность, в границах района, км
	Тип покрытия
	Техническая категория

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Участок региональной автодороги Торбеево – Ковылкино – п. Кадошкино – Рузаевка.
	16,6
	усовершенствованное
	III

	2
	Участок региональной автодороги Нижний Ломов – Инсар –п. Кадошкино
	12,8
	усовершенствованное
	III

	3
	с. Адашево – с. Большая Поляна – с. Глушково
	10,9
	усовершенствованное
	IV

	4
	п. Кадошкино – с. Пушкино – с. Нагаево
	19,7
	усовершенствованное
	IV - V

	5
	п. Кадошкино – д. Высокая
	10,8
	усовершенствованное
	

	6
	с. Пушкино – ст. Инсар – с. Сиалеевский Майдан 
	16,0
	Усовершенствованное, в том числе 7,0 км грунт
	

	7
	п. Кадошкино – п. Ховань 
	2,1
	гравий
	

	8
	Подезд к с. Картлей
	2,7
	усовершенствованное
	

	9
	Подезд к с. Адашево
	1,4
	усовершенствованное
	

	10
	Подезд к с. Большая Поляна
	1,2
	усовершенствованное
	

	11
	Подъезд к с. Паево
	4,3
	усовершенствованное
	

	
	Итого
	98,5
	Гравий, грунт – 9,1 км
	


Существующая интенсивность движения на основной автомагистрали района Торбеево–Ковылкино–Кадошкино–Рузаевка – 1400-1700 автомобилей в сутки, на остальной сети от 200 до 500 автомобилей в сутки (данные института НИПИ «Территориального развития транспортной инфраструктуры» г. Санкт-Петербург). 

Проблем с пропуском автотранспорта по дорогам района нет.

На автодорогах района находится 9 основных мостовых сооружений. Из них:

-
2 через реку Потиж (длиной 44,2 м; 25,4 м);

-
2 через реку Исса (длиной 110,3 м; 45,8 м);

-
1 через реку Султок (длиной 21,6 м);

-
1 через реку Сивинь (длиной 12,7 м);

-
2 через ручьи (длиной 8,0 м; 7,4 м).

Общая протяженность мостовых переходов района 385,7 м. Диагностика состояния мостовых переходов в последние годы не проводилась.

Недостатки транспортной инфраструктуры:

1. Низкий уровень проницаемости границ района в другие районы Республики; 

2. Низкое качество дорожного покрытия на местных дорогах района;

3. Отсутствие дорог с твердым покрытием к населенным пунктам с низкой численностью проживающих;

4. Отсутствие зданий и сооружений для обслуживания участников дорожного движения в пути следования – автомобильный сервис (площадки для отдыха, пункты питания, автозаправочные станции, станции технического обслуживания и т. д.).

Анализ временной доступности сельских поселений Кадошкинского района до районного и зональных центров, и г. Саранска.

В таблице 9.2 «Временная доступность для населения Кадошкинского района до районного и зональных центров, и г. Саранска» дано население района в зонах временной транспортной доступности от 30 до 120 мин, при эксплуатационной скорости массового пассажирского транспорта (МПТ) – 50 км в час (с учетом накладного времени). 

Таблица 9.2

Временная доступность для населения района до районного и зональных центров, и г. Саранска

В данном случае в тридцатиминутную транспортную доступность от районного центра п. Кадошкино попадает 95,7% населения района. 

Однако необходимо иметь в виду, что фактическое время доступности зависит от многих факторов (качество дорог, техническое состояние подвижного состава, расписание движения автобусов, удобство подходов к остановочным пунктам и т. д.) и в силу этого может отличаться от представленной на схеме «Планируемого развития инженерной и  транспортной инфраструктуры». 

Автомобильные дороги

Проектные предложения

Исходя из анализа транспортной системы Кадошкинского района и с учетом выявленных проблем, проектом предлагается развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети способной обеспечить как внутрирайонные, так и внутриреспубликанские связи в пределах заданных параметров транспортной доступности мест приложения труда и культурно–бытового обслуживания.

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

-
реконструкция существующей сети дорог общего пользования (89,4 км) и увеличение протяженности дорог с твердым покрытием уже на первую очередь на 18,5 км (п. Кадошкино–Большая Поляна, с. Сиалеевский Майдан – железнодорожная станция Инсар, п. Кадошкино–с. Приволье, п. Кадошкино–с. Ховань);

-
приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствие с категорийностью дорог, путем изменения плана, профиля, уширения проезжих частей на особо опасных участках дорог, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

-
создание дополнительных выходов в соседние районы РМ (Инсарский, Ковылкинский, Старошайговский, Рузаевский);

-
повышение сервисного обслуживания участников дорожного движения;

-
обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным и зональными центрами, и опорной сетью дорог района.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ», проектом «Схема территориального планирования РМ», настоящим проектом предлагается сформировать единую взаимосвязанную сеть автодорог федерального, регионального и местного значения (см. схему «планируемого развития инженерной и транспортной инфраструктуры»).

1. Для развития сети региональных дорог в границах Кадошкинского района необходимо:

-
реконструировать автодорогу с. Инсар–п. Кадошкино–с. Пушкино–с. Нагаево–с. Шувары с переводом ее в основную региональную автодорогу (33,1 км).

2. Для развития межрайонных связей в границах Кадошкинского района необходимо:

-
построить автодороги, увеличивающие проницаемость района в другие районы Республики: 

-
с. Новая Жизнь–с. Унусовский Майдан (Ковылкинский район) – 2,5 км;

-
д. Высокая – до автодороги на с. Хаванщина (Рузаевский район)–с. Шувары (Старошайговский район) – 2,4 км;

-
п. Ховань–г. Рузаевка – 3,5 км;

3. Для развития внутрирайонных связей необходимо реконструировать существующую внутрирайонную автодорожную сеть и построить участки автодорог:

-
с. Новая Жизнь–с. Глушково–с. Паёво – 6,0 км;

-
с. Паёво–с. Сиалеевский Майдан – 7,5 км:

-
п. Кадошкино–с. Приволье – 3,0 км;

-
с. Сиалеевский Майдан–ж/д станция Инсар – 7,0 км;

-
п. Кадошкино–с. Ховань – 2,0 км;

-
п. Кадошкино–с. Большая Поляна – 6,5 км.

4. Выполнить строительство обходов:

-
обход п. Кадошкино – 6,5 км;

-
обход с. Пушкино – 1,2 км;

-
обход с. Нагаево – 3,5 км.

К проектному сроку предлагается построить порядка 56,1 км, на первую очередь – 18,5 км. 

Массовый пассажирский транспорт

Система массового пассажирского транспорта (МПТ) района представлена автобусным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт Кадошкинского района представлен участком железнодорожной магистрали Москва–Рязань–Саранск–Оренбург Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги. Участок двух путный электрифицированный.

На территории района расположены две железнодорожные станции – Кадошкино и Инсар (обе промежуточные, 5 класса). 

На станции Кадошкино, выполняется грузовая и пассажирская работа, на станции Инсар – только пассажирская.

Пассажирооборот (по отправлению) по станции Кадошкино в 2008 г. составил – 63,4 тыс. чел в год, в том числе в дальнем сообщении (в пределах Республики) – 15,5 тыс. чел в год, в пригородном (в пределах района) – 47,9 тыс. чел. Грузооборот станции Кадошкино в 2008 г составил 38,6 тыс. тонн в год.

Пассажирооборот (по отправлению) станции Инсар в 2008 г составил порядка 35-40 тыс. чел в год (оценка) в пределах района. 

Работа станций Кадошкино и Инсар сводится к пропуску транзитных  грузовых и пассажирских поездов. Транзит поездов в сутки через станции составляет порядка 97,8% (138 пар поездов в сутки).

Из приведенных данных видно, что собственная работа железнодорожных станций Кадошкино и Инсар незначительная. По данным Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, в настоящее время, мощности станций недогружены в связи с сокращением пассажиро- и грузопотоков на сети магистральных железных дорог России, и в частности на подъездных путях  промышленных предприятий.

К планируемому сроку размеры движения поездов будут увеличиваться в пределах 5-7% в год (в соответствии с ростом промышленности в целом по России). Увеличению роли Кадошкинского железнодорожного узла в общем объёме перевозок Куйбышевской железной дороги должна сыграть проектируемая двух путная электрифицированная железная дорога Арзамас–Краснослободск–Ковылкино (предложение ФЦП «Модернизация транспортной системы России»). Новая дорога будет являться дублером железнодорожной магистрали Арзамас–Саранск. 

Благодаря новой магистрали, прилегающие к ней районы, получат импульс для развития промышленности и сельского хозяйства, что в свою очередь будет способствовать увеличению объёмов перевозок. 

На планируемый срок следует ожидать дальнейший рост объёма перевозок населения за счет пригородных электропоездов.

Автобусный транспорт

В настоящее время обслуживание населения района автобусными пассажирскими перевозками осуществляет ОАО «Кадошкинское автотранспортное предприятие». 

В 2008 г. объем пассажирских перевозок района составлял 142,1 тыс. пас. в год. В том числе в пригородном сообщении 107,1 тыс. пас. в год, в дальнем – 35,0 тыс. пас. в год.

По сравнению с 2000 г. объем перевозок увеличился в 2,4 раза.

Значительный рост объёмов перевозок, в первую очередь, связан с ростом подвижности населения района в связи с относительно близким расстоянием до столицы Республики, о чем свидетельствует объём перевозок в г. Саранск. Из общего объёма перевозок района перевозки в г. Саранск составляют 18,5%. Ежегодный прирост поездок в г. Саранск составляет порядка 0,5% (без учета поездок на личном транспорте). 

С автостанции п. Кадошкино ежедневно в весенне-летний период 2009 г. отправлялось более 15 расписаний для поездок внутри района и за его пределами. В воскресные дни 5 дополнительных  расписаний в г. Саранск.

На планируемый срок следует ожидать дальнейший рост объёма перевозок за счет:

-
наращивания автодорожной сети района;

-
организации ежедневных внутрирайонных маршрутов для связи с районным центром поселений, не имеющих в настоящее время прямых связей, путем создания системы заказных автобусных маршрутов, такси, маршрутных такси и т.д. В этой связи на планируемый срок можно рекомендовать создание на территории района предприятия, объединяющего частных перевозчиков, с целью удовлетворения потребностей населения района в пассажирских перевозках в районный центр;

-
увеличения проницаемости района в другие районы Республики;

-
стимулирования подвижности населения района с культурно-бытовыми целями;

-
развития транзитных междугородних автобусных маршрутов.

Новые транзитные маршруты должны появиться вследствие строительства автодорог, увеличивающих проницаемость района. 

Автомобилизация района

Количество автотранспортных средств Кадошкинского района на 01.01.2009 г приводится в таблице 9.3.

Таблица 9.3

	
	Вид транспорта
	Всего, ед.
	В том числе состоит на учете

	
	
	
	Физические лица
	Юридические лица

	1
	Легковые автомобили
	1645
	1522
	123

	2
	Грузовые
	231
	118
	113

	3
	Автобусы
	14
	1
	13

	4
	Микроавтобусы
	3
	3
	-

	
	Итого
	1893
	1644
	249


Существующий уровень автомобилизации населения района индивидуальным транспортом составляет: 190 ед. на 1000 жителей, что выше средней по Республике на 24,9%, а общий уровень автомобилизации района 231ед. на. 1000 жителей, что выше средней по Республике на 20%. 

На 2025 г, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РМ, (постановление Правительства РМ от 29.12.2008 г № 612) общий уровень автомобилизации должен составить 400 автомобилей на 1000 жителей. 

Несмотря на значительный рост автомобилизации района, нагрузка на автодорожную сеть общего пользования увеличится не значительно, что связано с характером размещения населенных пунктов по территории района и их малочисленностью. 

Проблем с хранением и парковкой автомобилей в районе в настоящее время нет, и в перспективе не возникнет в связи с усадебным характером застройки населенных пунктов района.

Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб

Для ремонта, содержания, обслуживания грузовых и пассажирских автотранспортных средств и пассажиров, на автомобильных дорогах должны находиться соответствующие здания и сооружения.

Из минимального комплекса необходимых зданий и сооружений (автобусные остановки, павильоны, кемпинги, площадки для кратковременной остановки автомобилей, пункты питания и торговли, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы ГИБДД) в Кадошкинском районе практически ничего нет. 

В соответствии со СНиП 2.05.02 «Автомобильные дороги» п. 10.12 на автодорогах с интенсивностью движения от 1000 до 5000 приведенных автомобилей в сутки АЗС должны располагаться на расстоянии не более 30 – 40 км друг от друга. 

В соответствии со СНиП 2.05.02 для обслуживания автотранспорта необходимо построить АЗС и СТО на трассах региональных автодорог  Торбеево–Ковылкино–Кадошкино–Рузаевка; Нижний Ломов–Инсар–Кадошкино и на местной автодороге, переводимой на планируемый срок в статус региональной Кадошкино–Пушкино–Нагаево–Шувары.

Проектом предусматривается размещение АЗС и СТО в населенных пунктах: Кадошкино, Инсар, Паёво, Нагаево.

9.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка

В качестве исходных данных при разработке разделов были использованы:

-
материалы по современному состоянию систем водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки, предоставленные коммунальными службами района;

-
материалы проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (2007 г);

-
материалы Региональной целевой программы «Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 г.», утвержденной постановлением Правительства РМ от 13 июля 1999 г. № 380;

-
материалы Республиканской целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия на 2007-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства РМ от 10 декабря 2007 г. № 563;

-
материалы Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 г.», утвержденной постановлением Правительства РМ от 13 декабря 2002 г. № 620.

Также данные, предоставленные:

-
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в МО Рузаевка, Инсарскому, Кадошкинскому районам;

-
ФГУ «ТФИ МПР России по Приволжскому ФО»;

-
Верхневолжским бассейновым водным управлением по Республике Мордовия;

-
Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия и ветеринарной службой Кадошкинского района.

9.2.1. Водоснабжение

Современное состояние

Территория Кадошкинского района расположена в большей своей части в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. 

Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории района нет.

Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия за 2007 г. прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Кадошкинского района составляют 54,8 тыс. м3/сут. Средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 0,97 л/с*км2. Территория района относится обеспеченным водой территориям.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

Групповых водопроводов в районе нет.

В системах водоснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий имеется 35 водозаборных скважин.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Сооружений по водоподготовке в районе нет. В некоторых населенных пунктах имеется по одной водозаборной скважине, что не обеспечивает надежность системы водоснабжения. 

Населенные пункты района, имеющие централизованные системы водоснабжения, частично имеют вводы в дома, а частично пользуются водоразборными колонками.

Почти все водозаборные узлы требуют реконструкции.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

В некоторых населенных пунктах система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни. В селе Латышовка система водоснабжения населения и комплекса КРС общая, что противоречит нормативным документам.

Согласно данных отчетной формы 2ТП «Водхоз» объем воды, забранной из подземных источников на территории района, за 2008 г. составил – 1,78 тыс. м3/сут. Было использовано артезианской воды в районе –  1,2 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 тыс. м3/сут, на нужды сельского хозяйства – 0,2 тыс. м3/сут.

Удельное водопотребление в районе – 143,0 л/сут на человека. Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом – 37,7%.

Сети водопровода уложены из различных материалов. Протяженность водопроводных сетей по району – 72,7 км. Износ сетей 73%. Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками, большинство которых требует ремонта или замены.

Водоснабжение районного центра п. Кадошкино находится в ведении МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». В селе имеется 10 артезианских скважин, из них 6 рабочих. Протяженность водопроводных сетей – 32,4 км, износ водопровода составляет 80%.

Выводы:

Для обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

Проектное решение

В связи с тем, что водопотребление жилищно-коммунального сектора за последние годы в большинстве населенных пунктов стабилизировалось, объем воды, который потребуется району на первую очередь принимается на современном уровне (по данным отчетной формы 2ТП «Водхоз») с повышенным коэффициентом 1,1 и составит – 1,96 тыс. м3/сут.

Объем воды, который потребуется району на планируемый срок, принимается по данным проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия» и составит – 8,19 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 1,8 тыс. м3/сут, на нужды промышленности – 0,45 тыс. м3/сут,  на нужды сельского хозяйства – 1,09 тыс. м3/сут, на прочие нужды – 0,18 тыс. м3/сут. Проектное водопотребление зон отдыха учтено в расходах воды на прочие нужды. Расход воды на нужды орошения – 4,67 тыс. м3/сут.

Объем воды, который потребуется п. Кадошкино на планируемый срок составит 1,19 тыс. м3/сут, в том числе 1,08 тыс. м3/сут – на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Укрупненная среднесуточная норма водопотребления на одного жителя в районном центре принята равной 230,0 л/сут на одного жителя, для остальных населенных пунктов – 200 л/сут на одного жителя. Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения, местной промышленности и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

На планируемый срок на территории района предусматривается строительство новых животноводческих и промышленных комплексов, предприятий по переработке сельхозпродукции, предприятий местной промышленности и рекреационных зон, что потребует строительства новых, а также реконструкции и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения. 

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Реконструкцию системы водоснабжения необходимо провести почти во всех населенных пунктах района, обеспеченных централизованным водоснабжением.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения.

Предварительный состав водозаборных сооружений:

для населенного пункта с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 3-х состав сооружений следующий:

· водозаборные скважины с погружными насосами;

· водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

· водонапорная башня или подземный контррезервуар;

· пожарные открытые водоемы.

для населенного пункта со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 3-х:

· водозаборные скважины с погружными насосами;

· насосная станция 2-го подъема;

· станция водоподготовки;

· водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

· водонапорная башня или подземный контррезервуар.

В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство в населенном пункте минимум двух водозаборных скважин.

Настоящим проектом в части развития водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия: реконструкция систем водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения; строительство централизованной системы водоснабжения в с. Адашево; строительство водозаборных узлов для планируемых к размещению базы отдыха (с. Пушкино) и детского оздоровительного лагеря (д. Насакан Потьма).

Планируемые к размещению в п. Кадошкино, элеватор, кирпичный завод и комбикормрвый завод планируется обеспечивать водой от системы водоснабжения населенного пункта после ее реконструкции. 

В связи с тем, что качество питьевой воды в районе не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию фтора необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки (обесфторивания) малой производительности на новых технологиях. На всех подземных водозаборах должны быть предусмотрены установки по обеззараживанию воды.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Основной проблемой в обеспечении водоснабжением населения района доброкачественной питьевой водой является большой процент износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменить, а  также провести инвентаризацию подземных водоисточников.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей рекомендуется применять полиэтиленовые трубы благодаря их хорошим эксплуатационным качествам.

На водопроводе для разбора воды предусматривается установка водоразборных колонок, из условия прохода потребителя не более 100 м в одну сторону.

Учитывая специфику сельскохозяйственного района, сельхозпроизводство, размещаемое в населенных пунктах, должно иметь самостоятельную систему водоснабжения, во избежание различных загрязнений. В связи с этим в населенных пунктах Латышовка и Адашево запланировано строительство отдельного водозаборного узла для животноводческого комплекса. Летние пастбища на планируемый период также должны быть оборудованы водозаборными узлами с устройством водопойных пунктов.

При численности жителей в населенном пункте менее 200 человек экономически выгоднее строительство колодцев шахтного типа, которые размещаются вдоль улицы из условия прохода к нему от домов не более 100 м в одну сторону. При расстоянии между домами более 100 м необходимо строительство индивидуальных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения района включены в Республиканскую целевую программу «Социальное развитие села до 2010 г».

В связи с тем, что на территории района имеются бездействующие по различным причинам скважины, часть из которых не подлежит восстановлению, требуется их ликвидация. Бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Однако следует рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения животноводческих комплексов и других предприятий.

В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции.

Применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды, несмотря на увеличение промышленного производства. 

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для п. Кадошкино:

На первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожара, с расходом 10 л/сек в жилой застройке и один пожар с расходом 10 л/сек на промышленном предприятии. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (25 х 3600 х 3)  1000  270 м3.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек:

На первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (5 х 3600 х 3)  1000  54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий реализации СТП по обеспечению населения района питьевой водой, предусматривается:

-
реконструкция системы водоснабжения п. Кадошкино со строительством станции водоподготовки;

-
строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов, размещаемых в населенных пунктах;

-
постепенная реконструкция водопроводных сетей и сооружений населенных пунктов.

В малых населенных пунктах необходимо вести строительство шахтных колодцев с подключением к ним жилых домов.

Размещение объектов водоснабжения показано на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры».

9.2.2. Водоотведение

Современное состояние

Очистные сооружения биологической очистки п. Кадошкино имеют проектную производительность 2,4 тыс. м3/сут, фактически поступает 0,8 тыс. м3/сут стоков.  Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1977 году, в настоящее время износ основных сооружений более 60%, КНС – 70%.  Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в суходольный овраг в 7 км от р. Сивинь. Обработка осадка сточных вод производится на иловых площадках. Протяженность канализационной сети по п. Кадошкино – 1,8 км. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией – 35,8%.

Выводы:

Для того чтобы обеспечить экологическую безопасность в районе требуется реконструкция КНС и очистных сооружений п. Кадошкино со строительством  комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка. Для остальных населенных пунктов необходимо использовать автономные системы канализации.

Проектное решение

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Республики Мордовия» количество сточных вод от района на первую очередь составит 0,99 тыс. м3/сут, на проектный срок – 3,58 тыс. м3/сут, в том числе хозяйственно-бытовых – 1,40 тыс. м3/сут, промышленных – 0,32 тыс. м3/сут, сельскохозяйственных – 0,33 тыс. м3/сут. Прочие расходы принимаются в количестве 1,53 тыс. м3/сут, и включают стоки от сбора воды в системах орошения.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод в системах хозяйственно-бытовых канализаций приняты расходы по водопотреблению с учетом следующих понижающих коэффициентов: жилая и общественная застройка (население) в сельских населенных пунктах (села, деревни) – 0,6; промышленность – 0,7; объекты животноводства – 0,3; прочие расходы – 0,7.

Проектом предусматривается совместная очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов.

Для развития централизованной системы водоотведения п. Кадошкино потребуется реконструкция очистных сооружений канализации со строительством  комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка. Очищенные стоки на выходе должны подвергаться УФ обеззараживанию. Проектной производительности очистных сооружений – 2,4 тыс. м3/сут достаточно для развития районного центра на перспективу. 

Также требуется постепенная реконструкция КНС с заменой насосного и электрического оборудования, а также строительство новых и реконструкция (замена) полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети поселка с использованием современных материалов.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах и зонах отдыха экономически не выгодно. 

Одним из наиболее универсальных, надежных и экологически чистых методов очистки сточных вод для загородного дома, коттеджа или дачи является применение очистных сооружений канализации индивидуального типа. Такие системы функционируют без подключения к централизованной канализации. 

В этом случае устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

Проектом предлагается применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков для отдельных групп домов. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок для компостирования, с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом. 

Септик представляет собой устройство, которое основано на принципе самотечного движения жидкости и действует на основе сочетания механических и биологических способов. Септик производит очистку исключительно хозяйственно-бытовых сточных вод и является весьма простым и недорогим локальным очистным сооружением. Ещё одним фактором, свидетельствующим в пользу септика, является его экологичность, так как данные локальные очистные установки полностью герметичны, и, тем самым, не угрожают растениям и не загрязняют поверхностные и грунтовые воды.

По санитарным нормам процесс очистки воды в септике должен длиться три дня. Поэтому объем септика делают в три раза больше суточного объема сточных вод. На четырех жителей, каждый из которых расходует примерно 170-250 л в сутки, необходим септик объемом 2-3 м3. В зависимости от конкретных местных условий очищенный сток фильтруется в грунт или отводится на рельеф после этапа фильтрации на песчано-гравийном фильтре. Септики могут оборудоваться для группы домов.

Самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды – выгребная яма. 

В отличие от проточного септика, она состоит из герметичной емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки. 

Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины к выгребу. Материал – железобетон, металл, оштукатуренный кирпич.

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов и разработок для каждого населенного пункта.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливную станцию, которую необходимо построить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений п. Кадошкино.

В исчезающих населенных пунктах строительство автономных систем канализации не предусматривается.

Сточные воды сельскохозяйственных предприятий (животноводческих комплексов) необходимо очищать на локальных очистных установках до показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. Сбросы сточных вод без очистки в водные объекты должны быть ликвидированы.

Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий реализации СТП по развитию канализации в районе предлагается реконструкция и модернизация системы водоотведения п. Кадошкино.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

На животноводческих комплексах необходимо предусматривать строительство локальных очистных сооружений.

Предложения по размещению очистных сооружений канализации показаны на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры».

9.2.3. Санитарная очистка

Современное состояние

В районе планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен только районный центр п. Кадошкино. 

Участок для складирования ТБО (свалка ОАО «КЗТЗ») площадью 2,0 га расположен в 2,0 км к северо-востоку от районного центра. Год начала эксплуатации свалки – 1989. На свалку принимаются ТБО и отходы 4-5 класса опасности. Объем накопленных на свалке отходов составляет 42,0 тыс. м3. В настоящее время свалка заполнена полностью. Установленный норматив накопления ТБО – 0,5 м3 в год на человека.

Сельские населенные пункты не имеют регулярной санитарной очистки. Комостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки, которые имеются в каждом населенном пункте.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Жидкие отходы от не канализованной застройки вывозятся ассенизационными машинами на свалку ОАО «КЗТЗ».

Захоронения трупов животных

В соответствии с данными Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия на территории района имеется 11 скотомогильников, в том числе 7 сибиреязвенных. Все захоронения не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и являются бесхозными.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Проектное решение

Санитарное благоустройство территорий  включает в себя: сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских территорий.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО принимается – 0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащее утилизации за год, на первую очередь строительства составит 2,1 тыс. тонн, на планируемый срок – 1,8 тыс. тонн.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации на полигоне, принимается около 40 % от расчетного количества ТБО и составит 0,84 тыс. тонн на первую очередь и 0,72 тыс. тонн на планируемый срок.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Проектом предлагается строительство усовершенствованного полигона ТБО, для обслуживания всего Кадошкинского района.

Площадку под размещение полигона предлагается выделить на месте существующей свалки п. Кадошкино с ее постепенной рекультивацией. Ориентировочно для размещения полигона потребуется площадь 0,6 га, что определилось из расчета 0,03 га на 1000 тонн ТБО (таблица 12 СНиП 2.07.01-89*) и срока эксплуатации полигона 20 лет.

Проект на строительство усовершенствованного полигона ТБО надлежит заказать специализированной организации.

На полигоне допускается обезвреживать:

-
бытовой мусор от жилых зданий, культурно бытовых и административных учреждений;

-
уличный смет;

-
неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

На территории полигона необходимо предусмотреть участок, оборудованный биологическими камерами для утилизации биологических отходов.

Все несанкционированные свалки на территории района подлежат ликвидации.

В проекте схемы территориального планирования Республики Мордовия, на территории Кадошкинского района предлагается строительство мусоронакопительного пункта с дальнейшей транспортировкой ТБО на переработку в Рузаевский район, где будут размещены мусоросортировочный завод и завод по переработке вторсырья. 

В ходе реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого централизованного полигона ТБО в п. Кадошкино в мусоронакопительный пункт.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливную станцию, которую необходимо построить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений п. Кадошкино.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, количество жидких отходов из выгребов принимается – 2,0 м3 в год на человека. Количество жидких отходов от не канализованной застройки (70 % населения на первую очередь) составит 9,8 тыс. м3/год, на планируемый срок условно принимаем, что вся застройка будет канализована.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Захоронения трупов животных

Актуальной проблемой для района является большое количество скотомогильников, расположенных на его территории, в основном бесхозных.

Все скотомогильники на территории района должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Настоящим проектом предусматривается консервация всех скотомогильников на территории района, в первую очередь находящихся в водоохранных зонах. 

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. 

В исключительных случаях, при массовой гибели животных и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного ветеринарного инспектора Республики.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

На перспективу предлагается утилизацию биологических отходов проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска. 

На первую очередь реализации СТП для сокращения дальности перевозок трупов животных для утилизации предлагается строительство биотермической ямы на территории нового полигона ТБО.

Размещение объектов по утилизации ТБО и скотомогильников показано на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры».

Энергетика

9.2.4.Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Кадошкинского района осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго» (Ковылкинские ЭС).

Собственных генерирующих источников в районе нет.

По  территории района проходит транзитная одноцепная линия 220 кВ ПС «Рузаевка»–ПС «Мокша». ПС 220 кВ в районе нет. 

Электроснабжение потребителей Кадошкинского района осуществляется от ПС «Кадошкино», напряжением 110 кВ, которая связана с ПС «Инсар» в Инсарском районе и ПС «Хованщина» в Рузаевском районе по ВЛ 220 кВ.

ЛЭП 220 кВ эксплуатирует ОАО «ФСК ЕЭС» – Средне-Волжское ПМЭС. ЛЭП 110 – кВ эксплуатирует филиал ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго».

В центре района (с запада на восток) проходит ВЛ железнодорожного транзита напряжением 110 кВ, эксплуатируемая филиалом ОАО «РЖД Куйбышевская железная дорога СП «Энергосбыт» с тяговой электроподстанцией 110 кВ: «Инсар». 

Таблица 9.4

Характеристики центров питания Кадошкинского района РМ

	
	Наименование ПС
	Напряжение,

кВ
	Кол-во и мощность установленных трансформаторов,

Шт, МВА
	Примечания

	1.
	Кадошкино
	110/10
	2х10
	Расположена в центральной части района


Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. 

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Кадошкинского РЭС, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» Кадошкинского участка «Электротеплосеть».

Проектное решение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Кадошкинского района намечается от существующей понизительной подстанции 110 кВ с присоединением к ней новых нагрузок.

Возрастание нагрузки связано со строительством целого ряда спортивных, рекреационных, промышленных и коммунальных объектов. Их мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями. 

Учитывая, что уже существующие потребители (ОАО «Мир цветов») являются крупными потребителями электроэнергии, необходима модернизация ПС «Кадошкино» трансформаторами большей мощности.

Суммарные электрические нагрузки потребителей района на жилищно-коммунальные нужды составят ориентировочно: 

-
на расчетный срок 1,8 тыс. кВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 1,9 тыс. кВт

-
в т.ч. на I очередь 1,4 тыс. кВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 1,5 тыс. кВт.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в республике Мордовия. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания  могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников  электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

-
Для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока – ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт;

-
Биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

· приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

· рационального, эффективного использования энергоресурсов;

· обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни; 

· сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

· государственной финансовой поддержки целевых программ и проектов повышения эффективности использования энергоресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере;

· эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

· совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

· ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

· гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

9.2.5. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются многоквартирная жилая, общественно-деловая застройка и промышленность в п. Кадошкино от котельной ОАО «КЭТЗ». Котельная работает на природном газе. Протяженность водяных сетей 9,2 км.

Максимальный часовой расход тепла по району на жилищно-коммунальные нужды и промышленность составляет 3,01 Гкал/час. 

Жилой сектор населенных пунктов, представляющий собой индивидуальную усадебную застройку и отапливается от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Используемые газовые теплогенераторы могут быть одноконтурные – только для отопления помещений и двухконтурные – для отопления и приготовления горячей воды.

Проектное решение

Проектом предлагается новое строительство жилой усадебной застройки в п. Кадошкино, с. Латышовка и с. Адашево.

Суммарный расход тепла на жилищное строительство составит 33,4 Гкал/час (на новое строительство 14,0 Гкал/час), 

из них на I очередь 28,9 Гкал/час (новое строительство 2,4 Гкал/час). 

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Теплоснабжение рекреационных, промышленных и коммунальных объектов предполагается от отопительных котельных, размещаемых на каждой площадке.

Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудования будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Основные мероприятия по теплоснабжению района на планируемый срок:

1. Строительство котельной, для базы отдыха в с. Пушкино;

2.  Строительство котельной для детского оздоровительного лагеря в с. Б. Поляна;

в т.ч. на I очередь:

3. Строительство котельных для промпредприятий: элеватора, кирпичного и комбикормового завода в п. Кадошкино. 

9.2.6. Газоснабжение

Существующее положение

Источником газоснабжения Кадошкинского района является участок магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород, диаметром 1420 мм Р ≤ 7,5 МПа.

От магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород в юго-западной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Б. Полянки», диаметром 159 мм, давлением 7,5 МПа.

От ГРС «Б.Полянки» по распределительным газопроводам высокого (1,2 – 0,6 МПа) давления газ поступает на ГРП населенных пунктов.

Из 21 населенного пункта района газифицировано 13 (62%), из них крупных населенных пунктов – 12 (100%).  

Суммарный расход природного газа по Кадошкинскому району составляет 15,6 млн. м3, в том числе:

-
населением 8,1 млн. м3 (51,9%);

-
коммунально-бытовыми потребителями 0,6 млн. м3 (3,8%);

-
агропромышленным комплексом 2,9 млн. м3 (19,1%);

-
стройиндустрией 0,01 млн. м3 (0,1%);

-
жилищно-коммунальным хозяйством 0,12 млн. м3 (0,8%);

-
прочими промышленными предприятиями 4,0 млн. м3 (25,7%).

Количество газифицированных абонентов – 3222 или 7426 человек.

Газовые сети Ичалковского района эксплуатируют следующие организации:

-
ОАО «Газпромтрансгаз» – магистральный газопровод «Уренгой – Помары - Ужгород») Д = 1420 мм Р ≤ 7,5 МПа;

-
ОАО «Мордовгазификация» и ОАО «Мордовгаз» – распределительные сети высокого (1,2-0,6 МПа) давления.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. Сжиженный газ поставляется с Саранской ГНС.

Выводы:

1. Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

2. Население района обеспечено природным газом на 62%, при этом жители крупных населенных пунктов газифицированы на 100%. 

3. Жители малых населенных пунктов, для хозяйственных нужд, используют сжиженный газ.

Проектное решение

Система газоснабжения района остается неизменной – от магистрального газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород». Потребители района будут получать газ по газопроводам высокого Р ≤ 1,2 МПа и Р ≤ 0,6 МПа, а также среднего Р ≤ 0,3 МПа и низкого давления через соответствующие ГРП и ГРПШ.

Подача природного газа в районе предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На территории района намечается новое жилищное строительство индивидуальных жилых домов, а также спортивных, рекреационных, промышленных и коммунальных объектов.

Ожидаемый расход природного газа по району на расчетный срок составит 4510 м3/час  или 12600 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 3900 м3/час или 10900 тыс. м3/год.

Из них потребность в газе на новое жилищное строительство составит:

-
на расчетный срок 1890 м3/час или 5300 тыс. м3/год, 

-
в т.ч. на I очередь – 320 м3/час или 910 тыс. м3/год.

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства новых производственных котельных различной мощности.

Проектом предусмотрено сооружение газопровода высокого давления к проектируемым котельным и к новой жилой застройке.

Новое жилищное строительство, в основном, предусматривается в населенных пунктах: п. Кадошкино, с. Латышовка и с. Адашево.

Основные мероприятия по газоснабжению района на планируемый срок:

Основные мероприятия по теплоснабжению района на планируемый срок:

1. Прокладка газопровода с сооружением ГРП на площадке нового жилищного строительства в п. Кадошкино.

2. Прокладка газопровода с сооружением ГРП на площадке нового жилищного строительства в с. Латышовка.

3. Прокладка газопровода с сооружением ГРП на площадке нового жилищного строительства в с. Адашево.

4. Прокладка газопровода с сооружением ГРП к котельной для базы отдыха в с. Пушкино.

5.  Прокладка газопровода с сооружением ГРП к котельной для детского оздоровительного лагеря в с. Б. Поляна.

В т.ч. на I очередь:

1. Прокладка газопровода с сооружением ГРП к котельным для элеватора, кирпичного и комбикормового завода в п. Кадошкино. 

9.2.7. Средства связи

А. Телефонизация

Телефонная сеть Кадошкинского района эксплуатируется оператором сети электросвязи – Кадошкинским районным узлом связи (РУС), входящим в состав филиала ОАО «ВолгаТелеком» Республики Мордовия. 

Телефонизация сельского населения района осуществляется от автоматических телефонных станций (АТС), расположенных в 9 сельских населенных пунктах – центрах сельских администраций.

По состоянию на 01.01.2009 г. суммарная монтированная емкость телефонов общего пользования в районе составляет 1946 номеров (№№). Задействованная телефонная емкость в районе – 1887 №№, в том числе в районном центре пгт. Кадошкино и сельских населенных пунктах: Б. Полянки, Латышовка, Пушкино, Нагаево, Адашево, Паево, Ст. Инсар, Глушково.

Количество установленных квартирных телефонных номеров в районе –1601 номеров. 

Действующие АТС в районе оснащены оборудованием типа Elta, «Элком». 

В качестве соединительных линий внутризоновой сети между действующими АТС района используется в основном, кабель с металлическими жилами. 

Протяженность кабельных линий связи –446,6 км.

Сеть волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) соединяет все районные центры со столицей республики г. Саранск.

Междугородная связь организована по трассе Кадошкино–Инсар–Рузаевка–Саранск, между АТС в с. Кадошкино и междугородной АТС в г. Саранске с помощью ВОЛП, что обеспечивает возможность автоматического выхода из любого населенного пункта района на междугородную связь с любым населенным пунктом РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В соответствие с программой «Универсальная услуга связи» в населенных пунктах района установлены 23 таксофона и оборудовано несколько пунктов коллективного доступа в сеть Интернет (ПКД) во всех почтовых отделениях, образовательных, медицинских, и административных учреждениях района. 

По состоянию на начало 2009 г. все сельские населенные пункты (23) Кадошкинского района, в которых проживает свыше 7,9 тыс. жителей, обеспечены телефонной связью.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 100 жителей Кадошкинского района (телефонная плотность) составляет 24,1 номеров, что ниже соответствующего показателя в целом по республике Мордовия – 28,4 номеров. При этом эти показатели значительно превышают показатели, заложенные в реализованной к настоящему времени программе «Развитие средств телефонной связи в сельской местности Республики Мордовия в 2002-2006 годы» на уровне 14 телефонов на 100 сельских жителей республики. 

Сети сотовой подвижной связи в районе, как и во всей Республике, активно развиваются, представляя абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные операторы сотовой связи, работающие в Республике: «Билайн GSM», «MTC GSM», «Мегафон GSM», «НСС». 

Следует отметить, что потребность сельского населения Кадошкинского района, как и всего сельского населения Республики Мордовия в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во всемирную сеть Интернет, в значительной мере удовлетворена. 

Дальнейшее развитие сельской телефонной связи района связано с полной заменой координатных АТС и оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения. 

В Республике с использованием ВОЛП создана развитая телекоммуникационная инфраструктура, на базе которой организованы различные корпоративные сети, в том числе Министерства образования для подключения школ и других учебных заведений к сети Интернет, а также различных государственных учреждений и предприятий социальной сферы.

Провайдером, оказывающих населению и предприятиям услуги по представлению доступа в Интернет, IP-телефонии, передачи данных, видеоконференции и др. является ОАО «ВолгаТелеком».

2. Радиофикация

В настоящее время  сеть проводного вещания в районе отсутствует.

Для восстановления радиофикации в районе осуществляется установка передатчика ОВЧ ЧМ вещания и, соответственно, для приема программы распределение населению на определенных условиях приемников с фиксированной частотой. Количество потенциальных радиоточек радиотрансляционной сети порядка 1,5-2,0 тыс. шт.

В. Телевидение

В Республике создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов. Кроме того позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Территория Кадошкинского района находится в зоне уверенного приема цифровой ТВ станции в п. Инсар, в котором установлены 2 цифровых передатчика мощностью 100 Вт, обеспечивающие возможность приема 12 ТВ и 4 ЗВ программ на абонентские приставки (STB), приобретаемые населением на определенных условиях. 

Наряду с цифровым телевидением значительная часть территории  района находится в зоне уверенного приема аналогового телевидения (ТВ программ «Первый канал», «Россия») от ТВ передатчиков, размещаемых на радиотелевизионной станции в г. Саранске с опорой-мачтой высотой 180 м, находящейся на балансе ФГУП «РТРС». Кроме того, часть население  района обеспечивается ТВ программой «Первый канал», от ТВ передатчика мощностью 0,1 кВт, размещаемого на ТВ ретрансляторе в г. Инсар с опорой-мачтой высотой  100 м. 

9.3. Инженерная защита и подготовка территории

На территории Кадошкинского района отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование и наличие оползневых территорий, речная эрозия, наличие слабых и просадочных грунтов. 

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории: 

· понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей; 

· регулирование русел рек и водотоков; 

· противоэрозионные мероприятия (благоустройство овражных территорий, строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений);

· организация поверхностного стока. 

9.3.1. Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами основного горизонта или грунтовыми водами типа «верховодки» подвергаются территории населенных пунктов, расположенных на поймах рек; частичному подтоплению подвергаются практически населенные пункты, расположенные на надпойменных террасах и водоразделах. Кроме того, практически все территории населённых пунктов можно отнести к потенциально подтопляемым. Это связано с техногенными факторами. Ведущую роль, среди которых представляет неорганизованный сток поверхностных вод, как на территории населённого пункта, так и на прилегающих территориях, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений. 

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере также подвергаются земли сельскохозяйственного назначения. 

Инженерные мероприятия по защите от подтопления практически не проводились. Были построены осушительные системы на территории пастбищ и сенокосов. К настоящему времени эти системы находятся в большинстве случаев в неудовлетворительном состоянии или полностью разрушены.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 

Защита от подтопления включает:

· локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом;

· водоотведение самотечное или принудительное;

· при необходимости очистку дренажных вод;

· ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов. 

9.3.2. Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории района развиты повсеместно и представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями. 

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Типы гидротехнических сооружений: водозадерживающие (канавы, валы, террасы), водонаправляющие (канавы, валы), водосбросные (быстротоки, перепады, водосбросы), перегораживающие (плотины, дамбы, запруды, перепады). 

Для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов (роста оврагов) на территории района построены несколько прудов. 

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки района. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов Республиканской программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных насаждений должна увеличиться на 18-19%. 

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

Конструкции противооползневых и берегоукрепительных сооружений разрабатываются на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий для конкретных оползневых участков.

9.3.3. Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий. 

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода. 

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

9.3.4. Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

· расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

· берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

· соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

9.3.5. Сводная таблица мероприятий по инженерной защите 

	Наименование населенного пункта
	Наименование реки
	Наименование видов работ

	
	
	Защита от затопле-ния, в

т. ч.

эвакуа-

ция
	Защита от подтоп-ления
	Бл-ство

берего-вого склона


	Органи-

зация поверх-

ностного стока
	Регули-

рование русел водото-

ков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Адашевское

	с. Адашево
	р. Исса
	-
	+
	+
	+
	-

	Большеполянское

	с. Большая Поляна
	р. Исса
	-
	+
	+
	+
	+

	д. Насакан Потьма
	р. Исса
	-
	+
	+
	+
	-

	Высокинское

	д. Высокая
	р. Суток
	-
	-
	+
	+
	-

	Глушковское

	с. Глушково
	р. Исса
	-
	+
	+
	+
	+

	Инсарское

	п. Инсар
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	Картлейское

	д. Картлей
	р. Потиж
	-
	+
	-
	+
	+

	с. Потижская Слобода
	р. Потиж
	-
	+
	-
	+
	+

	Латышовское

	с. Латышовка
	р. Потиж
	-
	+
	-
	+
	+

	Нагаевское

	с. Нагаево
	р. Сивинь
	-
	+
	+
	+
	+

	Паевское

	с. Паёво
	Р. Исса
	-
	+
	+
	+
	+

	Пушкинское

	с. Пушкино
	р. Сивинь
	-
	+
	-
	+
	+

	Силеевско-Майданское 

	с. Силеевский Майдан
	ручей
	-
	+
	-
	+
	+

	

	г. Кадошкино
	р. Сивинь
	-
	+
	-
	+
	+


Кроме перечисленных выше проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по защите от экзогенных геологических процессов на ряде участков автомобильных дорог. Среди них автомобильные дороги Инсар Латышовка и Латышовка–Рузаевка.

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических процессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям, позволит защитить сельскохозяйственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот.

Гидромелиоративные системы и гидротехнические сооружения

9.3.6. Гидротехнические сооружения

На территории района два пруда, построенные для мелиоративных целей (орошение земель). Пруды организованы при помощи строительства напорных перегораживающих сооружений, оборудованных водосбросами. При наполнении водохранилищ выше расчетного уровня (отметки НПУ) сброс воды в нижний бьеф происходит в автоматическом режиме. 

Пруды созданы на реках: 

-
балке Кирпичный овраг (бассейн р. Иссы, правого притока р. Мокши), с. Сиалеевский Майдан. Пруд создан для орошения. Год заполнения – 1978. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,18 км2 ,  полный объём – 0,78 млн. м3;

-
безымянный ручей, приток р. Потиж (бассейн р. Иссы), р. п. Кадошкино. Пруд создан для орошения. Год заполнения – 1982. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,12 км2, полный объём –0,3 млн. м3.

В настоящее время пруды в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Ввиду разукомплектования насосно-силового оборудования, дождевальной техники, разрушения оросительной сети, а также в результате реорганизации самих сельскохозяйственных предприятий, полив сельскохозяйственных культур в последние годы практически не производился. 

Техническое состояние гидротехнических сооружений искусственных водоёмов неудовлетворительное. Требуется реконструкция и капитальный ремонт перегораживающих и водозаборных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

С целью вовлечения в сельскохозяйственное производство существующие мелиоративные системы и сооружения предусматривается реконструкция, восстановление, ремонт и надежная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений, расчистка и благоустройство искусственных прудов и водохранилищ. 

Это позволит ввести орошаемые земли в сельскохозяйственный оборот, а также использовать водоемы для целей полива зелёных насаждений и организации отдыха населения.

9.3.7. Гидромелиоративные системы

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения мелиорации.

Орошение

Площадь орошаемых сельскохозяйственных земель на 01.01.2007 г. в целом по Кадошкинскому району составляла 1134 га, в том числе орошение пахотных земель составляет около 1105 га. Пашни занимали 97,4% от общей площади орошаемых земель. 

Основным назначением орошаемого земледелия является пахотное земледелие. При этом во влажные годы урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях увеличивается по сравнению с не орошаемыми в 2-3 раза, в засушливые годы урожайность выше в 4-5 раз.

Техническое состояние гидротехнических сооружений искусственных водоёмов района неудовлетворительное. Требуется реконструкция и капитальный ремонт перегораживающих и водозаборных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

Техническое состояние оросительной сети также неудовлетворительное. Дождевальные машины и насосные станции разорены и списаны, насосно-силовое оборудование разукомплектовано и похищено. Ввиду разукомплектования насосно-силового оборудования, дождевальной техники, разрушения оросительной сети, а также в результате реорганизации самих сельскохозяйственных предприятий, полив сельскохозяйственных культур в последние годы практически не производился. Оросительные системы требуют капитального ремонта и реконструкции.

В целях улучшения пахотных земель и достижения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур необходимо существенное развитие орошаемого земледелия.

Первоочередное развитие орошения согласно республиканской программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» намечается за счет реконструкции и капремонта существующих систем орошения и качественное улучшение технического уровня мелиоративных земель. 

Дальнейшее развитие мелиорации предусматривается осуществлять за счет расширения существующих оросительных систем с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов. 

Проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия, связанные с качественным улучшением мелиорации:

-
рекультивация сельскохозяйственных земель, пришедших в неудовлетворительное состояние в результате чрезмерного засоления;

-
очистка магистральных каналов от многолетних иловых отложений;

-
внедрение мероприятий по экономии воды при осуществлении орошения за счет увеличения количества возвратных вод от орошения, использование для целей орошения предварительно очищенных бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, применение водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное).

Кроме того, для надежного функционирования оросительных систем необходимо проведение комплекса капитальных, текущих и аварийных ремонтно-эксплуатационных работ, осуществление мониторинга и контроля за состоянием оросительных систем.

Осушение

На 01.01.2007г. площадь осушаемых сельскохозяйственных земель в целом по Кадошкинскому району составила 1637 га. 

Основным назначением осушаемого земледелия является осушение площадей предназначенных для сенокоса, пашни, пастбища.

В связи с недостаточным финансированием ремонтно-эксплуатационных работ осушительных систем каналы заиляются, растительностью и кустарником, сооружения на них разрушаются. Закрытая осушительная сеть заиляется, сооружения разрушаются, происходит вторичное заболачивание. В результате значительные площади осушаемых земель подтоплены, т. е. на этой территории осушительные каналы полностью выведены из строя и не выполняют своего назначения. Осушительные системы требуют капитального ремонта и реконструкции.

С целью вовлечения в сельскохозяйственное производство ранее созданного, существующего потенциала мелиоративных систем и сооружений предусматривается реконструкция, восстановление, ремонт и надежная эксплуатация существующих осушительных систем, качественное улучшение технического уровня осушаемых земель, что позволит ввести эти земли в сельскохозяйственный оборот.

Кроме того, необходимо по возможности строительство новых участков осушительных систем для осушения сельскохозяйственных земель  с применением горизонтального дренажа открытого или закрытого типа. 

Для строительства новых участков осушительных систем с целью понижения уровня грунтовых вод необходимо выполнить планировку поверхности поля с засыпкой ям, карьеров, ликвидируемых каналов с сохранением или восстановлением гумусового слоя почвы, строительство дренажной сети, строительство водоотводящих каналов, строительство (при необходимости) перекачивающих насосных станций.

Кроме того, для надежного функционирования осушительных систем необходимо проведение комплекса капитальных, текущих и аварийных ремонтно-эксплуатационных работ, осуществление мониторинга и контроля за состоянием осушительных систем.

10. охрана природы

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования (СТП) Кадошкинского муниципального района в соответствии с положениями ст. 9 и ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ.

В число учтенных СТП экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Схема охраны природы»). Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах муниципального района систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В состав «Схемы охраны природы» входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер планировочного характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах, трансформируемых на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и планировочных решений СТП.

10.1. Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения муниципального района относятся следующие территории и функциональные объекты:

-
автомобильные дороги с интенсивным движением транспорта;

-
железнодорожная магистраль;

-
отвод магистрального газопровода и газопроводы высокого давления;

-
воздушные линии электропередачи;

-
газораспределительная станция (с. Большая Поляна); 

-
понизительные подстанции;

-
производственные и коммунальные объекты;

-
животноводческие объекты;

-
сброс неочищенных сточных вод;

-
свалка ТБО;

-
скотомогильники;

-
кладбища;

-
нарушенные территории (карьеры, отвалы, несанкционированные свалки мусора, торфоразработки и пр.).

10.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий на межселенных территориях:

-
территории отдыха и лечения населения (рекреационные зоны, лечебные учреждения и др.);

-
озелененные территории общего пользования и специального назначения;

-
водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

-
магистральные водоводы;

-
территории водного фонда (водотоки, водоемы, водно-болотные комплексы);

-
пойменные участки долин рек;

-
особо охраняемые природные территории;

-
леса, кустарники, фруктовые сады, пашни, кормовые угодья прочие и открытые природные пространства.

10.3. Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В графических материалах настоящего раздела («Схема охраны природы») в качестве планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории муниципального района, выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-
памятники природы, предлагаемые к организации;

-
ключевые орнитологические территории (водно-болотные угодья международного значения);

-
водоохранные зоны;

-
1-й пояс зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-
санитарный разрыв автодорог;

-
санитарный разрыв железной дороги;

-
санитарный разрыв от отвода магистрального газопровода;

-
санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

-
санитарно-защитные зоны электроподстанций;

-
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-
санитарно-защитные зоны животноводческих объектов;

-
санитарно-защитные зоны скотомогильников;

-
санитарно-защитные зоны скотомогильников (планируемый срок);

-
санитарно-защитные зоны кладбищ;

-
санитарно-защитные зоны карьеров.

10.4. Комплексная оценка территории по экологическим и санитарно-гигиеническим факторам

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки (см. главу 7) – оценка градостроительного потенциала территорий c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями.

В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса муниципального района. 

В целом экологическое состояние территорий Кадошкинского муниципального района оценивается как относительно удовлетворительное  (по сравнению с другими муниципальными районами Мордовии), в зоне напряженной экологической обстановке находится г. Кадошкино – вызывающее опасение ввиду, наличия в нем относительно крупных производственных, коммунальных и животноводческих объектов, сброс неочищенных сточных вод и свалка ТБО.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

-
свалка твердых бытовых отходов (1000 м – размер санитарно-защитной зоны в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-
животноводческие помещения – (50-300 м);

-
Кадошкинский участок, Саранские электрические сети (50 м);

-
ГУП «Мордовкоммунэнерго» (50 м);

-
скотомогильники (захоронения в ямах – 1000 м);

-
скотомогильники (законсервированные, захоронения в биотермических ямах – 500 м);

-
карьеры (300 м);

-
кладбища сельские (50 м);

-
подстанция «Кадошкино» (100 м);

-
газораспределительная станция (300 м);

-
воздушные линии электропередач 220 кВ (санитарный разрыв 25 м)

-
воздушные линии электропередачи 110 кВ (санитарный разрыв 20 м);

-
воздушные линии электропередачи 35 кВ (санитарный разрыв 15 м);

-
магистральный газопровод I класса (санитарный разрыв 250 м);

-
газопровод II класса (санитарный разрыв 100 м);

-
автомобильные дороги (санитарный разрыв 100 м);

-
железнодорожная магистраль (санитарный разрыв 100 м).

ОАО «Лисма-КЭТЗ», складирующая на своей территории более 300 м3 нефтепродуктов, имеет расчетную зону возможного загрязнения (ЗВЗ) в случае нештатной (чрезвычайной) ситуации площадью 0,09 кв. км, в пределы которой может попасть 110 жителей г. Кадошкино.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций».

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в районе является ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» г. Кадошкино.

Наибольшую опасность для окружающей среды района представляет свалка ТБО. Свалку эксплуатирует специализированное предприятие, осуществляющее работы по изоляции и обезвреживанию твердых бытовых отходов и жидких отходов, жилых, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли и общественного питания, некоторых видов производственных отходов предприятий 3-4 классов опасности. Санитарно-защитная зона полигона соблюдена. 

Территория свалки требует реконструкции с гидроизоляцией ложа, сбором, отводом и очисткой дождевых вод и фильтрата (более подробно см. раздел «Санитарная очистка»).

Работающих очистных сооружений в г. Кадошкино нет. Сбрасываемые сточные воды являются недостаточно очищенные и оказывают отрицательное влияние на качество воды р. Сивинь. 

Кадошкинский муниципальный район – обладает хорошими рекреационными ресурсами благодаря наличию лесов и водно-болотными угодьям международного значения (пойма р. Исса).

Существующих особо охраняемых природных территорий в Кадошкинском районе нет.

Особняком среди особо охраняемых природных территорий стоят водно-болотные угодья международного значения – ключевые орнитологические территории (КОТР). Общая площадь КОТР в Мордовии составляет 379948 га или 14,5% территории республики.

На территории Кадошкинского района выделена ключевая орнитологическая территория (КОТР) как водно-болотные угодья (ВБУ), имеющие международное значение (главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, которые охраняются в порядке выполнения страной её обязательств, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях – Рамсарской конвенции). Это Инсаро-Ковылкинская территория (МР-004) площадью 22 тыс. га – поймы малых рек, соседствующих с лесными и лесостепными ландшафтами.

Сохранение пойм сопряжено с формированием культурного ландшафта – сохранением угодий развитого сельскохозяйственного производства, ограничением выпаса скота, развитием природоохранных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, ликвидацией браконьерства и регулированием рекреационных нагрузок.

Принципиальное отличие в России ВБУ от ООПТ состоит в том, что преобладающая часть площади ВБУ не входит в состав ООПТ и не изымается из хозяйственной деятельности, однако различные виды природопользования на ней регламентируются. 

Как природные территории, требующие специальных режимов природопользования, в материалах СТП выделены леса различных категорий защитности (в соответствии с лесохозяйственным регламентом Ковылкинского территориального лесничества Министерства природных ресурсов Республики Мордовия). Более подробно проблемы лесопользования рассмотрены в разделе пояснительной записки «Лесные ресурсы и лесопользование». 

10.5. Комплекс природоохранных мероприятий

Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов природопользования (в том числе – ограничений на градостроительное использование) в проектных решениях Схемы территориального планирования – важнейший инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства в процессе территориального планирования устойчивого развития территории Кадошкинского муниципального района. Помимо этого, проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на консервацию либо реконструкцию опасных в санитарном отношении производственных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, охрану водных объектов, совершенствование экологической инфраструктуры, как населенных пунктов, так и межселенных территорий, организацию особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление утраченных элементов природно-экологического каркаса района как составной части природно-экологического каркаса республики Мордовия (см. «Схему охраны природы»).

10.5.1. Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов. К ним относятся 3 загона для скота. Предусматривается обвалование 5 животноводческих объектов, расположенных на границе водоохранных зон и создающих угрозу загрязнения вод рек и водоемов.

10.5.2. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов (см. таблицу 10.4). Суммарная площадь водоохранных зон и объектов водного фонда – 4,2 тыс. га. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65). 

Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

Днища речных долин и прилегающие к ним поверхности и склоны первой надпойменной террасы имеют важную экосистемную роль, выполняя, помимо прочих, функции коридоров миграции биологического вещества и энергии. Как правило, здесь же происходит нагул, размножение, зимовка и отдых разных пород рыб (в местах нерестилищ, нагула и зимовальных ямах речных русел), водоплавающих перелетных птиц и других животных. Здесь же расположены ценнейшие луга и сенокосы – основа кормовой базы животноводства района, сельскохозяйственные угодья с естественно возобновляющими почвами. Поэтому периодически затапливаемые пойменные территории и территории водоохранных зон водотоков и водоемов выделены при оценке территории в особую категорию земель, требующих продуманного бережного использования.

Таблица 10.4

Размеры водоохранных зон объектов водного фонда

	Водные объекты
	Размер ВЗ по Водному Кодексу РФ (м)

	Река Исса (от с. Адашево до устья)

                  (до с. Адашево)
	200

100

	Потиж
	100

50

	Сивинь (от с. Пушкино вверх по течению)

               (от истока до с. Пушкино)
	100

50

	Ковляйка
	50

	Вярьсма
	50

	Болдовка
	50

	Сундалка
	50

	Махляйка
	50

	Парца
	50

	Лосев
	50

	Авгура
	50


10.5.3. Охрана источников водоснабжения

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны. В силу отсутствия расчетных данных по ЗСО водозаборов, в материалах Схемы приняты параметры по СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На планируемый срок (до 2015г) необходимо рассчитать и установить границы 2-го пояса ЗСО водозаборов согласно санитарным нормам.

10.5.4. Усовершенствование существующего полигона ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков 

Мероприятия – в главе «9.2.3. Санитарная очистка». Размер санитарно-защитной зоны – 1000 м (новая редакция СанПиН 2.2.1,2.1.1.1200-03). Доиспользование мало- и среднетоксичных ядохимикатов с истекшим сроком годности; утилизация токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, шлама нефтеуловителей, шламосодержащей нефти, нефтепродуктов и др.; вовлечение отходов во вторичное использование или переработку, а именно: моторных, трансмиссионных, трансформаторных и иных масел, кислоты серной, лома черных металлов, резины и шин транспортных средств и др.; организация специализированных мест размещения производственных и хозяйственно-бытовых отходов, усиление контроля их влияния на окружающую среду, ликвидация несанкционированных свалок. Обеззараживание, засыпка, озеленение отработанных карт.

10.5.5. Консервация либо реконструкция скотомогильников

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон 11 скотомогильников: Захоронения в ямах – СЗЗ 1000 м, биотермические ямы – 500 м, после мероприятий по консервации – 500 м.

10.5.6. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (перечень объектов, размеры СЗЗ и СР приведены в начале раздела 10.4). Рекомендована реализация мер, направленных на снижение объемов эмиссии загрязняющих веществ и сокращение в ней доли наиболее опасных загрязнителей. Оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства.

10.5.7. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон: (перечень объектов, размеры СЗЗ приведены в начале раздела 10.4). Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

10.5.8. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от дорожного полотна). Суммарная площадь автодорог с твердым покрытием и их санитарных разрывов составит более 4,1 тыс. га. Отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального района и населенных пунктов.

Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от крайнего рельса). Суммарная площадь железнодорожных путей и санитарного разрыва в границах района составляет 376 га. На стадии разработки генпланов населенных пунктов и проектов планировки – рекомендации по строительству шумозащитных экранов.

10.5.9. Экологический контроль магистральных газопроводов

Минимальный размер санитарного разрыва – для магистрального газопровода I класса – 250 м (в обе стороны от нитки газопровода), газопровода  II класса – 100 м. Общая площадь санитарных разрывов газопроводов – 1,7 тыс. га. Размер санитарного разрыва принят в зависимости от класса и диаметра газопровода в соответствии со СНиП 2.05.06-85* (редакция от 10.11.96) «Магистральные трубопроводы».

10.5.10. Экологический контроль газораспределительных станций

1 объект. Организация, озеленение и соблюдение санитарного режима СЗЗ размером 300 м. Размер санитарно-защитной зоны ГРС принят в соответствии со  СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

10.5.11. Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (25 м от крайнего провода – для ВЛЭП 220 кВ, 20 м – ВЛЭП 110 кВ, 15 м – ВЛЭП 35 кВ). Общая площадь санитарных разрывов воздушных линий электропередачи составит 696 га. Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

10.5.12. Экранирование электроподстанций

Создание защитных экранов со стороны жилой застройки и животноводческих ферм либо организация и озеленение СЗЗ: (перечень объектов и размеры СЗЗ приведены в начале раздела 10.4). Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в Схеме учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева).

10.5.13. Экологический контроль территории кладбищ

Для 19 кладбищ – соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища площадью менее 10 га). Общая площадь кладбищ – 59,6 га.

Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв.

Экологическая реабилитация  участков нарушенных территорий общей площадью (в границах муниципального района) 4,6 га. Для восстановления утраченного плодородия почв, своевременного обнаружения и локализации неблагоприятных изменений в состоянии земель рекомендуется расширение сети мониторинга земель, включая зоны влияния населенных пунктов, линейных сооружений и промышленных объектов; усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований; улучшение технического уровня мелиоративных систем.

10.5.14. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Организация учета лесов, расположенных на землях запаса и фонда перераспределения, передача их в государственный лесной фонд; проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

10.5.15. Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

10.5.16. Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

Снижение уровня техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования, ПДС, внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др.; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; создание особо охраняемых природных территорий ихтиологического направления в местах нереста и зимовки ценных пород рыб.

10.5.17. Организация новых особо охраняемых природных территорий

В основу развития системы особо охраняемых природных территорий в СТП Кадошкинского района положены рекомендации, разработанных Мордовским Государственным Университетом имени Н. П. Огарёва под руководством д.г.н., профессора А. А. Ямашкина на период до 2015 года (I очередь), материалы, представленных профессором кафедры ботаники и физиологии растений Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева Т. Б. Силаевой, с учетом материалов издания «Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения Красной книги Республики Мордовия за 2005 год» под общ. ред. А. С. Лапшина, С. Н. Спиридонова (Саранск. Издательство Мордовского университета. 2005).

Предлагается организация  одного комплексного памятника природы:

1. Участок дубравы и поймы р. Иссы д. «Экономические полянки» (70 га). Необходима организация ботанического памятника природы. В составе коридора. Участок широколиственного леса с доминированием в подлеске клена полевого и др. редких видов

Общая площадь предлагаемых к организации ООПТ –70 га.

При организации охраняемых территорий необходимо согласование с землепользователями границ образуемых ООПТ, создание охранной зоны с регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности. На степных урочищах, предлагаемых к охране допускаются регулируемые выпас и сенокошение. Полностью исключать эти виды деятельности нецелесообразно, так как без них начинается процесс мезофилизации, когда луговые и сорно-луговые растения постепенно вытесняют из сообщества степные и лугово-степные виды, неспособные конкурировать с вегетативно подвижными и более высокорослыми луговыми травами. На данных территориях следует запретить сбор декоративных и лекарственных растений, рубку деревьев и кустарников, свалки мусора, карьерные работы. Для лесных участков необходимо ограничение или полное запрещение рубок и других лесохозяйственных работ. Возможно использование объектов в учебно-методических и просветительских целях, в частности для организации учебных экологических троп, а также для проведения мониторинга занесенных в региональную Красную книгу.

Схемой территориального планирования на планируемый срок рекомендуется перевод земель, на которых расположены особо охраняемые природные территории, в категорию «земли особо охраняемых природных территорий». Общая площадь ООПТ Кадошкинского района на конец планируемого срока составит 70 га.

10.5.18. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории

Проектируемая территория требует продуманного планировочного вмешательства для обеспечения ее дальнейшего устойчивого развития, формирования и поддержания благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения. Наряду с реализацией планировочных, организационных и технологических мер должны быть зарезервированы значительные по площади пространства, как для организации массового отдыха, так и для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов. В то же время необходимо развитие зон хозяйственного назначения и селитебных зон. Обеспечить их рациональное соотношение призван применяемый в качестве одного из ведущих в настоящем проекте принцип экологической ориентации в градостроительной организации территории района.

Результаты комплексной оценки и выявленные зоны с особыми условиями использования территорий положены в основу концепции планировочной организации муниципального района. Одновременно основные направления совершенствования расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур учитывают также и необходимость формирования природно-экологического каркаса территории. Это особенно важно для района, испытывающего пресс относительно интенсивной сельскохозяйственной деятельности.

Природно-экологический каркас территории района призван ввести и закрепить более жесткие (по сравнению с действительным характером природопользования) режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу области свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, большим «эффектом опушки», обеспечивает возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

В основе принципов выделения элементов природно-экологического каркаса территории лежит представление о ней как о целостной территориальной градостроительной системе, которая на мезо- и макроуровнях воспринимается как составная часть более крупной и сложной структуры, объединяющей территории Мордовии и прилегающих к ней республик и областей в составе европейской территории России и Евро-Азиатского природного коридора.

Таблица 10.5

Природно-экологический каркас Республики Мордовия

	Элементы природно-экологического каркаса
	Основные функции природопользования
	Возможное использование

	1
	2
	3

	Заповедники
	Охрана экосистем и генофонда растений и животных
	Полный запрет на любую хозяйственную деятельность, научные исследования, экологический мониторинг

	Национальные парки, природные парки (охраняемые ландшафты)
	Сохранение природных ландшафтов и уникальных объектов природы, доступных для туризма и отдыха
	Контролируемая рекреация, туризм, ограниченные формы традиционного природопользования

	Заказники
	Охрана биологических видов, отдельных объектов природы и ценных угодий
	Воспроизводство ценных видов, экологический мониторинг, экотуризм

	Памятники природы
	Бессрочное сохранение характерного природного облика, разнообразия природных комплексов
	Образование, экопросвещение, экомониторинг, туризм

	Экологические коридоры, водно-зелёные коридоры
	Сохранение биоразнообразия, мест обитания и путей миграции биологических видов, эколого-стабилизирующие функции
	Экологический мониторинг, регулируемая охота и пастбищное скотоводство, санитарные рубки, рекреация, туризм (в т.ч. водный)

	Буферные зоны, в т.ч. охранные зоны заповедника и национального парка
	Снижение антропогенной нагрузки и защиты от неблагоприятных внешних факторов, поддержание оптимальных параметров среды
	Восстановительные и компенсационные мероприятия, регламентированное природопользование – фермерское хозяйство, туризм и рекреация, экомониторинг

	Территории экологической реставрации
	Проводятся специальные мероприятия с целью восстановления территорий, ранее выбывших из природного каркаса
	Регулируемая хозяйственная деятельность


В соответствии с предназначением в теле формируемого экологического каркаса выделяются следующие элементы его функционально-планировочной структуры: средообразующие ядра (узлы); буферные (охранные) зоны природных ресурсов, значимых для расселения (жизнеобеспечения) и рекреации; миграционные экологические коридоры; ареалы природно-экологической стабилизации и реставрации.

Структурно экологический каркас Мордовии состоит из ключевых природных территорий, буферных зон, транзитных территорий, участков экологической реставрации.

Наиболее важные участки природных территорий, обладающие самостоятельной природоохранной ценностью (наибольшим биоразнообразием), называются ключевыми территориями. Ключевые территории, которые играют решающую роль в поддержании экологического равновесия, определяются как ядра или узлы экологического каркаса.

Для обозначения участков, благодаря которым обеспечиваются связи между ключевыми территориями, употребляется термин «транзитные территории», или «транзитные коридоры». Реки и ручьи играют огромную роль в переносе информации, являясь транзитными территориями особого рода.

Участки экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов следует провести мероприятия по восстановлению природных территорий, называются участками экологической реставрации.

Место Кадошкинского района в структуре природно-экологического каркаса Республики Мордовия

Территория Кадошкинского района входит в  Исса-Инсаро-Нуйскую республиканскую зону экологического равновесия – зона экологической реставрации проходит по приводораздельным и водораздельным местностям, которые разделяют массивы лугово-степных комплексов, характеризующихся высокой сельскохозяйственной освоенностью. В период Генерального межевания земель в этой зоне существовала выраженная цепочка лесных массивов, разделяющая лугово-степные комплексы центральных частей бассейнов Иссы, Рудни, Инсара. Сельскохозяйственное освоение вызвало активизацию эрозионных процессов. Главный источник загрязнения экосистем – выбросы Саранско-Рузаевского промышленного узла. Сеть ООПТ зоны развита слабо.

В Схеме территориального планирования Кадошкинского района выполнено внутреннее режимное зонирование территории природно-экологического каркаса на местном уровне по строгости режима охраны и ограничений природопользования – 3 группы элементов.

К элементам природно-экологического каркаса района (ПЭКР) первой группы отнесены ядра (узлы) природно-экологического каркаса муниципального района – особо охраняемые природные территории (предлагаемые к организации) и значительные по площади лесные массивы, выполняющие средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие, природоохранные функции (функции сохранения экологического равновесия), имеющие самый строгий режим охраны и ограничений природопользования. Сюда же отнесены территории зон санитарной охраны I и II пояса источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (зоны запрета, ограничений).

К элементам ПЭКР второй группы отнесены площадные и линейные элементы – миграционные экологические коридоры, представляющие собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство – водотоки, поймы и надпойменные террасы рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему, выполняющие транзитные (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных, рыб и микроорганизмов), водорегулирующие и водоаккумулирующие функции. Большое значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация рек и водотоков, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос. К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, лесополосы, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

К элементам ПЭКР третьей группы отнесены воссоздаваемые элементы (лесополосы, лесопосадки, рекультивируемые территории и территории, выводимые из хозяйственного оборота), прежде всего, в зонах формирования и питания местного поверхностного стока.

Предложения по формированию природно-экологического каркаса Кадошкинского района представлены на «Схеме охраны природы» и учтены в материалах комплексной оценки территории.

К резервным территориям природно-экологического каркаса следует отнести участки земель, перевод которых в категорию экологических коридоров местного уровня (после изменения свойств и режима содержания переводимой территории) будет способствовать пространственному объединению (соединению) площадных либо линейных элементов каркаса для обеспечения его непрерывности, устойчивости внутрисистемных связей и биоэнергетического обмена.

На территориях, отнесенных к экологическому каркасу, сохраняется существующий режим ведения лесного хозяйства и лесопользования (кроме особо охраняемых природных территорий, воспроизводственно-охотничьих участков, ценных лесов, особо защитных участков леса), запрещается перевод лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. В пределах экологических коридоров помимо этого необходимы ограничения перевода лугов в пашню и селитебные земли.

Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов. Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных целях, а также в экскурсионных, туристических, спортивных целях регулируются Лесным Кодексом РФ.

Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными ландшафтами обеспечивает его территориальное единство. Для поддержания экологического равновесия в районе и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его территориях требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса (до вынесения решений об их организации) с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; перебазирование либо перепрофилирование экологически опасных объектов, расположенных в селитебных зонах населенных пунктов; организация и озеленение санитарно-защитных зон; отселение проживающих в санитарно-защитных зонах; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры территории.

Планировочная система организации природно-экологического каркаса призвана обеспечить не только устойчивое развитие в границах Кадошкинского района и Республики Мордовия, но и поддержать природные связи, существующие на мезо- и макроуровнях независимо от государственных и административных границ. Предлагаемая настоящим проектом природно-экологическая инфраструктура предусматривает трансграничную интеграцию в систему природных и рекреационных территорий европейской части России, органично вписываясь в нее по основной геоэкологической оси, называемой Евро-Азиатским природным коридором.

11. основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11.1. Чрезвычайные  ситуации  природного  характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом. 

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации  природного характера. 

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

[image: image9.png]HIcTOYHHKH MPHPOAHBIX OITacHoCTeH

Teonormeciate | | MeTeopoliorteckue | | ATpOMETEOpOTOTHIECKHE THApOTOrHecKHe Tipupozste
SeHHs SeHHst SeHHs SeHHs To3Kapbt
ObBamL, Vparaser, Hagoauenne,

OCHITTH KB ATBHBIE TIONOROABE,
BeTpa 3aMoposKH TaBOAKH
Kapcroeat
pocanka Tpaz, Ocobtie
JHBEHD JefoBbIe
SIeHHS Ha
BOJHBIX
SposHs, CHITbHBIE
aopasi 10BEPXHOCTSTX
CHeromnajbl,
MOpO3BL
MeTelm, apa, Husianit
Onorzru BETPBI, TOJONEN YpoReHh
BOJBI





11.1.1. Геологически опасные явления

На территории Кадошкинского района республики Мордовия наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, оползни, обвалы, переработка берега, оврагообразование. 

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов. 

В зону подтопления грунтовыми водами в той или иной степени попадают практически все населённые пункты района, за исключением с. Инсар и д. Высокой.  

11.2. Чрезвычайные  ситуации  природно-техногенного характера

11.2.1. Аварии на гидродинамических объектах

Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него (в верхнем и нижнем бьефах сооружения). К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины. Особенностью таких сооружений является возникновение (при разрушении) волны прорыва с образованием зоны катастрофического затопления. 

Катастрофическое затопление отнесено к особо опасным в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести огромный людской и материальный ущерб. В пределах зоны катастрофического затопления, как правило, происходит смыв плодородных почв или отложение наносов. 

На территории Кадошкинского района Республики Мордовия построены пруды на реках:

-
балке Кирпичный овраг (бассейн р. Иссы, правого притока р. Мокши), с. Сиалеевский Майдан. Год заполнения – 1978. 

-
безымянный ручей, приток р. Потиж (бассейн р. Иссы), р. п. Кадошкино. Год заполнения – 1982. 

Гидротехнические сооружения находятся в аварийном или предаварийном состоянии. 

Перечисленные искусственные водоёмы угрожают нижерасположенным населенным пунктам и объектам транспортной инфраструктуры в случае разрушения плотины и образования волны прорыва.

Катастрофическому затоплению могут быть подвергнуты территории населённых пунктов: Сиалеевский Майдан и Кадошкино. 

11.2.2. Пожары

К природно-техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории Республики Мордовия, относятся лесные пожары и пожары хлебных массивов.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор.

Хлебные массивы в районе занимают большие площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

К населенным пунктам, попадающим в зону высокой пожароопасности, относится п. Инсар (159 домов, 320 жителей). Этот населенный пункт находится за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений.

11.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. 

[image: image10.png]FICTOMHMKH OITACHOCTES IIpOMBIIITEHHOCTH M TPAHCIIOPTa

Kummmeckat M Bspmomoskapoomaciocts PamaimonHat Bresansble TunponmHammsecine
omackocTs omackocTs obpymerus apapun
TIpoveimmnersble
Tiporeimmersse | || e Tpascriopasie TpascriopHle Tlpopsm mioTwi ¢
obmexcsi ¢ nepeBosica KOMMYHHKALIH crserpobmecem
<OB (rexsonormueciue P
Hammen PATHOAKTHBHBIR ‘3aTomeHHen
i)
Bemects mo
*Kenesrol Hopore Tipousson-
MarncTpabHle OBpexTsl cfaeumi
TpyBonposonEr Eparerni E— e
[ merxoBocnnamersromzEcs
ot (apuponaz) coopyera
TpascnoprHble PAIUOAKTHEHOCTS
nepesoiKi BrexTposHep-
retuueciie
H MarucTpabtble cucTeMBl
TpyBonposonEr
TpascnoprHble
Y sstomobwmsi, aMeKTpUHEciHe
KeTIe3HOPOPONHEIE cem
Tpascropr
Tomsemie

coopyeHns





[image: image11.png]FICTOMHUKH OTIACHOCTet RFTHIITEO- KOMMYH T HOT Cpeas

XUMUdecKat ONACHOCTE

B3phBONOXapoONaACHOCT

Bresamnbie obpymeri

KaHanus aumoHHbIe 1
TemmoBEIe cen

Ounteriibte coopywermt KKK

SRaHI, COOpYEHIN COMATBHO-
BBITOBOIO I Ky TBTYpHOTO
HaHaueHi

Tenmoskie ceTi

OBbeKrbI MepepaboTiH OTZONOB

KOMMyHA T Hble Ta30TIpOBOREL

CoopykeHnst coHaTbHo-
6HITOBOIO I KYTBTYpHOTO
HaHaueHi

KB cexTop

SRaHHA KUTHILHOTO CeKTopa

CoopykeHnst coHaTbHo-
6HITOBOIO I KYTBTYpHOTO
HaHaueHi

CHcTeMs! cHabxeHuT BOROR

CHcTeMs! cHabxeHuT BOROR





[image: image12.png]FICTOMHMKH OITACHOCTEE ar pOrpOMBIILTEHHOT 0 KOMILIEKCA

Xianeckas BspeBonoxapoonac PamuanyonHas Bresamtre Buorentat
omacHocTs Hoets omacHoCTs obpymertin omacHocTs
Farp a0 IO Hpanumama Ecrectsennbiii TpancroptHsIe Sarpasrenne
KHMUKATOB M yROGpeHuit y
rOprote-CMasOHHbIX doxt KOMMYHUKaLH j—
aTepHaIon panHoaKTHEHOCTH i
CHNGIE MUHepATLHELS CeMbCKOXOC
ynobpenuit TIpousBoNCTEEHH TBEHHBLX
ronu
TlponykTel ble 3aHUA 1 ¥
Mamnio- pony A
KUBOTHOBORCTE, coopyents
BEI6pOCE! MpOMBIIITIEHHBIE TpacTopHLre one
2 Acpanine Depmer
XHMHHECKH ONGCHEIC cramp, obbexTel pemoRy L p
ATIK KMBOTHOBOMYE
obberton E— a
coro
COLMATEHO- KOMILTIEKCA
Tipomyxet KommyHamsHbte 1 6emogoro,
KUBOTHOBORCTE, MarHCTp AL HEe KymTypHOro
pacTennesonCTER, HedTerasonpoBomst HasHaven XossficTserto-
H CKB@HHEL BbmoBEIe cToKH

COpepalllie HUTPATE],
TeCTHLUJB, TOKCHUHEIE
SIeMeHTEl

Texruxa
CembeKOXo3THCTEEHHOTO
HAIHAYEHN,
aBTOTpAHCIIOPT

3paHUA COLMATbHO-
BBITOBOTO M KHIOTO
HazHAYeHN

HACEMeHHEIX
IIYHKTOB





11.3.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы.

Из 46 крупных потенциально опасных объектов (ПОО) на территории Республики Мордовия в Кадошкинском районе функционирует ОАО «КЭТЗ», предприятие отнесено к пятому классу опасности ПОО.

 ОАО «Лисма-КЭТЗ» находится в центральной части п. Кадошкино и занимает площадь в 4,8 га (48013 м2). 

Опасное вещество – природный газ –75-98% метан, площадь зоны поражения может составить 0,00045 км2.

В зону действия поражающих факторов от аварии на объекте жилые дома и другие объекты не попадают.

Наиболее вероятный сценарий развития ЧС

Наиболее вероятным сценарием развития ЧС может быть полный отрыв пламени горелки вследствие слабого контроля со стороны обслуживающего персонала.

В результате аварии при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации разрушений или повреждений зданий, сооружений и технологического оборудования не будет.

Наиболее опасный сценарий развития ЧС 

Наиболее опасный сценарий развития чрезвычайных ситуаций может иметь место при неправильных  действиях персонала при эксплуатации  или нарушении технологического режима. Воздействию поражающих факторов может подвергнуться весь персонал, находящийся на месте аварии. Наибольшую опасность представляет взрыв в топке котла. 

Возможное количество погибших среди персонала – 1-2 чел. 

Возможное количество пострадавших среди персонала – 2-3 чел.

Размер зоны действия поражающих факторов – 450 м2.

Исходя из проведенного расчета, сильное разрушение получит здание самой котельной, остальные здания и сооружения не попадают в зону воздействия. 

К потенциально взрывопожароопасным объектам следует отнести и планируемый к размещению в п. Кадошкино элеватор.

11.3.2. Аварии на транспорте

Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в республике Мордовия являются:

· нарушение правил дорожного движения;

· неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

· недостаточное освещение дорог;

· качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода городов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в районе сохраняется вероятность возникновения ДТП.

Аварии на железнодорожном транспорте

Через район проходит железнодорожная магистраль сообщением Москва–Рязань–Саранск–Оренбург Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги. 

Исходя из статистики, следует, что возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном транспорте, возможно, но маловероятно.

Аварийно-восстановительные формирования для ликвидации аварий на железной дороге: пожарный поезд 1 категории (ст. Рузаевка Пензенское отделение Куйбышевской ж/д ОАО «РЖД»), восстановительный поезд № 16  (ст. Рузаевка Пензенское отделение Куйбышевской ж/д ОАО «РЖД»).

11.4. защита территории от Чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера

11.4.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Для стабилизации оползневых проявлений и переработки берегов рек необходимо:

· срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

· регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

· регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам; 

· предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

· строительство удерживающих и берегоукрепительных сооружений;

· агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

· закрепление грунтов.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. 

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Защита от подтопления грунтовыми водами

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации и включает локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом (строительство дренажных систем), водоотведение самотечное или принудительное, ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов. 

Защита от подтопления грунтовыми водами

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации и включает локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом (строительство дренажных систем), водоотведение самотечное или принудительное, ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов. 

11.4.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера

Защита от катастрофического затопления

Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения напорного гидротехнического сооружения) отнесено к особенно опасным явлениям, в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования предприятий и нанести огромный  людской и материальный ущерб.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 8.1, при разработке проектов планировки необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для освоения площадок.

В данном проекте размещение новых площадок в зоне возможного катастрофического затопления не предусматривается. 

Защита от катастрофического затопления ранее освоенных территорий, расположенных вдоль берегов рек не предусматривается в связи с технической невозможностью осуществления строительства защитных сооружений. 

Для защиты населения, проживающего на этой территории и рабочих и служащих, занятых на предприятиях, предусматривается оповещение и эвакуация населения в случае возможной угрозы катастрофического затопления. 

Для предотвращения разрушения гидротехнического сооружения (плотин) рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение необходимого ремонта всех гидротехнических сооружений. 

Перечень напорных гидротехнических сооружений (гидроузлов), подлежащих реконструкции, представлен в нижеследующей таблице. 

Таблица 11.1

	Местоположение гидроузла
	Срок выполнения

	Гидроузел на б. Кирпичный овраг у с. Силеевский Майдан
	2015 г.-2030 г.

	Гидроузел на р. Потиж  у г. п. Кадошкино 
	2015 г.-2030 г.


Противопожарная защита лесов и хлебных массивов

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. 

Леса на территории Кадошкинского района Республики Мордовия в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

· создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов. 

· мониторинг пожарной опасности в лесах;

· разработка планов тушения лесных пожаров;

· тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. 

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Министерство природных ресурсов Республики Мордовия в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности. 

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных республиканских Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы. 

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности. 

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории Пушкинского участкового лесничества  в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия: 

· установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

· установить указатели и шлагбаумы;

· организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и так далее.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

· создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

· -содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

· осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

· проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

· осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

 Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

11.4.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предотвращение чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

· пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

· оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;

· защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных предприятиях (ПОО)

Для предотвращения ЧС на взрывопожароопасных предприятиях проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

· проведение контроля за состоянием технологического оборудования;

· проведение сезонных профилактических работ и нормативного обслуживания производственного оборудования 

· организация профессиональной подготовки обслуживающего персонала, правильное оформление его допуска к работе;

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

· проверка аттестационной комиссией инженерно-технического состава по знаниям правил безопасной эксплуатации оборудования;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварийных ситуаций на производстве необходимо: 

· звену связи оповестить все подразделения во главе с их руководителями о сложившейся обстановке;

· аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести разведку на месте аварии;

· при обнаружении возгорания на объекте вызвать пожарную охрану предприятия;

· обесточить все оборудование;

· произвести эвакуацию всех работников в безопасное место;

· если произошел завал, освободить пострадавших из завала;

· санитарному подразделению оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и транспортировать в городскую больницу. 

При возникновении пожара на объекте необходимо: 

· работник, обнаруживший возгорание на территории предприятия, должен немедленно сообщить в противопожарную службу объекта по телефону 01, руководителю подразделения;

· звено связи должно организовать оповещение работников объекта о возникновении пожара аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести разведку очага пожара произвести эвакуацию работников в безопасное место;

· оценить обстановку по данным разведки и принять решение на тушение пожара;

· организовать тушение пожара;

· для оказания медицинской помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов развернуть санитарный пост;

· если очаг возгорания невозможно устранить силами пожарной охраны предприятия и ДПД, вызвать пожарные формирования города.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

· эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

· эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

· наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

· установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

· переполнение резервуаров и цистерн;

· отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

· слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

· заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

· оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

· создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

· оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

· оборудование производственных площадок молниезащитой;

· оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

· обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

· осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

· для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

· при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

· создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

· проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий.

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

Размещение пожарных депо

На территории Кадошкинского района расположено: 17 социально-значимых объектов и 16 объектов с массовым пребыванием людей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается создание пожарных депо в населенных пунктах района с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по районной плотности населения. Перечень пожарных депо района представлен в таблице.

Таблица 11.2

Перечень существующих и планируемых

к размещению пожарных депо

	Населенный пункт
	Количество автомобилей пожарного депо, шт

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются муниципальные пожарные депо

	г.п. Кадошкино
	4

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются муниципальные пожарные депо

	г.п. Кадошкино
	1

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются добровольные пожарные дружины

	с. Б-Поляна
	1

	Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных депо

	с. Паево
	1

	с. Силеевский Майдан
	1


В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для п. Кадошкино:

На первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожара, с расходом 10 л/сек в жилой застройке и один пожар с расходом 10 л/сек на промышленном предприятии. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (25 х 3600 х 3)  1000  270 м3.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек:

На первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (5 х 3600 х 3)  1000  54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. 

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	Показатели
	Единица измерения
	Современ-ное состояние
	Первый этап развития
	Плани-руемый срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Территория
	
	
	
	

	
	Общая площадь земель в проектируемых границах
	тыс. га
	61,264
	61,264
	61,264

	2.
	Население
	
	
	
	

	
	Расселяемое население всего, в том числе
	тыс. чел.
	8,2
	6,5-7,0
	5,5-6,0

	
	Численность городского населения
	тыс. чел.
	4,7
	4,5-4,6
	4,3-4,5

	
	Численность сельского населения
	тыс. чел.
	3,5
	2,0-2,4
	1,2-1,5

	
	Плотность населения
	чел/км2
	13,6
	11,6
	10,0

	
	Численность поселений
	единиц
	12
	7
	7

	
	Численность городских населенных пунктов
	единиц
	1
	1
	1

	
	Численность сельских населенных пунктов
	единиц
	23
	19
	19

	3.
	Социальная инфраструктура
	
	
	
	

	
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м. кв.
	197,4
	206,4
	238,8

	
	Средняя обеспеченность населения общей площадью 
	м2 на 1 чел.
	24,0
	29,4
	39,8

	
	Среднегодовой ввод жилищного фонда
	тыс. м2
	1,9
	2,8
	4,8

	4.
	Транспортная  инфраструктура
	
	
	
	

	
	Протяженность сети автодорог общего пользования в том числе:
	км.
	122,3
	140,8
	178,4

	
	федерального значения
	км.
	-
	10,5
	10,5

	
	регионального значения
	км.
	17,2
	-
	38,0

	
	Плотность (включая местные дороги)
	км/1000 кв. км.
	204
	204
	204

	
	Протяженность железнодор. путей
	км.
	23,0
	23,0
	23,0

	
	Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями
	авт. на 1000 жителей
	190
	300
	400

	5.
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Электроснабжение
	

	5.1.1.
	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	1,2
	1,5
	1,9

	5.1.2.
	Удельная электронагрузка
	Вт/чел
	-
	200
	300


Продолжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1.3.
	Источники покрытия электронагрузок
	
	ПС «Кадошкино»

	5.2.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	5.2.1.
	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч
	27,6
	28,9
	33,4

	5.3
	Газоснабжение
	
	
	
	

	5.3.1.
	Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки
	Млн. м3/год
	10,4
	10,9
	12,6

	5.3.2.
	Источники подачи газа
	
	ГРС «Б.Полянки»


13. мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования или (Предложения по реализации СТП)

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденной схемы территориального создается план реализации схемы территориального планирования, который утверждается главой местной администрации муниципального района в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы.

План реализации разрабатывается на основе:


· Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года;

· Схемы территориального планирования Республики Мордовия;

· Схемы территориального планирования Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

· Программы экономического и социального развития Республики Мордовия на 2006-2010 года;

· других программ и нацпроектов, реализуемых на территории Республики Мордовия.

В плане реализации схемы территориального планирования Кадошкинского района выделяется расчетный срок реализации схемы территориального планирования, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

В плане реализации схемы территориального планирования Кадошкинского района содержатся:

· решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

· сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

· сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

· финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирования муниципального района.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Схема территориального планирования муниципального района, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-
Генеральные планы поселений;

-
Правила землепользования и застройки;

-
Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства.

Таблица 13.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

	
	Наименование
	Срок реализации

	1
	Генеральные планы поселений
	1-я очередь

	2
	Правила землепользования и застройки земель поселений
	1-я очередь

	3
	Проекты планировки на части земель поселений
	1-я очередь

	4
	Разработка технической документации на объекты капитального строительства, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой
	1-я очередь

	5
	Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры в узловых пунктах системы расселения
	1-я очередь

	6
	Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах
	2-я очередь


Требования к реализации мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия

Генеральные планы поселений. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, подготовка генеральных планов поселений осуществляется применительно ко всем территориям поселений, городских округов.

Генеральные планы должны включать в себя объекты капитального строительства местного значения в соответствии с предложениями, изложенными в «Положениях о территориальном планировании» СТП Кадошкинского муниципального района. 

Карты (схемы) планируемого размещения:

· объектов развития социальной инфраструктуры;

· объектов промышленности;

· объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

· автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

· иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

В положениях о территориальном планировании поселений следует отразить:

1. Цели и задачи территориального планирования;

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Правила землепользования и застройки. В правилах землепользования и застройки следует:

1. Перечислить мероприятия по созданию условий для устойчивого развития территорий муниципальных образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2. Перечислить мероприятия по созданию условий для планировки территорий муниципальных образований;

3. Обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны включить в себя:

1. Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2. Карту градостроительного зонирования;

3. Градостроительные регламенты.

Проекты планировки территории. Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры объектов капитального строительства необходимо подготовить проекты планировки территории.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

-
красные линии;

-
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

-
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2) Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

14. использование геоинформационных технологий

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют Схему территориального планирования в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как Схему территориального планирования муниципального района в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современной СТП района в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Постоянный мониторинг территории района на базе ГИС позволит:

· повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

· усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

· обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

· сформировать новые источники поступления средств в бюджет районной администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

· цифровые картографические материалы района в растровом и векторном видах масштабов 1:25 000, 1:50 000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

· адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и сельскохозяйственных объектах.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

· создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающая запросы по пространственной информации;

· создать районный фонд отраслевой фонд цифровых данных;

· обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

· сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию района;

· использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных  о территории района через интернет-интерфейсы;

· разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории района.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

6. Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия, от 29 декабря 2007 г. № 606.

7. Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия, утверждены постановлением Правительства Республики  Мордовия от 29 декабря 2008 года №612.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9. «Схема районной планировки Мордовской ССР». Пояснительная записка ГИПРОГОР. 1991 г.

10. «Схема территориального планирования Республики Мордовии» РосНИПИ Урбанистики 2008 г.

Стратегические и программные документы федерального и регионального уровня

1. Программа экономического и социального развития республики Мордовия на 2006-2010 года.

2. Стратегия социально-экономического развития республики Мордовия до 2025 года.

3. Республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008-2012 годы.

4. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года».

5. Национальный проект «Развитие АПК».

6. Концепция Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

7. Программа «Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010 гг.».

8. Программа «Молоко республики».

9. Республиканская программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов по Республике Мордовия на 2006-2014 годы».

10. Комплексная программа развития и государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2008-2010 годы.

11. Ведомственная целевая «Программа развития строительного комплекса Республики Мордовия на 2007-2011 годы».

12. Республиканская целевая программа «Жилище» на 2006-2010 годы.

13. Национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

14. Программа развития образования Республики Мордовия на 2007-2010 годы.

15. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

16. Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 годы)».

17. Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы).

18. Подпрограмма «Международные транспортные коридоры» ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)».

19. Подпрограмма «Автомобильные дороги» в составе ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)».

20. Республиканская целевая программа «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ».

21. Региональная целевая программа «Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 года».

22. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Мордовия» на 2006-2010 годы.

Материалы местных органов

1. Ответы на опросные листы, разработанные ОАО «Гипрогор», для разработки СТП из администрации, учреждений и организаций района. 

Статистические и аналитические материалы

1. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия (Мордовстат), статистический ежегодник, 2008 год.

2. Статистический отчет о наличии земель и распределении их по и формам собственности, категориям, угодьям и пользователям (по состоянию на 01.01.2009г.) Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Мордовия.

Методическая и научная литература

1. «Методические подходы к проектным работам по территориальному планированию» Э. И. Вайнберг.

2. «Инженерная геология СССР» в 8-ми томах. Русская платформа. Москва. Изд-во Московского Университета. 1978 г.

Материалы официального сайта администрации Республики Мордовия.

приложения

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(По состоянию на 01.01.2009)

Среднегодовая численность работников организаций и незанятого населения

	Среднесписочная численность работников, человек
	1787

	в том числе
	

	в организациях без субъектов малого предпринимательства
	1773

	Численность, не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года, человек
	111

	из них признано безработными
	110

	Численность незанятого населения в расчете на одну заявленную вакансию, человек
	3


Основные фонды организаций

(без субъектов малого предпринимательства)

	
	2008

	Все основные фонды (по балансовой стоимости) на конец года:
	

	млн. руб.
	333136

	в процентах к предыдущему году1)
	94,2

	Степень износа основных фондов на конец года, в процентах
	40,7


СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	млн. рублей

	Продукция сельского хозяйства
	93,4
	110,9
	117,0
	207,2
	339,3

	растениеводство
	20,7
	47,3
	77,6
	149,6
	277,5

	животноводство
	72,7
	63,6
	39,4
	57,6
	61,8

	
	В процентах к итогу

	Продукция сельского хозяйства
	100
	100
	100
	100
	100

	растениеводство
	22,0
	42,6
	66,3
	72,0
	82,0

	животноводство
	78,0
	57,3
	33,7
	28,0
	18,0


Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	Млн. рублей

	Хозяйства всех категорий
	93,4
	110,9
	117,0
	207,2
	339,3

	в том числе:
	
	
	
	
	

	сельскохозяйственные организации 
	29,3
	49,9
	59,3
	142,7
	270,2

	хозяйства населения
	61,7
	56,5
	51,0
	48,8
	53,0

	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
	2,4
	4,5
	6,7
	15,7
	16,1

	
	В процентах к итогу

	Хозяйства всех категорий
	100
	100
	100
	100
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	

	сельскохозяйственные организации
	31,4
	45,0
	50,7
	69,0
	80,0

	хозяйства населения
	66,0
	51,0
	43,6
	23,5
	15,0

	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
	2,6
	4,0
	5,7
	7,5
	5,0


Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств

(гектаров)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	Хозяйства всех категорий

	Вся посевная площадь
	14,100
	11,826
	13,844
	12,571
	12,098

	зерновые культуры
	7,378
	7,536
	10,545
	8,982
	9,743

	картофель
	0,450
	0,410
	0,370
	0,262
	0,262

	кормовые культуры
	6,272
	3,880
	2,929
	3,327
	2,093

	
	Сельскохозяйственные организации

	Вся посевная площадь
	13,131
	10,707
	12,493
	9,885
	9,558

	зерновые культуры
	7,017
	6,866
	9,680
	6,703
	7,628

	картофель
	-
	-
	-
	-
	-

	кормовые культуры
	6,114
	3,841
	2,813
	3,182
	1,930

	
	Хозяйства населения

	Вся посевная площадь
	0,450
	0,410
	0,370
	0,262
	0,262

	зерновые культуры
	-
	-
	-
	-
	-

	картофель
	0,450
	0,410
	0,370
	0,262
	0,262

	кормовые культуры
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

	Вся посевная площадь
	0,519
	0,709
	0,981
	2,424
	2,278

	зерновые культуры
	0,361
	0,670
	0,865
	2,279
	2,115

	картофель
	-
	-
	-
	-
	-

	кормовые культуры
	0,158
	0,039
	0,116
	0,145
	0,163


Валовой сбор продукции растениеводства по категориям хозяйств

(тонн)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	Хозяйства всех категорий

	Зерно (в весе после доработки)
	6,6
	11,9
	15,6
	15,6
	18,8

	Картофель
	6,4
	5,9
	5,5
	3,5
	3,1

	
	Сельскохозяйственные организации

	Зерно (в весе после доработки)
	6,0
	10,7
	14,1
	12,3
	15,2

	Картофель
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Хозяйства населения

	Зерно (в весе после доработки)
	-
	-
	-
	-
	-

	Картофель
	6,4
	5,9
	5,5
	3,5
	3,1

	
	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

	Зерно (в весе после доработки)
	0,6
	1,2
	1,5
	3,3
	3,6

	Картофель
	-
	-
	-
	-
	-


Структура производства основных видов продукции растениеводства

по категориям хозяйств в процентах от объема производства хозяйств 

всех категорий

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Сельскохозяйственные организации

	Зерно (в весе после доработки)
	91,0
	90,0
	90,4
	79,0
	80,8

	Картофель
	-
	-
	-
	-
	-

	Хозяйства населения

	Зерно (в весе после доработки)
	-
	-
	-
	-
	-

	Картофель
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

	Зерно (в весе после доработки)
	9,0
	10,0
	9,6
	21,0
	19,2

	Картофель
	-
	-
	-
	-
	-


Урожайность сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств (центнеров)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	Хозяйства всех категорий

	Зерновые культуры (в весе после доработки) в расчете на 1 гектар: посевной площади
	8,8
	15,8
	14,8
	14,8
	19,3

	Картофель
	142
	145
	150
	134
	118

	Сельскохозяйственные организации

	Зерновые культуры (в весе после доработки) в расчете на 1 гектар: посевной площади
	8,6
	15,6
	14,6
	18,3
	20,3

	Картофель
	-
	-
	-
	-
	-

	Хозяйства населения

	Зерновые культуры (в весе после доработки) в расчете на 1 гектар: посевной площади
	-
	-
	-
	-
	-

	Картофель
	142
	145
	150
	134
	118

	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

	Зерновые культуры (в весе после доработки) в расчете на 1 гектар: посевной площади
	15,6
	16,4
	17,3
	14,5
	15,8

	Картофель
	-
	-
	-
	-
	-


Поголовье скота и птицы по категориям хозяйств

на начало года, голов

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Хозяйства всех категорий

	Крупный рогатый скот
	6158
	6084
	4083
	4365
	4420

	в том числе коровы
	2864
	2233
	1568
	1567
	1503

	Свиньи
	3409
	4452
	2191
	2422
	2629

	Овцы и козы
	167
	69
	69
	59
	79

	Сельскохозяйственные  организации

	Крупный рогатый скот
	4023
	3507
	2486
	2684
	2230

	в том числе коровы
	1762
	1250
	737
	818
	651

	Свиньи
	668
	655
	320
	359
	355

	Овцы и козы
	167
	69
	69
	59
	79

	Хозяйства населения

	Крупный рогатый скот
	2135
	2577
	1597
	1576
	1623

	в том числе коровы
	1102
	983
	831
	724
	670

	Свиньи
	2741
	3797
	1871
	2063
	2274

	Овцы и козы
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение

	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

	Крупный рогатый скот
	-
	-
	-
	105
	567

	в том числе коровы
	-
	-
	-
	25
	182

	Свиньи
	-
	-
	-
	-
	-

	Овцы и козы
	-
	-
	-
	-
	-


Производство основных видов продукции животноводства 

по категориям хозяйств

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Хозяйства всех категорий

	Мясо (в убойном весе), тонн
	662,6
	591
	350,5
	1016,8
	993,1

	Молоко, тонн
	4853
	4304
	4198
	3592,6
	3281,7

	Сельскохозяйственные организации

	Мясо (в убойном весе), тонн
	265
	149
	165,7
	116,2
	87,7

	Молоко, тонн
	1547
	1355
	1459
	1140,8
	898,2

	Хозяйства населения

	Мясо (в убойном весе), тонн
	397,6
	442
	181,5
	880
	898

	Молоко, тонн
	3306
	2949
	2680
	2132
	2139

	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

	Мясо (в убойном весе), тонн
	-
	-
	3,3
	20,6
	7,4

	Молоко, тонн
	-
	-
	59
	319,8
	244,5


Структура производства основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств в процентах от объема производства хозяйств 

всех категорий

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Сельскохозяйственные организации

	Мясо (в убойном весе), тонн
	40,0
	25,0
	47,0
	11,4
	8,8

	Молоко, тонн
	32,0
	31,5
	35,0
	32,0
	27,4

	Хозяйства населения

	Мясо (в убойном весе)
	60,0
	75,0
	52,0
	86,5
	90,4

	Молоко, тонн
	68,0
	68,5
	64,0
	59,0
	65,1

	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

	Мясо (в убойном весе), тонн
	-
	-
	0,94
	2,0
	0,7

	Молоко, тонн
	-
	-
	1,0
	9,0
	7,5


Реализация основных видов продукции

сельскохозяйственными организациями

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	Реализовано – всего, тонн

	Зерно
	1102,0
	5148,2
	4738,7
	2536,0
	2742,0

	Скот и птица (в живом весе)
	383,0
	148,9
	169,0
	136,8
	95,1

	Молоко и молочные продукты
	991,6
	1299,9
	1258,0
	1313,0
	899,0

	
	организациям, осуществляющим закупки для государственных нужд

	Зерно
	-
	-
	-
	-
	-

	Скот и птица (в живом весе)
	241,4
	130,5
	156,6
	120,4
	81,6

	Молоко и молочные продукты
	991,6
	1299,9
	1258,0
	1313,4
	899,0

	
	В процентах от общего объема реализации

	
	организациям, осуществляющим закупки для государственных нужд

	Зерно
	-
	-
	-
	-
	-

	Скот и птица (в живом весе)
	63,0
	87,6
	92,66
	88,0
	85,8

	Молоко и молочные продукты
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами на начало года

	
	2005
	2006
	2007
	2008

	Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук
	5,9
	4,1
	6,5
	2,6

	Нагрузка пашни на один трактор, га
	168
	242
	152
	390

	Прих. комбайн.на 1000 га посевов соотв. культур, штук: зерноубор.
	7,2
	3,5
	4,5
	2,2

	Прих. посевов соотв. культур на один комбайн, га: зерноуборочный
	139
	285
	224
	442


СТРОИТЕЛЬСТВО

Ввод в действие зданий по видам

	
	2008

	
	Количество зданий, единиц

	Всего,  в том числе:
	24

	жилого назначения
	23

	нежилого назначения
	1

	
	Общий строительный объем зданий, тыс. куб. метров

	Всего, в том числе:
	17679

	жилого назначения
	5945

	нежилого назначения
	11734

	
	Общая площадь зданий, тыс. кв. метров

	Всего,  в том числе:
	3666

	жилого назначения
	2378

	нежилого назначения
	1288


Ввод в действие жилых домов

	
	Квадратных метров общей площади

	Всего, в том числе:
	2378

	населением за свой счет и с помощью кредитов
	2378

	
	В процентах к итогу

	Всего, в том числе:
	100,0

	населением за свой счет и с помощью кредитов
	100,0

	
	В процентах к предыдущему году

	Всего, в том числе:
	110,0

	населением за свой счет и с помощью кредитов
	110,0


Число построенных квартир и их средний размер

	Число кваpтиp, единиц
	23

	Их сpедний pазмеp, м2 общей площади
	103,4

	
	Населением за свой счет и с помощью кредитов

	Число кваpтиp, единиц
	23

	Их сpедний pазмеp, м2 общей площади
	103,4


УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Основные социально–экономические индикаторы

	
	2008 

	Среднемес. номинальная начисленная зараб. плата одного работника, руб.
	8803,5

	Реальная начисленная заработная плата одного работника, в процентах к предыдущему году
	124,2

	Численность пенсионеров, состоящих на учете, на конец года, человек 
	2658

	в процентах к предыдущему году
	98,5

	Средний размер назначенных месячных пенсий, руб.
	3932,5

	Реальный размер назначенных месячных пенсий, в процентах к предыдущему году
	122,16


ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные показатели жилищных условий населения

	
	2008 

	Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, на конец года, м2 общей площади
	19,7

	Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение жилья,  на конец года, единиц
	163

	Число семей (включая одиночек), получивших жильё и улучшивших жилищные условия, единиц
	1

	в процентах от числа семей, состоявших на учете на получение жилья
	0,6

	Капитально отремонтированных жилых домов, тыс. м2 общей площади
	-

	Приватизировано жилых помещений,  единиц
	12


Распределение жилых квартир по числу комнат

(на конец года)

	
	2008 

	число квартир, в том числе
	859

	однокомнатных
	128

	двухкомнатных
	559

	трехкомнатных
	172


Жилищный фонд по формам собственности

на конец 2008 года

	
	Тыс. м2 общей площади

	Всего, в том числе:
	170,6

	частный
	165,2

	государственный
	-

	муниципальный
	15,4


ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольные образовательные учреждения

на конец года

	Число учреждений, единиц
	2

	в них:
	

	мест, единиц
	220

	детей, человек
	182

	педагогических работников, человек
	20

	Обеспеченность местами детей (на 100 мест приходится детей)
	82


Общеобразовательные учреждения на начало учебного года

	
	2008/2009

	Число учреждений, единиц
	10

	в том числе, государственные
	10

	Из общего числа государственных учреждений:
	

	дневные
	10

	начальные
	0

	основные
	4

	средние (полные)
	6

	Численность обучавшихся, человек
	885


Продолжение

	в том числе, в государственных
	885

	Из общего числа обучавшихся в государственных учреждениях:
	

	дневных 
	885

	основные
	73

	средние (полные)
	812

	Число государственных дневных учреждений, ведущих занятия1)
	

	в одну смену:
	

	единиц
	10

	в процентах от общего числа учреждений
	100,0

	Численность обучавшихся в государственных дневных учреждениях, занимавшихся2)
	

	в первую смену: человек
	885

	в процентах от общей численности обучавшихся
	100,0

	Численность учащихся дневных учреждений, получивших аттестат об основном общем образовании, человек
	109

	в том числе, в государственных
	109

	Численность учащихся дневных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, человек
	69

	в том числе в государственных
	69

	Числ. учителей в дневных гос. учреждениях, человек
	153


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность населения медицинскими кадрами и учреждениями

на конец года

	Численность врачей:
	14

	всего, человек
	

	на 10000 населения
	17,10

	Численность среднего медицинского персонала:
	66

	всего, человек
	

	на 10000 населения
	80,70

	Число больничных учреждений, единиц
	1

	Число больничных коек:
	

	всего, единиц
	50

	на 10000 населения
	61,0

	Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, единиц
	1


КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Учреждения культуры (на конец года)

	Число учреждений культурно-досугового типа, единиц
	9

	в них мест:
	

	всего, единиц
	1538

	на 1000 населения
	187

	Число музеев (включая филиалы), единиц
	1

	Число общедоступных библиотек, единиц
	11

	в них книг и журналов:
	

	всего, тыс. экземпляров
	123,672

	на 1000 населения
	15,0

	зарегистрированных пользователей, тыс. человек 
	4,852


ТОРГОВЛЯ

Розничный товарооборот

	
	2008

	Оборот розничной торговли 
	

	всего, тыс. руб.
	227726

	на душу населения, руб.
	27771

	в процентах к предыдущему году
	124

	Оборот общественного питания 
	

	всего, тыс. руб.
	867

	на душу населения, руб.
	105

	в процентах к предыдущему году
	40


Оборот розничной торговли продовольственными 

и непродовольственными товарами (тыс. рублей)

	Оборот розничной торговли 
	227726

	в том числе:
	

	продовольственные товары
	158076

	алкогольные напитки
	16232

	
	В процентах к итогу

	Оборот розничной торговли 
	100,0

	в том числе:
	

	продовольственные товары
	69,4

	алкогольные напитки
	7,1

	
	На душу населения, рублей

	Оборот розничной торговли 
	

	в том числе:
	

	продовольственные товары
	19277

	алкогольные напитки
	1979


СВЯЗЬ

Основные показатели телефонной связи общего пользования

(на конец года, штук)

	Число телеф. аппаратов телеф. сети общ. пользов. или имеющих на неё выход
	1795

	Число кварт. телеф. аппаратов телеф. сети общ. пользования или имеющих на неё выход
	1601

	Число таксофонов телефонной сети (включая универсальные)
	23


Инвестиции в основной капитал организаций по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства)

(на конец года)

	
	тыс. руб

	Всего, в том числе по источникам:
	228830

	собственные средства
	11479

	привлеченные средства, в том числе
	217351

	бюджетные средства, в том числе
	168559

	Федерального бюджета
	117538

	Бюджетов субъектов РФ
	50921


Технологическая структура инвестиций в основной капитал организаций 

(без субъектов малого предпринимательства)

(на конец года, тыс. руб.)

	Всего, в том числе:
	228830

	строительно-монтажные работы
	198841


Исполнение консолидированного бюджета в 2008 году (тыс. рублей)

	Доходы:
	99557,1

	из них:
	

	налоги на прибыль, доходы
	11939,2

	налоги на прибыль организаций
	-

	налоги на доходы физических лиц
	11739,2

	налоги на совокупный доход
	1803,9

	единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
	1565,7

	единый сельскохозяйственный налог
	238,2

	налоги на имущество
	3284,5

	налоги на имущество физических лиц
	218,7

	земельный налог
	3065,8

	государственная пошлина
	463,9

	Задолженн. и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязат. платежам
	-278,0

	доходы от использования имущ., находящегося в гос. и муниц. собственности
	3291,5

	платежи при пользовании природными ресурсами
	97,6

	доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
	189,9

	безвозмездные поступления
	-


Продолжение

	безвозм. поступлен. от др. бюджетов бюдж. системы РФ, кр. бюджетов гос. внебюд. фондов
	78366,7

	Расходы:
	100008,6

	Из них на:
	

	общегосударственные вопросы
	17725,3

	национальную безопасность и правоохранительную деятельность
	579,5

	национальную экономику
	1075,6

	жилищно-коммунальное хозяйство
	6252,1

	охрану окружающей среды
	-

	образование
	38866,9

	культуру, кинематографию, средства массовой информации
	4086,4

	здравоохранение и спорт
	13350,6

	социальную политику
	18072,2

	Профицит, дефицит (-)
	-451,5


АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Протяженность автомобильных дорог

(на конец года)

	Протяженность автомобильных дорог, км
	102

	в том числе:
	

	с твердым покрытием, км
	79,4

	в процентах к общей протяженности дорог
	78


Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

(на конец года)

	Перевезено грузов, тыс. тонн 
	16,2

	Грузооборот, млн. т.км
	289,4


Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта

(на конец года)

	Перевезено пассажиров – всего, тыс. человек
	134,7

	Из них автобусами общего пользования
	134,7

	Внутрирайонное
	38,2

	Пассажирооборот, тыс. пас. - км
	3638,7


Обеспеченность населения транспортом

(на конец года, штук)

	Число автобусов в собственности граждан
	15

	Число легковых автомобилей в собственности граждан
	1645


�
Объекты общественно общественных центров и видам обслуживания - деловой зоны по видам�
�
�
периодического обслуживания�
повседневного обслуживания�
�
�
Центр муниципального района�
Центр сельского поселения (межселенный), средн. сельск. нас. пункта�
�
1�
2�
3�
�
Пешеходно-трансп. доступность�
60-мин. транспортная доступность�
не > 30 мин. пешеходная доступность (2-2,5 км)�
�
�
г.п. Кадошкино�
с. Адашево, с. Пушкино, с. Латышовка, с. Б. Поляна, с. Высокинское, с. Глушково, п. Инсар, д. Картлей, с. Нагаево, с. Паево, с. Силеевский Майдан, �
�
Ориентировочный набор учреждений обслуживания�
�
Административно-деловые


и хозяйственные учреждения�
Администр-управленческ. организации, Административно-хозяйственная служба, банки (филиалы), конторы, офисы, отделения связи и милиции, 


суд, прокуратура, юридические и нотариальные конторы, проектное и констр. бюро, жилищно-коммунальные службы, РЭУ�
Административно- хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка�
�
Учреждения образования�
Специализиров. дошк.. и школьные образоват. учреждения, учреждения начальн. профессионального образ., средние специальные учебные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художеств., хореографич. и др.,станции: технические, тур.-краеведч., эколого-биологич. и др., детские школы искусств и творчества и др.�
Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества�
�



1�
2�
3�
�
Учреждения культуры и искусства�
Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа,  клубы по интересам, досуговые центры, кинотеатры, музейно-выставочные залы, городские библиотеки, библиотеки для взрослых и детей  залы аттракционов и игровых автоматов�
Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей�
�
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения�
Центральная районная больница, многопрофильные и инфекционные больница, участковая больница,  роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматол. поликлиника, диспансер, подстанции скорой помощи, выдвижной пункт скорой мед. помощи, аптеки, центр социальн. .помощи семье и детям, реабилитационный центр�
ФАП, врачебная 


амбулатория, аптека�
�
Физкультурно-спортивные со-оружения�
Спортивные центры, стадион, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты �
Стадион, спортзал, с бассейном совмещенный со школьным�
�
Торговля и общественное питание�
Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, магазины продовольственных и пром. товаров,  предприятия общественного питания �
Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания�
�
Учреждения бытового и ком-мунального обслуживания�
Специализированные предприятия быт. обсл., фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, пожарные депо, банно-оздоровит. учр., бани, гостиницы, общ. туалеты �
Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани�
�



�
Наименование центров�
Население в зоне доступности, чел.�
�
�
�
30 мин.�
30-60 мин.�
60-90 мин.�
90-120 мин.�
�
1�
п. Кадошкино�
8170�
�
�
�
�
2�
г. Саранск�
�
�
5612


(п. Кадошкино.


д. Высокая,


с. Латышовка, с. Пушкино)�
2558�
�
3�
г. Ковылкино�
�
�
8063�
107


с. Сиалеевский Майдан�
�
4�
г. Рузаевка�
�
5612


(п. Кадошкино,


д. Высокая,


с. Латышовка,


с Пушкино)�
2558�
�
�






Москва
[image: image13.png] 


2010 год


